; Für AT90S2333

.include "2333def.inc"

.def	temp1 		= r16	; Temporary register

.def	temp2 		= r17	; Temporary register

; Set Port C0,C1,C2,C3 as ADC input

ldi	temp1, 0

out	ADMUX, temp1	; C0 = Battery voltage at A3

; C1 = Battery charge current

; C2 = Charge supply power voltage

; C3 = Motor current

;

; Enable the ADC

;

;	ADEN = 1 (bit7)		; Enable ADC = on

;	ADSC = 0 (bit6)		; Start Conversion = off

;	ADFR = 0 (bit5)		; ADC free running = off

;	ADIF = 0 (bit4)		; ADC interrupt flag = off

;	ADIE = 0 (bit3)		; ADC interrupt enable = off

;	ADPS0-2 = 1 (bit 2-0)	; Presclare = 1/128

;

ldi	temp1, 0b10000111

out	ADCSR, temp1

; -----------------------------------------------------------

Read_Volt:

;

; Set the ADC status register

;

;	ADEN = 1 (bit7)	; Enable ADC = on

;	ADSC = 1 (bit6)	; Start Conversion = on

;	ADFR = 0 (bit5)	; ADC free running = off

;	ADIF = 0 (bit4)	; ADC interrupt flag = off

;	ADIE = 0 (bit3)	; ADC interrupt enable = off

;	ADPS0-2 = 1 (bit 2-0) ; Presclare = 1/128

;

sbi	ADCSR, 6

;

; Wait until ADIF is 1

;

Read_Volt_Loop:

in	temp1, ADCSR	; Get ADC status register and

sbrs	temp1, 4		; and check ADIF bit. If set

rjmp	Read_Volt_Loop	; conversion is completed

;

; Now the ADC value is in ADCL and ADCH

;

in	ZL, ADCL	; Get lowest 8 bits (must be done first)

in	ZH, ADCH	; and upper 2 bits

ret

; -------------------------------------------------------------

; Subroutine: Convert ADC result in ZH + ZL to 8 bit

; -------------------------------------------------------------

Convert_8bit:

lsr	ZL		; shift right lower byte

lsr	ZL		; shift right lower byte

mov	temp1, ZH

andi	temp1, 1

breq	Convert_8bit_1

ldi	temp2, 64

add	ZL, temp2

Convert_8bit_1:

mov	temp1, ZH

andi	temp1, 2

breq	Convert_8bit_2

ldi	temp2, 128

add	ZL, temp2

Convert_8bit_2:

ret