/*========================== COPYRIGHT INFORMATION ====================================================

COPYRIGHT  (C)   2003

BY ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GMBH + Co. ,  D-70839 GERLINGEN

=========================== Testprogramm zum ansprechen der I^2C Schnittstelle========================*/

/*====================================================================================================*/

#include <pic168x76a.h>

#fuses   HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP	//,CPD,PROTECTWRT_50%

#use delay(clock=4000000) 		// 4 MHz interne PIC Geschwindigkeit

//#use I2C(master, sda = PIN_C4, scl = PIN_C3)

//#use fast_io(B)

void ModulateData(int);

void I2C_Initialisierung();

void main(void)

{

int ReceivedBit = 1;

//Setup Ports

set_tris_a(0xff);		// All Ports are Inputs

set_tris_b(0xDF);		// All Ports are Inputs -> RB5 is Output

set_tris_c(0x18);		// All Ports are Outputs (18 RC3/RC4 are Inputs)

// Registervoreinstellungen

SSPADD = 0x09;

//Slew rate control disabled for standard speed mode (100 kHz and 1 MHz)

//Disable SMBus specific inputs

SSPSTAT = 0x80;

//Bit3 I2C Master mode, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1))

//Bit5 Enables the serial port and configures the SDA and SCL pins as the serial port pins

SSPCON1 = 0x28;

ModulateData(ReceivedBit);

I2C_Initialisierung();

}

void ModulateData(DataBit)

{

// Manchestercodierung

if(DataBit == 1)							// Bei einem empfangenen 1 Bit diese Routine durchführen

{

setup_timer_1(T1_internal);				// Timer initialisieren

set_timer1(0);							// Timer starten

output_high(PIN_B5);					// Pin RB5 auf High stetzen

//   	set_timer1(0);

while ( get_timer1() < 218)

{}

set_timer1(0);

output_low(PIN_B5);

//		set_timer1(0);

while ( get_timer1() < 213)

{}

}

else

{

setup_timer_1(T1_internal);				//Timer initialisieren

set_timer1(0);

output_low(PIN_B5);

set_timer1(0);

while ( get_timer1() < 214)

{}

set_timer1(0);

output_high(PIN_B5);

set_timer1(0);

while ( get_timer1() < 213)

{}

}

return;

}

void I2C_Initialisierung()

{

int Adresse = 0xBA;

int Daten1 = 0xFF;

int Daten2 = 0x22;

//	i2c_start();

//	i2c_write(Adresse);

//	i2c_write(Daten1);

//	i2c_write(Daten2);

//	i2c_stop();

// Start Enable Bit setzen SEN = 1

SEN = 1;

while(SSPIF == 0)

{}

SSPIF = 0;					// Wenn Bus mein ist dann SSPIF rücksetzen

SSPBUF = Adresse;			//Senden der EEPROM Adresse

while(SSPIF == 0)	 		// Warten bis senden abgeschlossen ist

{}

SSPIF = 0;					// nach Erfolgreichem senden SSPIF wieder löschen

// Daten senden

SSPBUF = Daten1;		 	// Datenbyte in Puffer laden

while(SSPIF == 0)			 // Warten bis senden abgeschlossen ist

{}

SSPIF = 0;					 // nach Erfolgreichem senden SSPIF wieder löschen

// Datenbyte senden

SSPBUF = Daten2;

while(SSPIF == 0)			 // Warten bis senden abgeschlossen ist

{}

SSPIF = 0;					 // nach Erfolgreichem senden SSPIF wieder löschen

// Bus wieder freigeben durch setzten des PEN Bits

PEN = 1;

while(SSPIF == 0)			// Warten bis Bus wieder freigegeben ist

{}

SSPIF = 0;					// Nach Freigabe Interrupt Flag wieder löschen

}