$regfile = "m8515.dat"                                    ' ATmega8515

$crystal = 4000000                                          ' für mein Board

$baud = 19200

Const True = 1

Const False = 0

Const Instr = 254

Const Setcursor = 71                                        ' [x] [y]

Const Cursorhome = 72

Const Cleardisplay = 88

Declare Function Read_gsm(byval Mask As String) As Byte

Dim Status As Byte

Dim M1_sent As Bit

Dim M2_sent As Bit

Dim M3_sent As Bit

Dim M4_sent As Bit

Dim M5_sent As Bit

Const sms = "Nun wird es funktionieren"

Const Nummer = "+491735952868"

Dim n as Byte

Open "Comb.0:19200,8,N,1,inverted" For Output As #1

Wait 1

config portc.5 = output

config Portc.4 = output

roteled alias Portc.5                                       'blinkt bei Abfrage , wenn kein Handy dran ist

grueneled alias Portc.4                                     'leuchtet dauerhaft nach erkanntem Handy

Config Serialin = Buffered , Size = 40                      ' Konfig. der ser. Eingabe

Enable Interrupts

cursor off

upperline

cls

lcd "   GSM Geber"

lowerline

lcd "   U.Neubert"

waitms 2000

abfrage:

roteled = 0

cls

upperline

lcd "suche Handy..."                                       'abfrage ob das handy da ist

waitms 50

grueneled = 0

Print "AT"

Status = Read_gsm( "OK")

cls

upperline

lcd Status

If Status <> 0 Then

grueneled = 0

roteled = 1

Else

portb.3 = 1

grueneled = 1

Wait 1

End If

waitms 5

if grueneled = 1 then

waitms 5

goto abfrage

else

end if

cls

upperline

lcd "Handy ist da"

lowerline

lcd "****************"

waitms 3000

upperline

lcd "Textmodus Ein   "

Print "at+cmgf=1"

waitms 500

cls                                                         'Hier wird in den Textmodus geschalten

Lowerline

lcd Nummer

waitms 500

Print "at+cmgf=1"                                          'Aktivierung des Textmodus

waitms 100

'bei Handys ohne diese Möglichkeit kommt Error!!!!!

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Nummer ; Chr(34) ; Chr(13)     ' Die ASCII 13 steht für CR und erst

waitms 1000                                                 'danach darf ein neuer Print kommen

Print sms ; Chr(26)                                         'er schickt die SMS los mit der ASCII 26

cls

upperline

lcd "SMS wird verschickt"                                   'Anzeige im 20x4 Display

waitms 6000                                                 ' Wartezeit von 6s, falls man aufs selbe Handy schickt!

cls

goto abfrage                                               'Sprung zum Anfang hoch

Return                                                      ' Programmende

Eop:

Close #1                                                    ' Close #1 muss nach letztem Print #1 stehen!

End

Function Read_gsm(byval Mask As String) As Byte

Local In$ As String * 20

Local C As Byte

In$ = ""

Wait 1

While Ischarwaiting() <> 0

C = Inkey()

In$ = In$ + Chr(c)

Wend

Read_gsm = Instr(in$ , Mask)

End Function