'--------------------------------------------------------------

'

'                    M.v. Gersdorff

'--------------------------------------------------------------

'  file: PID_103_3.BAS

'  Temperaturregler mit PID-Verhalten

'  Verstärkungen über Pots am ADC einstellbar

'  Sollwert Wird vorgegeben

'  Ausgangsgröße ist ein PWM Signal für externen Power Mosfet

'--------------------------------------------------------------

Bild 1:

Obere Kurve ist die gemessene Temperatur des Lastwiderstandes. Die obere gestrichelte Linie ist der Sollwert (35 Grad).

Untere Kurve ist die mit einem RC Glied geglättete PWM-Spannung an dem Lastwiederstand. Das Andere Ende des Lastwiderstandes (22 Ohm 25 Watt)  ist an 13,8 Volt angeschlossen. Die Heizleistung ist also nach unten zunehmend. Die Schaltung wurde mit einem Atmega 103 Experimentierboard der Firma RIBU realisiert. Der Leistungswiderstand wurde mit einem IPS021L direkt aus dem Port angesteuert. Über ein angeschlossenen PC mit Terminal-Programm werden zur Kontrolle einige Größen am Bilsdschirm überwacht.

LISTING BASCOM:

$regfile = "m103def.dat"                                    'Configuriert Den Atmega103

Config Adc = Single , Prescaler = Auto

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1

'Verwendete Variablen

Dim Istwert As Single

Dim Sollwert As Single

Dim Integrator As Single

Dim Lastistwert As Single

Dim P As Single

Dim I As Single

Dim D As Single

Dim Delta As Single

Dim Ausgang As Single

Dim Pw As Word

Dim Wert As Word

Dim Kp As Single

Dim Kd As Single

Dim Ki As Single

Dim Zeit As Single

Dim Invertiert As Word

Dim Istwert_bit As Word

Start Adc

'Zeitinterwall für D und I-Anteil (muß, falls sehr klein,noch mit Rechenzeit korrigiert werden)

Zeit = 2

Lastistwert = Istwert                                       'Soll Sprung am Start verhindern

'Setzen der Anfangsbedingungen

Sollwert = 35                                               'Einheit ist Grad C

Integrator = 0

Do

Istwert_bit = Getadc(0)

Istwert = Istwert_bit * 0.0449658                        'Skalierung Verstärker mit Meßbereich 31+/- 23 Grad

Istwert = Istwert + 7.9925

Print "Temperatur=" ; Istwert

'Verstärkungen des PID-Reglers                           Zur Optimierung sind die Verstärkungen über Pots  einstellbar

Wert = Getadc(1)

Kp = Wert / 10

Print "kp= " ; Kp ; "(%PWM/°C)"

Wert = Getadc(2)

Kd = Wert

Print "kd= " ; Kd ; "(%PWM/°C/sec)"

Wert = Getadc(3)

Ki = Wert / 100

Print "ki= " ; Ki ; "(%PWM/°C*sec)"

'Berechnung der Reglergrößen

'Proportionalanteil

Delta = Sollwert - Istwert

P = Delta * Kp

If P > 1023 Then P = 1023                             'Begrenzung der Ausgangsgröße

Print "p=" ; P

D = Lastistwert - Istwert

D = D / Zeit

D = D * Kd

If D > 1023 Then D = 1023

If D < -1023 Then D = -1023                           'Begrenzung der Ausgangsgröße

Print "d=" ; D

I = Delta * Zeit

I = I * Ki

If Pw <= 1 Then Goto Weiter

If Pw < 1023 Then Integrator = Integrator + I

Weiter:

If Integrator < -1023 Then Integrator = -1023         'Begrenzung der Ausgangsgröße

If Integrator > 1023 Then Integrator = 1023

If Ki < 0.01 Then Integrator = 0

Print "I=" ; I

Print "Integrator=" ; Integrator

'Berechnung der Ausgangsgrößen

Ausgang = D

Ausgang = Ausgang + P

Ausgang = Ausgang + Integrator

If Ausgang > 1023 Then Ausgang = 1023              'Begrenzung der Ausgangsgröße

If Ausgang <= 0 Then Ausgang = 0

Pw = Ausgang

Print "PW= " ; Pw

'Ansteuerung des Mosfets

Compare1a = Pw

'Zeitschritt und Rücksprung

Lastistwert = Istwert

Wait 2                                                  'Achtung diese Pause muß gleich lang wie "Zeit" sein

Loop

End