Schaltung (aus dem Reference Design von Chipcon)

Berechnete Maße für den Microstrip und dessen Abstände (Berechnung mit Sonnet)

Layerstack für 2-Lagigen Print

Das Layout um den CC2420

Man beachte:

- Beidseitige Massefläche

- Sehr viele Durchkontaktierungen

- Absolut symmetrische Leiterbahnführung

- kurze Leitungslängen bei den Kondensatoren am CC2420

- Bauteilgrößen: 0402, Rest 0603 (Ist im Bild unten erkennbar)

Weitere Infos:

Ein zweilagiger Print ist kritisch, weil sie keine niederohmige Versorgungsspannungsentkopplung im höheren Frequenzbereich, ab cirka 50 MHz bekommen.

Für den HF Teil bedeutet das, dass Sie die Impedanz über die Groundplane auf dem Top Layer  herstellen müssen, sprich der Abstand Groundplane zu Leitung reduziert sich auf 250µ, die Breite der Leiterbahn erhöht sich auf 1000µ. Der Abstand GND – Signal muss konstant bleiben, damit keine Impedanzsprünge auftreten. Sie müssen sich vorstellen, der HF Rückstrom fließt nun auf dem Top Layer links und rechts neben der Signalleitung, wenn sie den Abstand aus irgendwelchen Gründen (z.B. Bauteile) verändern müssen, verändert dies unweigerlich die Impedanz.

Geben Sie möglichst viele Vias in die Groundpläne, es wäre sinnvoll die Viabohrungen auf zumindest 150µ zu reduzieren, damit die Induktivität die ein Via darstellt, möglichst oft parallel geschalten und somit  reduziert wird.

Die CU Fläche beim SMA Connector (Innenkontakt) im gleichen Abstand ausführen.

Die waagrechten differentiellen Leitungen links neben drei Serienbauteilen, gleich ausführen wie rechts davon, wenn möglich ohne dem Sprung in der Mitte. Auch die Schräge herunter (hinauf)zum Chip gleich dick, sollte sich, wenn sie diese nach Aussen verbreitern ausgehen, dann, wie sie es haben, verlaufend zum Chip.

Vias rund um dem SMA Connector und auf der Fläche zwischen der SMA und Transceiver.