//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Titel		:

// Prozessor	: ATmega2561 mit 16 MHz

// Funktion		: Ausgabe der Eingangsspannung und visuelle Darstellung der Schaltzustände, an den Port A0 und Port A1,

//				  durch LED-Anzeigen auf dem Display

// Schaltung	: ISP Programmieradapter an PC oder Laptop und an die ISP Schnittstelle auf dem Mikrocontroller

//				  anschließen

// Sprache		: C

// Datum		: 28.11.07

// Version		: 2.0

// Autor		: Sven Zöllner

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <math.h>

#include <avr/pgmspace.h>

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#define LCD_DDR DDRB

// Prototypen

void init (void);

void delay_ms(unsigned int period);

#include <font_f-8x14.c>

#include <font_f-5x8.c>

#include <glcd-Display3000-211.c>

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int main()

{

int adclow;

int adchigh;

char l_wert[1] = " ";

char h_wert[1] = " ";

char t_wert[20];

// Display initialisieren ANFANG-------------------------------------------------------------------------------

LCD_Init();

delay_ms(100);

LCD_Cls(white);

Orientation = Portrait180;

LCD_Rect (5, 5, 126, 80, 1, black);

LCD_Print ("Eingangsspannung:",8,8,1,1,2,blue ,white);

LCD_Print ("Port A0",20,98,1,1,1,black,white);

LCD_Print ("Port A1",20,112,1,1,1,black,white);

LCD_Circle (12,100,5,0,0,black);						// LED-Anzeige 1 einfacher Rahmen

LCD_Circle (12,100,4,1,1,red);						// LED-Anzeige 1 AUS

LCD_Circle (12,115,5,0,0,black);						// LED-Anzeige 2 einfacher Rahmen

LCD_Circle (12,115,4,1,1,red);						// LED-Anzeige 2 AUS

// Display initialisieren ENDE--------------------------------------------------------------------------------------

do

{

// AD-Wandler einlesen ANFANG---------------------------------------------------------------------------------

init ();

while (1)

{

wdt_reset ();

if (ACSR&0x20)

{

PORTA = 0x01;

LCD_Circle (12,100,4,1,1,green);

ADMUX= 2;

ADCSRA = (1<<ADSC);     		// Start der Wandlung

while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) 		// auf Abschluss der Konvertierung warten

{

}

adclow=ADCL;

adchigh=ADCH;

if(adclow < 1) strcpy (l_wert,"0");

if(adclow > 1) strcpy (l_wert,"1");

if(adchigh < 1) strcpy (h_wert,"0");

if(adchigh > 1) strcpy (h_wert,"1");

//LCD_Print ("                    ",10,28,1,1,2,black ,white);

LCD_Print (l_wert,15,28,1,1,2,black ,white);

LCD_Print (h_wert,20,28,1,1,2,black ,white);

LCD_Print (" V       ",30,28,1,1,2,black ,white);

}

else

{

PORTA = 0x00;

LCD_Circle (12,100,4,1,1,red);

LCD_Print ("unter 25V",10,28,1,1,2,black ,white);

}

}

}

while(1);

return 0;

// AD-Wandler einlesen ENDE-------------------------------------------------------------------------------------------

}

void delay_ms(uint16_t period)

{

for(unsigned int i=0; i<=period; i++)

_delay_ms(1);

}

void init (void)

{

DDRA = 0x0F;	// PORT A = Ausgang

}