#include <avr/io.h>			  	//Einbinden der Standart I/O Library

#include <avr/interrupt.h>			//Einbinden der Library für Interruptfunktionen

//PORTD:		PD2 Taster für Interrupt

//		PD4 Taster für Testprogramm

int Int=0;					//Init der Interruptvariablen zum Ausführen von Interrupts

//****************************************************************************************************

//Interruptroutine

ISR(INT0_vect)

{

Int=1;				//setzen der Interruptvariable

}

//****************************************************************************************************

//Main

int main (void)

{

DDRD = 0x03;				//Init PD7 - PD2 als Eingang (Funktionstasten)

PORTD= 0xFC;				//Pull Up´s an PD7 - PD2 aktivieren (Funktionstasten)

//Initialisierung Interrupt

MCUCR= (1<<ISC00) | (1<<ISC01);		//Interrupt Int0 bei steigender Flanke auslösen

GICR = (1<<INT0);				//Interrupt 0 Enable-Bit im Interupt Control Register setzen (PD2 / Pin 16)

SREG = (1<<7);				//Global Interrupt Enable-Bit in Statusregister setzen

Schreibe „Programm Anfang“;			//Info auf Display

//Tastenabfrage

while (1)					//Endlosschleife

{

if (!(PIND & (1 << PIND4)))		//PORTD4 auslesen -> wenn low Programm "Test" ausführen

{

while (Int<1)

{

Test();		//Aufruf Programm Programm "Test"

}

}

if (Int==1)				//wenn Interruptvariable = 1 ist

{

Schreibe „hat geklappt“;	//Info auf Display

Int = 0;			//rücksetzen der Interruptvariable

}

}				//endwhile

}					//endmain

//************************************************************************************************