Screenshot:

Hauptprogramm:

//

// Anpassungen im makefile:

//    ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen

//    lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen

//

#include <avr/io.h>

#include "lcd-routines.h"

int main(void)

{

lcd_init();

set_cursor(0,1);

lcd_string("Hello World!");

while(1)

{

}

return 0;

}

Datei lcr-routines.c:

// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus

// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial

//

// Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar

#include <avr/io.h>

#include "lcd-routines.h"

#include <util/delay.h>

// sendet ein Datenbyte an das LCD

void lcd_data(unsigned char temp1)

{

unsigned char temp2 = temp1;

LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);        // RS auf 1 setzen

temp1 = temp1 >> 4;

temp1 = temp1 & 0x0F;

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= temp1;               // setzen

lcd_enable();

temp2 = temp2 & 0x0F;

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= temp2;               // setzen

lcd_enable();

_delay_us(42);

}

// sendet einen Befehl an das LCD

void lcd_command(unsigned char temp1)

{

unsigned char temp2 = temp1;

LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);        // RS auf 0 setzen

temp1 = temp1 >> 4;              // oberes Nibble holen

temp1 = temp1 & 0x0F;            // maskieren

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= temp1;               // setzen

lcd_enable();

temp2 = temp2 & 0x0F;            // unteres Nibble holen und maskieren

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= temp2;               // setzen

lcd_enable();

_delay_us(42);

}

// erzeugt den Enable-Puls

void lcd_enable(void)

{

// Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers einfügen

// http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882

LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);

_delay_us(1);                   // kurze Pause

// Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers verlängern

// http://www.mikrocontroller.net/topic/80900

LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);

}

// Initialisierung:

// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.

void lcd_init(void)

{

LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN);   // Port auf Ausgang schalten

// muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung

_delay_ms(15);

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= 0x03;

LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);      // RS auf 0

lcd_enable();

_delay_ms(5);

lcd_enable();

_delay_ms(1);

lcd_enable();

_delay_ms(1);

// 4 Bit Modus aktivieren

LCD_PORT &= 0xF0;

LCD_PORT |= 0x02;

lcd_enable();

_delay_ms(1);

// 4Bit / 2 Zeilen / 5x7

lcd_command(0x28);

// Display ein / Cursor aus / kein Blinken

lcd_command(0x0C);

// inkrement / kein Scrollen

lcd_command(0x06);

lcd_clear();

}

// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays

void lcd_clear(void)

{

lcd_command(CLEAR_DISPLAY);

_delay_ms(5);

}

// Sendet den Befehl: Cursor Home

void lcd_home(void)

{

lcd_command(CURSOR_HOME);

_delay_ms(5);

}

// setzt den Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15)

void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)

{

uint8_t tmp;

switch (y) {

case 1: tmp=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile

case 2: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile

case 3: tmp=0x80+0x10+x; break;    // 3. Zeile

case 4: tmp=0x80+0x50+x; break;    // 4. Zeile

default: return;                   // für den Fall einer falschen Zeile

}

lcd_command(tmp);

}

// Schreibt einen String auf das LCD

void lcd_string(char *data)

{

while(*data) {

lcd_data(*data);

data++;

}

}

Datei lcr-routines.h:

// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus

// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial

//

void lcd_data(unsigned char temp1);

void lcd_string(char *data);

void lcd_command(unsigned char temp1);

void lcd_enable(void);

void lcd_init(void);

void lcd_home(void);

void lcd_clear(void);

void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);

// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!

#define F_CPU 8000000

// LCD Befehle

#define CLEAR_DISPLAY 0x01

#define CURSOR_HOME   0x02

// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen

#define LCD_PORT      PORTC

#define LCD_DDR       DDRC

#define LCD_RS        PC4

#define LCD_EN        PC5

// DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden