Beschreibung der einzelnen Baugruppen

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung liefert aus der 12V Batteriespannung des Motorrads eine galvanisch getrennte 5V Spannung für den ATMEL AT90S23213. Die galvanische Trennung erwies sich in meinem Motorrad als notwendig, da der Zündfunke den ATMEL störte.

Den Übertrager habe ich auf einen Ferritringkern gewickelt mit 16 mm Aussendurchmesser. Er ist als "Flusswandler" geschaltet. Die Beschaltung des NE555 ist auf diesen Übertrager optimiert und sollte beim Nachbau der Schaltung auf den jeweils verwendeten Übertrager angepasst werden. Wichtig ist auch, daß die Spannungsversorgung bis auf eine Eingangsspannung von 7 V am Ausgang immer noch stabile 5 V liefert, da beim Anlassen des Motorrades die Batteriespannung je nach Alter der Batterie erheblich einbrechen kann.

Impulse der Pickup-Spule

Die Original Elektronik meiner Yamaha 250 SE sah wie oben dargestellt aus. Die meisten Komponenten waren auf einer Dickschicht-Schaltung (Keramik mit aufgedruckten Widerständen) montiert, sodass ich die Werte nicht genau ermitteln konnte.

Aus dieser Originalschaltung leitete ich die Eingangsschaltung der Zündung ab.

Wie zu erkennen, ist die Eingangsschaltung bis zum Optokoppler identisch mit dem Original. Die Impulse der Pickup-Spule gelangen über den Optokoppler auf den galvanisch getrennten Teil der Schaltung. Die Komponenten im grauen Kasten werden für die Zündung nicht benötigt und entfallen. Auch der INT1 wird nicht benutzt.

Endstufe für Zündimpulse

Die Impulse des ATMEL gelangen von PD4 über den Optokoppler auf die Endstufe zur Ansteuerung der Zündspule. Bei den Komponenten im grauen Kasten handelt es sich um eine Snubber-Schaltung, die in der Original Endstufe von Yamaha eingebaut ist und die den Transistor schützen soll. Versuche haben ergeben, dass es dem BD249 nicht schadet, wenn ihm die Schutzbeschaltung fehlt. Und durch das Fehlen des Snubbers verbessert sich der Zündfunke. Daher wird er für die Zündung nicht benötigt und kann entfallen.

Prozessor

Die Impulse der Pickup-Spule gelangen über die Eingangsschaltung und den Optokoppler an den INT0 des Prozessors. Für einen Motor mit mehr als 1 Zylinder besitzt der INT0 zwei Eingänge, sodass zwei Eingangsschaltungen daran angeschlossen werden können. Mein Motorrad ist eine 250 ccm Einzylindermaschine und daher benutze ich nur einen Eingang des INT0.

Die Impulse zur Ansteuerung der Zündspule werden auf PD4 ausgegeben.

Der INT1 und PD5 wird nicht benutzt und kann für eigene Zwecke benutzt werden.

Die Schaltung besitzt eine serielle Schnittstelle auf der linken Seite zum Anschluss eines PC's und eines Monitorprogramms, und eine Programmierschnittstelle auf der rechten Seite. Die Programmierung des ATMEL erfolgt in der fertigen Schaltung.

Die Leuchtdioden und die drei Taster im grauen Kasten sind nicht erforderlich, sind aber für die Programmentwicklung sehr hilfreich.