Getriggert wird wenn:

Trigger:

Immediately when acquisition starts - Triggert direkt, ohne Trigger-Bedingung zu beachten

When level A is satisfied - Wenn Bedingungen von Level A erfüllt sind

When level B is satisfied - Wenn Bedingungen von Level B erfüllt sind

When either level A or B is satisfied – Wenn Bedingung A oder B erfüllt ist

When levels A and B have been satisfied – Wenn Bedingungen von Level A und danach

von Level B erfüllt sind (Reihenfolge egal!!)

When level a is satisfied and then level B is satisfied - Wenn Bedingungen von Level A und

danach von Level B erfüllt sind

Prequalify pattern /Value terms - Bei dieser Bedinung müssen die aktiven Bedingungen ”Pattern” bzw. ”Value” jeweils mindestens einmal falsch sein, ehe die jeweilige Triggerebene scharfgeschaltet wird. Dies wird benötigt um sicherzustellen, das man sich nicht gerade in der Aufzunehmenden Sequenz befindet

Level A (B) conditions:

Edge A occurs 1 (1 bis 1048576) time(s) – Wenn Edge A 1 (1 bis 1048576) mal auftritt

Cumulative –  Counter (time(s))wird bei einer falschen Bedingung bezogen auf Edge A und

Pattern A zurückgesetzt

Consecutive –  Counter (time(s)) wird bei einer falschen Bedingung bezogen auf Edge A und

Pattern A nicht zurückgesetzt

Pattern A is True –  Pattern A trifft zu

False –  Pattern A trifft nicht zu

Entered 1 time(s) –  Pattern A trifft 1 mal zu

Exited 1 time(s) – Pattern A ist 1 mal beendet

Cumulative –  Counter (time(s)) wird bei einer falschen Bedingung bezogen auf Pattern A

und Value of … zurückgesetzt

Consecutive –  Counter (time(s)) wird bei einer falschen Bedingung bezogen auf Pattern A

und Value of … nicht zurückgesetzt

Value of „Data[7..0]“ is „Equal to“ „50h“ – Wert von Data [7 .. 0] gleich 50h sein damit die 						    Bedingung erfüllt ist

Equal to –  gleich als

Not equal to –  nicht gleich als

Greater than – größer als

Less than –  kleiner als

In range –  im Bereich von

Not in Range –  nicht im Bereich von

For Duration „In range“ “2.000E+0” (2) to “4.000E+0” (4) “Seconds” – Für die Dauer im Bereich von 2 bis 4 Sekunden muss die Bedingung „Value of“ erfüllt sein damit getriggert wird

Bsp.:

Trigger when level A is satisfied (Prequalify pattern /Value terms = on).

Level A conditions:

Edge A occurs 3 times Cumulative while Value of Data[7 .. 0] is equal to 50h.

Das bedeutet das nur getriggert wird wenn die Bedingungen von Level  A erfüllt sind (müssen aber einmal falsch sein).

Level A Bedingungen:

Edge A Bedingungen müssen 3 mal erfüllt sein während zur gleichen Zeit Data [7..0] gleich 50h ist.