Hinweise zum Übersetzen der Webserver-Software

Folgende Einstellungen sind gfs. erforderlich.

| Datei | Einstellung |
| --- | --- |
| makefile | MCU auf Prozessortyp setzen |
| main.h | SYSCLK gemäß Quarzfrequenz setzen |
| rtl8019.h | ISP_CTRL setzen, wenn die Hardware von Holger Buss verwendet wird. |
| mmc.h | USEMMC auf 0 setzen, wenn keine SD-Card genutzt wird |
| uart.h | Baudrate nach Bedarf ändern |
| webpage.c | In der Seite Index.htm wird die IP-Adresse der Reload-Seite im HTML-Text genannt. Die Angabe ist nicht erforderlich, muß aber bei Wechsel der IP-Adresse geändert werden. |

Die Einrichtung von dynamischen Elementen

1. Ausgabe von Variablen

Die Variable muß deklariert und definiert werden.

Zusätzlich muß ein Platzhalter für die HTML-Seite eingerichtet werden. Die Platzhalter wurden nach dem Muster %VAx angelegt.

In webpage.c wird die Variable mit ihrem Platzhalter in die HTML-Seite aufgenommen.

In tcp.c wird dann ein Programm zur Ausgabe der Variablen in eine HTML-Seite angelegt. Dieses Programm scannt den HTML-Text nach dem Platzhalter und ersetzt den Platzhalter durch die Daten. Es sind verschiedene Beispiele realisiert:

VA1: 		5 stellige Dezimalzahl,

VAm, VAW: 	2 bis 3 stellige Dezimalzahl,

VAu: 		2 stellige Hexzahl.

Bei binären Variablen (Schalter), die über einen radio-button geschaltet werden, muß im HTML-Text für die Stellung des Schalters das Wort „checked“ ausgegeben werden können (wie für VA2 realisiert). Der Platzhalter wird dazu im HTML-Text um ein „+“ oder ein „-“ erweitert, abhängig davon, ob der radio-button für den Wert der Variablen oder den inversen Wert voreingestellt werden soll. Der Platzhalter „%VA2-“ erzeugt ein checked, wenn die Variable VA2 nicht gesetzt ist. „%VA2+“ erzeugt ein checked, wenn der Inhalt von VA2 wahr ist. Die Steuerung von Hardware durch den Inhalt der Variablen VA2 erfolgt nach dem Verändern der Variablen in httpd.c.

2. Einlesen von Client-Daten

Zum Einlesen von Daten, die der Client an den Srver schickt, muß die HTML-Seite in webpage.c einen „<form method=get>“ Block enthalten, der die Variable und den Platzhalter der Variablen enthält. Sinnvollerweise wählt man die Namen entsprechend der Platzhalter.

In httpd.c wird der GET-request ausgewertet. Hier wird die Seitenanforderung des Client (URL-Adresszeile) auf die gesuchte Variable untersucht.

3. Die Variablenbezeichnungen und Namen

Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, das für ein dynamisches Element folgende Bestandteile erforderlich sind:

a. Name der Variablen im C-Quelltext.

Diese Variable ist Bestandteil des Microcontrollerprogramms.

z.B. bei der Variablen Minutenzähler: unsigned char mm

b. Name des Platzhalters im HTML-Text.

Der Platzhalter steht in webpage.c und wird beim Aufbau einer zu sendenden Datei in tcp.c durch den Inhalt der Variablen ersetzt.

z.B. bei der Variablen Minutenzähler: %VAm

c. Name des Formularelements im HTML-Text.

Diesem Namen wird über den Browser ein „value“ zugewiesen und beides mit dem Get-request an den Server übertragen.

z.B. bei der Variablen Minutenzähler: VAM

Alle drei Variablen sind prinzipiell unabhängig, sollten jedoch wegen der Funktionszusammengehörigkeit gleich oder ähnlich bezeichnet werden.

4. realisierte Erweiterungen

MAC-Adresse wird aus der Netzwerkkarte geladen.

Beim Initialisieren der Netzwerkkarte wird der Inhalt des EEPROMS ausgelesen und als Dump ausgegeben. Die enthaltene MAC-Adresse wird vom Prozessor verwendet.

26.06.2005 Joachim Börke