.include "m8def.inc"

.def temp1 = r16

.def temp2 = r17

.def temp3 = r18

ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse

out SPL, temp1

ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse

out SPH, temp1

ldi temp1, 0xFF    ;Port D = Ausgang

out DDRD, temp1

rcall lcd_init     ;Display initialisieren

rcall lcd_clear    ;Display löschen

start:

ldi ZL, LOW(text*2)               ; Adresse des Strings in den

ldi ZH, HIGH(text*2)              ; Z-Pointer laden

rcall print

rcall lcd_data                      ; Unterfunktion print aufrufen

;ldi R16, 10                       ; die Bytes 10 und 13 senden

;rcall lcd_data                    ; (Zeilenumbruch im Terminal)

;ldi R16, 13

;rcall lcd_data

rjmp test1                        ; das Ganze wiederholen

test1:

ldi     temp1,0x05 	; Set DDRAM Adress to 0x05

rcall   lcd_command

ldi ZL, LOW (text1*2)

ldi ZL, HIGH (text1*2)

rcall  print

rcall lcd_data

rjmp  test2

test2:

ldi     temp1,0x0D 	; Set DDRAM Adress to 0x0d

rcall   lcd_command

ldi ZL, LOW (text2*2)

ldi ZL, HIGH (text2*2)

rcall  print

rcall lcd_data

rjmp  start

ldi     temp1,0xc0 	; Set DDRAM Adress to 0x40

rcall   lcd_command

test3:

ldi     temp1,0x40 	; Set DDRAM Adress to 0x05

rcall   lcd_command

ldi ZL, LOW (text3*2)

ldi ZL, HIGH (text3*2)

rcall  print

rcall lcd_data

rjmp  test4

test4:

ldi     temp1,0x45 	; Set DDRAM Adress to 0x45

rcall   lcd_command

ldi ZL, LOW (text4*2)

ldi ZL, HIGH (text4*2)

rcall  print

rcall lcd_data

rjmp  test5

test5:

ldi     temp1,0x4F 	; Set DDRAM Adress to 0x4c

rcall   lcd_command

ldi ZL, LOW (text5*2)

ldi ZL, HIGH (text5*2)

rcall  print

rcall lcd_data

rjmp  start

ret

; print: sendet die durch den Z-Pointer adressierte Zeichenkette

print:

lpm                               ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen

tst R0                            ; R0 auf 0 testen

breq print_end                    ; wenn 0, dann zu print_end

mov r16, r0                       ; Inhalt von R0 nach R16 kopieren

rcall lcd_data                    ; UART-Sendefunktion aufrufen

adiw ZL, 1                        ; Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen

rjmp print                        ; wieder zum Anfang springen

print_end:

ret

;ldi     temp1,0xc0 	; Set DDRAM Adress to 0x40

;rcall   lcd_command

text:

.db "Uss=",0    ; Stringkonstante, durch eine 0 abgeschlossen

text1:

.db "Wert",0     ;soll im erste Zeile mit adresse 0x05

text2:

.db  "V",0       ;soll im erste Zeile mit adresse 0x0D

text3:			 ;soll im erste Zeile mit adresse 0x40

.db "P",0

text4:			 ;soll im erste Zeile mit adresse 0x45

.db  "Wert",0

text5:			 ;soll im erste Zeile mit adresse 0xaF

.db "W",0

;fin ici

loop:

rjmp loop

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;                 LCD-Routinen                ;;

;;                 ============                ;;

;;                                             ;;

;;                                             ;;

;; 4bit-Interface                              ;;

;; DB4-DB7:       PD0-PD3                      ;;

;; RS:            PD4                          ;;

;; E:             PD5                          ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;.include "lcd-routines.asm"            ;LCD-Routinen werden hier eingefügt

;sendet ein Datenbyte an das LCD

lcd_data:

mov temp2, temp1             ;"Sicherungskopie" für

;die Übertragung des 2.Nibbles

swap temp1                   ;Vertauschen

andi temp1, 0b00001111       ;oberes Nibble auf Null setzen

sbr temp1, 1<<4              ;entspricht 0b00010000

out PORTD, temp1             ;ausgeben

rcall lcd_enable             ;Enable-Routine aufrufen

;2. Nibble, kein swap da es schon

;an der richtigen stelle ist

andi temp2, 0b00001111       ;obere Hälfte auf Null setzen

sbr temp2, 1<<4              ;entspricht 0b00010000

out PORTD, temp2             ;ausgeben

rcall lcd_enable             ;Enable-Routine aufrufen

rcall delay50us              ;Delay-Routine aufrufen

ret                          ;zurück zum Hauptprogramm

;sendet einen Befehl an das LCD

lcd_command:                            ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen

mov temp2, temp1

swap temp1

andi temp1, 0b00001111

out PORTD, temp1

rcall lcd_enable

andi temp2, 0b00001111

out PORTD, temp2

rcall lcd_enable

rcall delay50us

ret

;erzeugt den Enable-Puls

lcd_enable:

sbi PORTD, 5                 ;Enable high

nop                          ;3 Taktzyklen warten

nop

nop

cbi PORTD, 5                 ;Enable wieder low

ret                          ;Und wieder zurück

;Pause nach jeder Übertragung

delay50us:                              ;50us Pause

ldi  temp1, $42

delay50us_:dec  temp1

brne delay50us_

ret                          ;wieder zurück

;Längere Pause für manche Befehle

delay5ms:                               ;5ms Pause

ldi  temp1, $21

WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9

WGLOOP1:   dec  temp2

brne WGLOOP1

dec  temp1

brne WGLOOP0

ret                          ;wieder zurück

;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden

lcd_init:

ldi  temp3,50

powerupwait:

rcall  delay5ms

dec  temp3

brne powerupwait

ldi temp1, 0b00000011        ;muss 3mal hintereinander gesendet

out PORTD, temp1             ;werden zur Initialisierung

rcall lcd_enable             ;1

rcall delay5ms

rcall lcd_enable             ;2

rcall delay5ms

rcall lcd_enable             ;und 3!

rcall delay5ms

ldi temp1, 0b00000010        ;4bit-Modus einstellen

out PORTD, temp1

rcall lcd_enable

rcall delay5ms

ldi temp1, 0b00000100

rcall lcd_command

ldi temp1, 0b00101000        ;noch was einstellen...

rcall lcd_command

ldi temp1, 0b00001100        ;...nochwas...

rcall lcd_command

ldi temp1, 0b00000100        ;endlich fertig

rcall lcd_command

ret

;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays

lcd_clear:

ldi temp1, 0b00000001   ;Display löschen

rcall lcd_command

rcall delay5ms

ret