Einführend

Dieses Beispielprogramm wurde in C#  implementiert. Ganz bei Adam und Eva fange ich nicht an, gewisse Grundkenntnisse sollten beim Programmieren schon vorhanden sein.;-)Andererseits bin ich aber auch nicht der fitteste, sodass die eine oder andere Sache bestimmt professionerller gelöst werden könnte. Hoffe aber auch auf Anregungen – was man vielleicht hätte besser oder einfacher machen können, da mir das Programmieren Spaß macht ich aber kein Informatiker bin. Sicherlich lässt sich noch nebenbei bemerkt das ganze leicht und mit ebenfalls geringem Aufwand in C++ implementieren.

Allgemeines

Wie schon beschrieben, zunächst die IO Lib von Agilent installieren. Nun ist es möglich mit der using Direktive den Namespace Ivi.Visa.Interop bekannt zu machen, nachdem man die mit dem gleichen Namen bezeichnete DLL als Referenz in das Projekt eingebunden hat.

Aktionsdiagramm

Dieses Aktionsdiagramm beschreibt, wie mit dieser SW ein Puls generiert werden kann. Ist einmal ein Puls gültig definiert worden, kann man diesen im Mainframe, dem Ausgangsdialog, beliebig oft per „Shot“ Button ausgeben. Weiterhin kann man die Anzahl der Wdh. des Puls mit der Funktion Burst im Dialog Agilent_PULSE einstellen. Es ist das Einstellen von Frequenz sowie der Pegelhöhe vom Puls möglich(HGH/LOW).

Die aktuell angezeigten Einstellungen beim Aufruf eines des Dialogs Agilent_Pulse werden korrekt angezeigt, aber nicht automatisch wenn der Anwender was manuell am Gerät ändert aktualisiert, sondern einfachheitshalber durch drücken eines Buttons. Wenn der Anwender irgendwelche Einstellungen vornehmen möchte am Gerät über die SW, so macht er diese und sendet sie per Button wieder an das Gerät.

Ich denke, diese kurze Beschreibung müsste reichen sodass ich keine weiteren Diagramme zu den Möglichkeiten des Anwenders zeichnen werde, da ja dieses Prog. nicht allzu komplex ist.

Klassendiagramm

Im folgenden werde ich nun ein Klassendiagramm vorstellen, so wie ich es für am geeignetsten für diese Problemstellung halte. Dieses Klassendiagramm ist nur ein Entwurf – und sollte das Programm von diesem abweichen, werde ich es im Nachhinein korrigieren bzw. anpassen. Aus meiner Sicht ist eine Schnittstellendefinition zu Beginn nicht verkehrt. Eine Schnittstelle ist deshalb vorgesehen, damit man vielleicht das Gerüst dieses Programms leicht übertragen kann und nicht an den Agilent Funktionsgenerator gebunden ist.

Schnittstellendefinition

Die Schnittstelle selbst sollte folgendermaßen aussehen und die im Anschluss beschriebenen Methoden zur Verfügung stellen:

Beschreibung der Methoden

void verbingdungsaufbau()

Methode zum Aufbauen einer Verbindung zu dem Gerät. Die Vorgabe, unter welcher USB Adresse das Gerät erreichbar ist, wird hier vorgenommen.

void Verbindung_ende()

Methode zum ordnungsgemäßen beenden der Verbindung

string remotectrl(string instruction)

Als Parameter dient der String instruction, welcher schlussendlich an das Gerät gesandt wird. Die Sammlung aller Remotebefehle findet sich im Manual von Agilent. Das Gerät akzeptiert diese Remotebefehle in Stringform.

string remotectr_trans(string instruction, string value)

Als Parameter dient der String instruction, welcher schlussendlich an das Gerät gesandt wird. Die Sammlung aller Remotebefehle findet sich im Manual von Agilent. Das Gerät akzeptiert diese Remotebefehle in Stringform. Der String value wird an die angehängt und zusammen mit dem Befehl an das Gerät geschickt. (Beispielsweise->Burstanzahl)

String query_ remotectrs(string instruction)

Mit dieser Methode können Abfragen, ebenfalls in Form von einem String an das Gerät gesandt werden. Abgefragt können die eingestellten Werte, z.B. Spannung(Vss) oder die aktuell eingestellte Frequenz.

bool Connect_flag()

Diese get/set Eigenschaft setzt ein Flag auf true, wenn eine aktive Verbindung zum Gerät besteht.

Bemerkungen

- Alle Vorgaben, welche einen Wert erfodern, sollten in wissenschaftlicher Form erfolgen(2E+10 z.B).Sonst klappt es nicht und das Gerät erkennt unter Umständen den Befehl nicht. Auch die Antwort bei der Abfrage wird in wissenschaftlicher Schreibweise geliefert. Deshalb sollte man auf jeden Fall eine Formatierung der Eingabe und Ausgabe einer Textbox manuell vornehmen.  Dazu später mehr.

- Regulär sind die Ausführungen in einem Try/Catch Block in den jeweiligen Funktionen verankert, sodass ein Abbruch der Verbindung nicht gleich dazu führt, dass das Programm abschmiert. Daher ist auch der Rückgabewert ein String, welcher an die Aufrufenden Methoden im Falle eben den Abbruch der Verbindung z.B.signalisieren kann.

Das Klassendiagram selbst sieht wie unten abgebildet aus. Unterhalb der Abbildung werde ich nun die einzelnen Klassen und Ihre Aufgaben kurz beschreiben. Im Anhang selbst befindet sich ebenfalls noch das Klassendiagramm im Visio-Format. Für die Dokumentation der einzelnen Methoden sowie Attribute schwebt mir vielleicht das Doxygen Tool vor und diese folgt dann mit dem Posten des Codes. Der HTML Output ermöglicht eine einfache Navigation.

Anst_Funktionsgen_Singleton:Anst_Funktionsgen

Diese Klasse implementiert die oben definierte Schnittstelle mit all den vorgegebenen Methoden. Zusätzlich dazu implemetiert diese Klasse zusätzlich noch eigene Methoden (static) um das Singleton Muster zu realisieren. Das heißt nicht mehr, als das diese Klasse nur einmal von sich selber instanziert wird und somit eine dauerhafte Verbindung zu dem Gerät gehalten werden kann. Die Beschreibung des Musters findet man im Netz – dieses ist auch ziemlich einfach zu implementieren. Die Methoden werden kurz unter der Schnittstellendefinition vorgestellt.

FormattedIO488 &ResourceManager

Diese Klassen stellen die erforderlichen Methoden für die Remote-Steuerung des Gerätes zur Verfügung. Diese werden in einer eigenen Hilfedatei glaube ich oder im Manual des Gerätes beschrieben. Erinnere mich nicht mehr genau. Diese Klassen stehen zur Verfügung, wenn man wie oben beschrieben vorgeht und die IOLib installiert etc..

Vermittler

Diese Klasse stellt Methoden zur Verfügung, welche den Verbindungsaufbau ermöglichen. Hier wird die Adresse vorgegeben, unter welcher das Gerät erreichbar ist.

Mainframe:Form

Diese Klasse ist von Forms abgeleitet und implementiert den ersten Dialog der beim Start des Programms erscheint. Dieser Dialog ist dann Ausgangpunkt für die anderen zwei Dialoge.

Agilent_PULS:Form

Diese Klasse ermöglicht die Angabe für die Pulsdefinition (Frequenz, High-/Lowpegel, Burstanzahl). Aus diesem Dialog heraus lässt sich ein weiterer Dialog starten, so die Pulsdefinitionen der Start/Stopzeit gemachtwerden können.

Prüfer Agilent

Diese Klasse implementiert alle möglichen Methoden, welche der Prüfung der Vorgaben dienen.

PG_Start_Stop:Form

Diese Klasse realisiert auch wieder einen Dialog, welcher die Vorgaben für die Pulsdefinition im Sinne von Start/Stop Zeiten ermöglicht. Siehe dazu auch die allgemeine Einleitung, welche vor diesem Vortrag schon gepostet wurde.

Pulsdef_Singleton

Diese Klasse ist auch wieder als Singleton Muster realisiert und auch so gekennzeichnet. Dies macht Sinn, da nach dem beenden des Dialogs PG_Start_Stop die Vorgaben beim erneuten starten des Dialogs vielleicht immer noch in den einzelnen TextBoxen vorhanden sein sollten. Hier werden eben die Start/Stop Zeiten sowie die gesetzten EN gespeichert. Alle anderen Einstellungen können sonst beim Starten des Dialogs vom Gerät selber abgefragt werden, nur eben diese nicht.

Agilent_Val_Singleton

Diese Klasse ist auch als Singleton- Muster realisiert, aber allein aus dem Grund, weil dort die gespeicherte generierte Waveform in Form von einem String vorliegt. Diese Klasse ist ansonsten für das Zwischenspeichern der Werte zuständig und implementiert ebenfalls die notwendigen Methoden für das Abfragen und Senden von Einstellungen. Sie dient als eine Art Schnittstelle zwischen den Dialogen und der wahren Schnittstelle zum Gerät selbst.

Zed_Graph

Die mit diesem Namen gekennzeichneten Klassen, dienen einfach nur der grafischen Darstellung von dem generierten Puls für eine bessere Übersicht. Dieses Control wird auch einfach nur in die Toolbox des VS eingebracht und in den Dialog per Drag and Drop gezogen. Weiteres dazu:

http://zedgraph.org/wiki/index.php?title=Main_Page

Sequenzdiegramme

Hier werde ich nun ein paar Sequenzdiagramme darstellen, um zu zeigen wie ich mir so die Kooperation der Klassen unter einander vorstelle. Ich habe die elementaren Operationen gewählt und denke, dass dies ausreichen müsste.