>>>>>>>>>> Anfang Kasten 2 <<<<<<<<<<

Lade-/Entladeströme nach Akkukapazität und C-Faktor

Der Strom während des verfahrensbedingten Entladeimpulses wird von den internen Verarbeitungsprogrammen des ICS 1702 als 2,5facher Ladestrom angenommen. Beim Laden sind Abweichungen grundsätzlich nicht kritisch, im Interesse kalkulierbarer Bedingungen beim Entladen sollte dieser Faktor jedoch eingehalten werden.

Die folgenden Tabellen sind Dimensionierungsbeispiele für typische Akkugrößen zwischen 60 und 600 mAh und C-Faktoren von 0,25 bis 2.

Tabelle 1: Drei Akkugrößen und drei C-Faktoren (Urgerät)

| C-Faktor | 1/3 |  |  | 2/3 |  | 4/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akku [mAh] | Laden |  | Entladen | Laden | Entladen | Laden | Entladen |
| 150 | 50 mA |  | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 200 mA | 500 mA |
| 300 | 100 mA |  | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 400 mA | 1,0 A |
| 600 | 200 mA | 500 mA |  | 400 mA | 1,0 A | 800 mA | 2,0 A |
| weitere mit Einschränkungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 400 mA |  | 1,0 A | 800 mA | 2,0 A |  |  |
| 2400 | 800 mA |  | 2,0 A |  |  |  |  |

| Ladeströme | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entladeströme | 130 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | mA |

Tabelle 2: Vier Akkugrößen und vier C-Faktoren

| C-Faktor | 1/4 |  | 1/2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akku [mAh] | Laden | Entladen | Laden | Entladen |  | Laden |  | Entladen | Laden |  | Entladen |
| 62,5 (60) | 16 mA | 40 mA | 32 mA | 80 mA |  |  | 64 mA | 160 mA | 130 mA |  | 320 mA |
| 125 (110) | 32 mA | 80 mA | 64 mA | 160 mA |  |  | 130 mA | 320 mA | 260 mA |  | 640 mA |
| 250 (270) | 64 mA | 160 mA | 130 mA | 320 mA |  |  | 260 mA | 640 mA | 520 mA |  | 1,3 A |
| 500 | 130 mA | 320 mA | 260 mA | 640 mA |  |  | 520 mA | 1,3 A | 1,0 A |  | 2,5 A |
| weitere mit Einschränkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 260 mA | 640 mA | 520 mA | 1,3 A |  |  | 1,0 A | 2,5 A |  |  |  |
| 2000 | 520 mA | 1,3 A | 1,0 A | 2,5 A |  |  |  |  |  |  |  |

| Ladeströme | 16 | 32 | 64 | 130 | 260 | 520 | 1040 | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entladeströme | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 1300 | 2500 | mA |

>>>>>>>>>> mögliches Ende Kasten 2 <<<<<<<<<<

>>>>>>>>>> ggfs. Fortsetzung Kasten 2 <<<<<<<<<<

Tabelle 3: Vier Akkugrößen und drei C-Faktoren

| C-Faktor | 1/3 |  |  | 2/3 |  | 4/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akku [mAh] | Laden |  | Entladen | Laden | Entladen | Laden | Entladen |
| 62,5 (60) | 21 mA |  | 53 mA | 42 mA | 105 mA | 83 mA | 210 mA |
| 125 (110) | 42 mA |  | 105 mA | 83 mA | 210 mA | 170 mA | 425 mA |
| 250 (270) | 83 mA | 210 mA |  | 170 mA | 425 mA | 340 mA | 850 mA |
| 500 | 170 mA | 425 mA |  | 340 mA | 850 mA | 680 mA | 1,7 A |
| weitere mit Einschränkungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 340 mA |  | 850 mA | 680 mA | 1,7 A |  |  |
| 2000 | 680 mA |  | 1,7 A |  |  |  |  |

| Ladeströme |  | 21 |  | 42 |  | 83 |  | 170 |  | 340 |  | 680 |  | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entladeströme | 53 |  | 105 |  | 210 |  | 425 |  | 850 |  | 1700 |  | mA |  |

Tabelle 4: Drei Akkugrößen und vier C-Faktoren

| C-Faktor | 1/4 |  | 1/2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akku [mAh] | Laden | Entladen | Laden | Entladen |  | Laden |  | Entladen | Laden |  | Entladen |
| 150 | 40 mA | 100 mA | 80 mA | 200 mA |  |  | 160 mA | 400 mA | 320 mA |  | 800 mA |
| 300 | 80 mA | 200 mA | 160 mA | 400 mA |  |  | 320 mA | 800 mA | 640 mA |  | 1,6 A |
| 600 | 160 mA | 400 mA | 320 mA | 800 mA |  |  | 640 mA | 1,6 A | 1,3 A |  | 3,2 A |
| weitere mit Einschränkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 320 mA | 800 mA | 640 mA | 1,6 A |  |  | 1,3 A | 3,2 A |  |  |  |
| 2400 | 640 mA | 2,0 A | 1,3 A | 3,2 A |  |  |  |  |  |  |  |

| Ladeströme | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 1300 | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entladeströme | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | mA |

>>>>>>>>>> absolutes Ende Kasten 2 <<<<<<<<<<