>>>>>>>>>> Anfang Kasten 1 <<<<<<<<<<

Einstellungen des ICS 1702

Die Steuerschaltung führt alle Einstellpins des ICS 1702 auf Steckverbinder. Über X5 wird dabei der C-Faktor festgelegt und über X6 die Betriebsart.

X5: C-Faktoren und abhängige Größen

| X5, Pin2 | X5, Pin 3 | C-Faktor | Ladezeit | -limit |  | 1/10 C | 1/40 C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gnd | gnd | 4 C | 15 min |  | 21 min | 1 s je 40 s | 1 s je 160 s |
| gnd | offen | 2 C | 30 min |  | 39 min | 1 s je 20 s | 1 s je 80 s |
| gnd | +5V | 4/3 C | 45 min | 57 min |  | 1 s je 13 s | 1 s je 53 s |
| +5V | gnd | 1 C | 60 min | 75 min |  | 1 s je 10 s | 1 s je 40 s |
| +5V | offen | 2/3 C | 90 min | 110 min |  | 1 s je 7 s | 1 s je 27 s |
| +5V | +5V | 1/2 C | 120 min | 144 min |  | 1 s je 5 s | 1 s je 20 s |
| offen | gnd | 2/5 C | 150 min | 212 min |  | 1 s je 4 s | 1 s je 16 s |
| offen | offen | 1/3 C | 180 min | 244 min |  | 1 s je 3 s | 1 s je 13 s |
| offen | +5V | 1/4 C | 240 min | 275 min |  | 1 s je 2 s | 1 s je 10 s |

(gnd liegt an X5, Pin 1 an und +5V an X5, Pin4.)

X6: Betriebsarten

| X6, Pin2 | X6, Pin 3 | Modus |
| --- | --- | --- |
| gnd | gnd | Systemtest |
| gnd | +5V | 1/40 C ohne Zeitlimit |
| offen | offen | Schnelladen ohne Gesamtzeitlimit |
| offen | gnd | Entladen bis 1 V pro Zelle |
| +5V | gnd | Entladen mit anschl. Schnelladen |
| +5V | offen | 10 Stunden 1/10 C, danach 1/40 C |
| +5V | +5V | Schnelladen mit Gesamtzeitlimit (10 h) |

(gnd liegt an X6, Pin 1 an und +5V an X6, Pin4.)

1/10- und 1/40C-Laden werden mit Reflex-Impulsen realisiert, wobei der ICS 1702 den jeweiligen C-Faktor entsprechend umrechnet (siehe Tabelle X5). Das heißt, daß man diese Lademodi ebenso wie die Schnelladung wahlweise „zahm“ oder „knackig“ fahren kann.

1/10- und 1/40C-Laden kommen im übrigen nach jedem Schnelladen vor: Ab dem Abschalten der Schnelladung wird 2 Stunden lang mit 1/10 C die Volladung aufrechterhalten (Topping), danach geht der ICS 1702 zum 1/40C-Dauerladen über.

Beim Entladen wird unabhängig von der C-Faktor-Einstellung ein konstanter 40%-Impuls erzeugt, ohne Zeitlimit und so lange, bis die Akkuspannung auf 1V/Zelle herunter ist.

>>>>>>>>>> Ende Kasten 1 <<<<<<<<<<