SCLK Line Low

RESET Line High

Funktion rtcWrite

Kontrolregister

schreiben

Funktion rtcWrite

Schreibschutz

aufheben

RESET Line Low

Zeiger auf zu schreibene Daten einrichten

Zählvariable = 8

RESET Line High

Funktion rtcWrite

Schreiben im Burstmodus

Datei laden

Funktion rtcWrite

Datei schreiben

Funktion rtcWrite

RESET Line Low

Zählvariable dec

Rücksprung

Zähl-variable

= 0?

RESET Line Low

ja

nein

;***********************************************************************************************

;	---Funktion rtcBWrite ---

;

; Aufgabe des Funktion:		• Schreibt Datum und Uhrzeit in die Echtzeituhr (RTC)

;				• Daten müssen im Format der Echtzeituhr vorliegen (.def rtcWriteAd)

;				• Datenübergabe durch Register rtcdat

;

; Benutzte Register:		Zeigerregister:		Variablen:

; rtcdat, rcount			Y			keine

;

; Aufgerufene Funktionen:	rtcWrite

;

; Anzahl der Codewörter:		Taktzyklen:	97	(nur Rcall berücksichtigt)

; 	23						Zyklen der aufgerufen Funktionen nicht berücksichtigt!!!

;***********************************************************************************************

rtcBWrite:

CBI PortB, RTCRESET		; RESET Line Low

CBI PortB, RTCSCLK		; SCLK Line Low

NOP

NOP

NOP				; Zeitverzögerung um Reset Pausenzeit zu gewährleisten

LDI rtcdat, 0x8E

SBI PortB, RTCRESET		; RESET Line High

RCALL rtcWrite			; Code Kontrolregister schreiben an RTC übergeben

CLR rtcdat

RCALL rtcWrite			; Schreibschutz aufheben

CBI PortB, RTCRESET		; RESET Line Low

NOP				; Zeitverzögerung um Reset Pausenzeit zu gewährleisten

LDI YL, rtcWriteAd		; Zeiger auf zu schreibene Daten einrichten

LDI rcount, 8			; Zählvariable mit 8 inizieren

LDI rtcdat, rtcBurstWrite

SBI PortB, RTCRESET		; RESET Line High

RCALL rtcWrite			; Code BurstWrite an RTC übergeben

rtcBW:

LD rtcdat, Y+			; Daten holen

RCALL rtcWrite			; Daten in RTC schreiben

DEC rcount			; Zählvariable dekrementieren

BRNE rtcBW			; springe nach rtcBW wenn Zählvariable ungleich 0

CBI PortB, RTCRESET		; sonst RESET Line Low

RET				; Rücksprung aus Funktion