Funktion rtcBRead

RESET Line Low

SCLK Line Low

RESET Line High

Funktion rtcWrite

Lesen im Burstmodus

Zeiger auf Speicher-zelle für zu lesene Daten einrichten

Zählvariable = 8

Funktion rtcRead

Daten lesen

Daten speichern

Zählvariable dec

Zähl-variable

= 0?

ja

nein

RESET Line Low

Rücksprung

;***********************************************************************************************

;	---Funktion rtcBRead ---

;

; Aufgabe des Funktion:		• Liest Datum und Uhrzeit aus der Echtzeituhr (RTC)

;				• Daten werden bei .def rtcReadAd gespeichert

;

; Benutzte Register:		Zeigerregister:		Variablen:

; rtcdat, rcount			Y			keine

;

; Aufgerufene Funktionen:	rtcWrite, rtcRead

;

; Anzahl der Codewörter:		Taktzyklen:	84	(nur Rcall berücksichtigt)

; 	16						Zyklen der aufgerufen Funktionen nicht berücksichtigt!!!

;***********************************************************************************************

rtcBRead:

CBI PortB, RTCRESET		; RESET Line Low

CBI PortB, RTCSCLK		; SCLK Line Low

NOP

NOP

NOP				; Zeitverzögerung um Reset Pausenzeit zu gewährleisten

LDI rtcdat, rtcBurstRead

SBI PortB, RTCRESET		; RESET Line High

RCALL rtcWrite			; Code BurstRead an RTC übergeben

LDI YL, rtcReadAd		; Zeiger auf Speicherort der zu lesene Daten einrichten

LDI rcount, 8			; Zählvariable mit 8 inizieren

rtcBR:

RCALL rtcRead			; Daten lesen

ST Y+, rtcdat			; Daten holen

DEC rcount			; Zählvariable dekrementieren

BRNE rtcBR			; springe nach rtcBR wenn Zählvariable ungleich 0

CBI PortB, RTCRESET		; sonst RESET Line Low

RET				; Rücksprung aus Funktion