Zählvariable = 8

Funktion rtcWrite

I/O Pin als Ausgang

Carry Flag

gesetzt ?

Speicherregister nach rechts Schieben

SCLK Line Low

I/O Line High

I/O Line Low

Zählvariable dec

Zähl-variable

= 0?

SCLK Line High

SCLK Line Low

ja

nein

ja

nein

Rücksprung

;***********************************************************************************************

;	---Funktion rtcwrite ---

;

; Aufgabe des Funktion:		• Schreiben eines Bytes in die Echtzeituhr (RTC)

;				• Das zu schreibende Byte muss zuvor ins Register rtcdat kopiert werden

;

; Benutzte Register:		Zeigerregister:		Variablen:

; rtcdat, rcount2, rtcdat		keine			keine

;

; Aufgerufene Funktionen:	keine

;

; Anzahl der Codewörter:		Taktzyklen:	Min: 104	Max: 112

; 	13

;***********************************************************************************************

rtcWrite:

SBI DDRB, RTCIO	; I/O Pin als Ausgang

LDI rcount2, 8		; Zählvariable mit 8 inizieren

write:

CBI PortB, RTCSCLK	; SCLK Low

ROR rtcdat		; Speicherregister durch Carry nach recht schieben

BRCC wclear		; wenn Carry Flag gesetzt dann

SBI PortB, RTCIO	; I/O Line setzen

RJMP set

wclear:				; sonst

CBI PortB, RTCIO	; I/O Line löschen

set:

SBI PortB, RTCSCLK	; SCLK High

DEC rcount2		; Zählvariable dekrementieren

BRNE write		; springe nach write wenn Zählvariable ungleich 0

CBI PortB, RTCSCLK	; SCLK Low

RET			; sonst Rücksprung aus Funktion