I/O Pin als Eingang

Speicherregister löschen

SCLK Line High

Funktion rtcRead

Port B

I/O Line

= 0?

Zählvariable = 8

Carry Flag setzen

Carry Flag löschen

Speicherregister nach rechts schieben

ja

nein

Rücksprung

Zählvariable dec

Zähl-variable

= 0?

SCLK Line Low

ja

nein

;***********************************************************************************************

;	---Funktion rtcRead ---

;

; Aufgabe des Funktion:		• Lesen eines Bytes aus der Echtzeituhr (RTC)

;				• Das gelesene Byte wird im Register rtcdat gespeichert

;

; Benutzte Register:		Zeigerregister:		Variablen:

; rtcdat, rcount2			keine			keine

;

; Aufgerufene Funktionen:	keine

;

; Anzahl der Codewörter:		Taktzyklen:	103

;	13

;***********************************************************************************************

rtcRead:

CBI DDRB, RTCIO	; I/O Pin als Eingang

LDI rcount2, 8		; Zählvariable mit 8 inizieren

CLR rtcdat		; Speicherregister löschen

Read:

SBIC PinB, RTCIO	; wenn I/O Line = 1 dann

SEC			; setzte Carry Flag

SBIS PinB, RTCIO	; sonst

CLC			; lösche Carry Flag

ROR rtcdat		; Speicherregister mit Carry nach rechts schieben

SBI PortB, RTCSCLK	; SCLK High

DEC rcount2		; Zählvariable dekrementieren

CBI PortB, RTCSCLK	; SCLK Low

BRNE Read		; springe nach read wenn Zählvariable ungleich 0

RET			; sonst Rücksprung aus Funktion