P4DIR 	= 	0x0F; 			// Ports 4.0 - 4.3 Steuerausgänge

// P4.0 = Freigabe; P4.1, P4.2 = Fahrprofilauswahl // //(00=Hand, 01=rechts, 10=links); P4.3 Start

P4SEL 	= 	0x00;		// normale I/O Funktion

P7DIR 	= 	0x01; 		// Port 7.0 Taktausgang für Motorsteuerung

P7SEL 	= 	0x00; 		// normale I/O Funktion

P1DIR 	|= 	0x01;     	// P1.0 output Kontroll-LED

P1DIR 	&= 	0x7F;		// P1.7 input S1

P1SEL 	= 	0x00; 		// normale I/O Funktion

P1IES 	= 	0x80;		// Interrupt bei fallender Flanke

P1IFG	=	0x00; 		// Interrupt-Flag für P1 löschen

P1IE 	=	0x80;		// nur P1.7 ist Interrupteingang

P2DIR 	&= 	0xFB; 		// P2.2 input S2

P2SEL 	= 	0x00; 		// normale I/O Funktion

P2IES 	= 	0x04;		// Interrupt bei fallender Flanke

P2IFG	=	0x00; 		// Interrupt-Flag für P1 löschen

P2IE 	=	0x04;		// nur P1.7 ist Interrupteingang

P8DIR	=   	0xFF;		// P8 als Ausgang für Hilfsflags

P8OUT 	= 	0x00;		// 8.0 Hilfsflag für S2.2 Toggle

//Timer initialisieren

TA0CCR0	= 	160;		// max. Count für Timer im upmode (6E 4,8 kHz)

//z zt max 160 => 3,3 kHz ohne Rampe

//TA0CCR0	= 	0x0001;									// max. Count für Timer im upmode

TA0CTL 	= 	TASSEL_2 + TACLR + TAIE;  		// ACLK, clear TAR, enable interrupt

//__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);      	// Enter LPM3, enable interrupts

_enable_interrupts();

P4OUT 	=	0x05;	// Freigabe, uC-Steuersatz, Rechtslauf

while(1)

{

//main wartet auf Interrupt

}

}

// S2.2 Interrupt-Routine

#pragma vector=PORT2_VECTOR

__interrupt void Port_2(void)

{

//	int i;

if(P2IFG & 0x04) 	// Lese Interrupt-Flag für Byteport P1 aus

// gab es an P1.7 (0x80) einen Interrupt?

{

P8OUT 	^= 	0x01;

if(P8OUT==	0x01)

{

P4OUT	= 0x03;				//Rechtslauf

TA0CTL 	|= MC_1;			// starten Timer

}

else

{

P4OUT	= 0x03;				// Stop

TA0CTL 	&=~ MC_1;			// Timer anhalten

P1OUT 	&= 	0xFE;			// LED ausschalten

P7OUT 	= 0x00;

}

}

P2IFG = 0x00;

}

// S1.7 Interrupt-Routine

#pragma vector=PORT1_VECTOR

__interrupt void Port_1(void)

{

//	int i;

if(P1IFG & 0x80) 				// Lese Interrupt-Flag für Byteport P1 aus

// gab es an P1.7 (0x80) einen Interrupt?

{

P8OUT 	^= 	0x01;

if(P8OUT==	0x01)

{

P4OUT	=	0x0D;			// Linkslauf

TA0CTL 	|= 	MC_1;			// starten Timer

}

else

{

P4OUT	=	0x05;			// Stop

TA0CTL 	&=~ MC_1;			// Timer anhalten

P1OUT 	= 	0xFE;			// LED ausschalten

}

}

P1IFG = 0x00;

}

// Timer0_A5 Interrupt Vector (TAIV) handler

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)

{

switch(__even_in_range(TA0IV,14))

{

case  0: break;                         // No interrupt

case  2: break;                         // CCR1 not used

case  4: break;                         // CCR2 not used

case  6: break;                         // reserved

case  8: break;                         // reserved

case 10: break;                         // reserved

case 12: break;                         // reserved

case 14: P7OUT ^= 0x01;                 // overflow

P1OUT ^= 0x01;			// Takt für Motorsteuerung, Anzeige LED

break;

default: break;

}

}