***************************************

*****                             *****

*****             DDTZ            *****

*****                             *****

***************************************

Ein  Programmentwicklungs- und  Fehlersuch-Werkzeug  fuer  Z80-

Mikrocomputer

Einfuehrung

===========

Das  DDTZ  ist  ein komfortables Werkzeug  zum  Entwickeln  und

Austesten von Z80-Programmen, sowie zum Ueberpruefen des Zusam-

menwirkens zwischen Programm und Hardware-System.

Folgende Komponenten sind im DDTZ enthalten:

- Assembler  zum  Direkt-Eingeben von Programmaenderungen  oder

kleineren vollstaendigen Programmen in Z80-Assemblersprache.

- Disassembler zum Rueck-Uebersetzen von Maschinenprogrammen.

- Tracer  zum Ausfuehren von Programmen in Einzelschritten  und

zur Programmausfuehrung mit vorgebbaren Abbruchbedingungen.

- Disk Ein/Ausgaberoutinen erlauben das Lesen und Schreiben von

Files.

- Ausdruck-Interpreter  erlaubt bei allen Kommandos die Verwen-

dung   von arithmetischen und logischen Ausdruecken mit HEX-,

Dezimal-,   Binaer- und  ASCII-Werten,   sowie  Speicher- und

Registerinhalten und Variablen.

Das   DDTZ  laeuft  unter  dem   CP/M-Betriebssystem   (Digital

Research,  ab  Version  1.4) und anderen dazu kompatiblen  Sys-

temen.  Es  benoetigt eine Z80-CPU und belegt 8,5 KBytes  Spei-

cher.

Da  Konsol-Eingaben  nur ueber  die  CP/M-Stringeingabefunktion

erfolgen,  ist  das DDTZ auch mit dem  CP/M-Hilfsprogramm  XSUB

lauffaehig.

Der Gebrauch des DDTZ

=====================

Der Aufruf

----------

Auf   Ihrer   DDTZ-Originaldiskette  befindet  sich  die   File

DDTZ.COM.  Bevor Sie diese das erste Mal aufrufen, kopieren Sie

bitte  die  File auf eine andere Diskette,  die  Sie  dann  zum

Arbeiten  benutzen.  Bewahren Sie die Originaldiskette an einem

sicheren  Ort  auf  und benutzen Sie  sie  nur  zum  Anfertigen

weiterer Arbeitsdisketten.  Verwenden Sie also nie das Original

als Arbeitsdiskette.

Das  DDTZ  wird  entsprechend den  CP/M-Regeln  folgendermassen

aufgerufen:

DDTZ

oder

DDTZ d:filename.ext

Bei  beiden Aufrufen laedt das Disk Operating System  das  DDTZ

bei Adresse 100H beginnened in den Speicher. Das DDTZ verlagert

sich  danach automatisch direkt vor das BDOS und  ueberschreibt

dabei  den CCP.  Dadurch wird der Speicher ab 100H fuer das  zu

untersuchende Programm frei. Der Adressteil des Befehls JP BDOS

auf  Adresse  5 wird erniedrigt,  um den  Anwenderprogramm  die

durch  das  DDTZ verringerte Speichergroesse  mitzuteilen.  Der

urspruenglich  vom  DDTZ belegte Speicher  wird  daraufhin  mit

Nullen geloescht.

Wurde  im Aufruf ein Filename angegeben,  so laedt das DDTZ die

File in den Speicher.

Nach  Ausgabe  des Prompt-Zeichens '>' ist das  DDTZ  betriebs-

bereit.

Die Kommandos

-------------

Jede Taetigkeit des DDTZ,  z.B. Lesen einer File, Disassemblie-

ren  eines Programm-Abschnittes usw.  wird mit  einem  Kommando

eingelei-tet.  Kommandos  koennen immer dann eingegeben werden,

wenn  das  DDTZ  mit dem Prompt-Zeichen '> '  oder  '>>'  seine

Bereitschaft anzeigt.

Kommandos beginnen mit einem der Zeichen '@' bis 'Z', eventuell

gefolgt von weiteren optionalen Buchstaben,  sowie  Argumenten.

Bei  einigen Kommandos sind alle Argumente obligat,  d.h.  alle

Argumente muessen angegebnenwerden.  Bei anderen Kommandos sind

jedoch  die Argumente alle oder zum  Teil  optional,  d.h.  sie

koennen  entweder explizit angegeben werden,  duerfen aber auch

weggelassen werden.  Wird eine optionale Anfangsadresse  wegge-

lassen,  so  wird  die Adresse benutzt,  bei der  das  Kommando

zuletzt beendet wurde. Wird eine optionale Endadresse weggelas-

sen, so wird das Kommando (z.B. L oder D) so lange ausgefuehrt,

bis etwa ein Bildschirm vollgeschrieben ist.  Ein weggelassenes

optionales  Argument,  hinter  dem weitere Argumente  angegeben

werden sollen,  muss durch ein Komma ersetzt werden.  Optionale

Elemente  sind in den folgenden  Kommando-Beschreibungen  durch

eckige  Klammern  gekennzeichnet (die Klammern sind also  nicht

mit einzugeben).  Zwischen zwei Argumenten muss ein Blank,  ein

Tab (^I) oder ein Komma stehen.

Argumente  werden  im allgemeinen  als  HEX-Zahlen  eingegeben,

duerfen  aber  auch als Dezimal- und Binaerzahlen,  als  ASCII-

Werte,  Variablen oder in Form arithmetischer Ausdruecke einge-

geben  werden.  HEX-Zahlen  sind im DDTZ Zahlen,  die  aus  den

Ziffern  0  bis  9 und den Buchstaben A bis F (oder  a  bis  f)

bestehen  und nicht durch weitere Zusaetze (z.B.  Buchstabe  H)

als HEX-Zahl gekennzeichnet sein muessen.  Im Gegensatz zu  den

meisten  Assemblern sind HEX-Zahlen,  deren erstes Zeichen  ein

Buchstabe  ist,  im  DDTZ erlaubt.  Dezimal-Zahlen  werden  zur

Unterscheidung  mit einem Punkt abgeschlossen und  Binaerzahlen

tragen  am Ende ein doppeltes Anfuehrungszeichen.  Naeheres zur

Eingabe  von Zahlen,  Variablen und Ausdruecken finden Sie  bei

der Beschreibung des H-Kommandos und im Anhang.

Bei Kommandos,  die eine Start- und eine Endadresse  erfordern,

kann  anstelle der Endadresse auch der Buchstabe  'S',  gefolgt

von einer Laengenangabe verwendet werden.

z.B. bedeutet            D 1000 S 100  oder  D1000s100

das selbe wie       D 1000 10FF   oder  d1000,10ff

Bei  allen Eingaben ist es einerlei,  ob Gross- oder Kleinbuch-

staben verwendet werden.  Die einzige Ausnahme ist die  Eingabe

von ASCII-Zeichen und Zeichenketten.

Die Wiederhol-Funktion

----------------------

Beim  Gebrauch  des DDTZ kommt es oefters vor,  dass man  einen

Befehl nicht nur einmal benutzt und danach einen anderen Befehl

anwendet,  sondern  das man ein und denselben  Befehl  mehrmals

wiederholen  will.  Moechte  man z.B.  ein Programm in  Einzel-

schritten ausfuehren lassen, um nach jedem Schritt die Register

zu inspizieren,  so waere fuer jeden Schritt die Eingabe  eines

Trace-Kommandos  ohne  Argumente notwendig (also der  Buchstabe

'T' und die Return-Taste). Ein weiteres Beispiel ist das Ueber-

pruefen  der Hardware eines Ausgabeports:  Will man  mit  einem

Oszilloskop  Signale eines Ausgabeports ueberpruefen,  so waere

es  sehr laestig,  zur wiederholten Ausgabe eines Testbytes  an

den Port waehrend der Beobachtung des Oszilloskops immer wieder

das 'O'-Kommando eingeben zu muessen.

Aus  diesen  Gruenden besitzt das DDTZ  die  Wiederholfunktion.

Diese bewirkt, dass bei einer leeren Eingabe (nur Return-Taste)

das letzte Kommando ohne Argumente wiederholt wird. Die Bereit-

schaft der Wiederhol-Funktion wird durch einen doppelten Prompt

'>>' anstelle des einfachen '> ' angezeigt.

Die Kommandos des DDTZ

======================

Im  Folgenden werden alle Kommandos des DDTZ erklaert  und  mit

Beispielen verdeutlicht.  Im Bereich der Computertechnik hat es

sich  international eingebuergert,  englische Bezeichnungnen zu

benutzen.  Deshalb  sind auch beim DDTZ die  Kommandos  Abkuer-

zungen  englischer  Woerter.  Diese sind neben einer  deutschen

Bezeichnung am Anfang jeder Kommando-Erklaerung mit angegeben.

Zur Einarbeitung empfiehlt es sich,  an dieser Stelle des  DDTZ

schon einmal zu starten und die im kommenden Abschnitt erklaer-

ten  Kommandos der Reihe nach auszuprobieren.  Assemblieren Sie

ein simples Testprogramm mit dem A-Kommando,

z.B.:   > A100

0100 NOP          ld a,0

0102 NOP          dec a

0103 NOP          jp nz,102

0106 NOP          jp 0

0109 NOP          .

Listen  Sie das Programm dann mit dem L-Kommando  in  disassem-

blierter  Form aus,  setzen Sie einen Breakpoint auf Adresse  0

mit  dem B-Kommando und starten Sie es mit dem G-Kommando  usw.

Nach  einigem Ausprobieren und Spielen mit dem DDTZ werden  Sie

sicher  schnell  die vielen Moeglichkeiten dieses  komfortablen

Werkzeugs kennen und nutzen koennen.

@

-

Anzeigen und eventuell Aendern des Displacement-Registers.

(examin [substitude] displacement register @)

Der  derzeitige Wert wird angezeigt und ein  neuer  -  angefor-

dert.  Eine leere Eingabe (nur Return-Taste) belaesst den alten

Wert.

Ein  mit dem DDTZ zu bearbeitendes Programm kann natuerlich nur

innerhalb des verfuegbaren Adressraums in den Speicher  geladen

werden, muss also mindestens bei Adresse 100H beginnen und darf

sich  nicht  mit dem DDTZ oder dem System ueberlappen.  Um  ein

Programm,  das beispielsweise bei Adresse 0 oder F000H beginnt,

zu bearbeiten, muss dieses entsprechend verschoben in den Spei-

cher geladen werden.  Damit beim Disassemblieren,  Modifizieren

mit  Hilfe des eingebauten Assemblers,  Auslisten in  HEX/ASCII

usw.  trotzdem die korrekten Adressen angezeigt werden, ist ein

Displacement-Register   @  (Verschiebungsregister)   vorhanden,

dessen  Wert  auf die Differenz Solladresse  minus  Ladeadresse

gesetzt  werden kann.  Ist @ ungleich Null,  so zeigt das  DDTZ

ueberall,  wo Adressen ausgelistet werden, die Adressen auch in

der Form @xxxx an,  wobei xxxx die Solladresse des verschobenen

Programms ist.

Eine  andere Anwendungsmoeglichkeit des  Displacement-Registers

ist das Bearbeiten von Subroutinen, die mit Hilfe eines Linkers

in ein Programm eingebunden wurden, und zu denen im Allgemeinen

nur ein Listing beginnend ab Adresse 0 vorhanden ist. In diesem

Fall  wird  das @-Register auf die aus  der  Symboltabelle  des

Linkers  zu  entnehmende  Anfangsadresse der  Routine  gesetzt.

Jeder Adresse xxxx im Listing entspricht dann die Adresse @xxxx

im Speicher.

Achtung:  Programme,  die (ohne Linker) im Speicher  verschoben

wurden,  koennen  zwar  z.B.  disassembliert oder  modifiziert,

jedoch nicht ausgefuehrt werden.

A

-

Assemblieren von Z80-Befehlen.

(Assemble Zilog Z80 mnemonics)

Beginnend  bei  der optionalen Anfangsadresse werden  als  Z80-

Mnemonics  eingegebene  Befehle direkt in den  Speicher  assem-

bliert.  Das  DDTZ zeigt jeweils den an dem betreffenden  Spei-

cherplatz bereits stehenden Befehl zur Kontrolle an, worauf ein

neuer  Z80-Befehl eingegeben werden oder mit einer leeren  Ein-

gabe zum  naechsten Befehl uebergegangen werden kann.  Die Ein-

gabe  eines Minuszeichens bewirkt ein Ruecksetzen auf den  vor-

letzten Befehl zur Kontrolle oder Korrektur,  ein Punkt beendet

das Assemblieren. Die Form der Befehle ist Zilog-kompatibel mit

einigen Erweiterungen:

Statt ADD A,...  SBC A,... usw. koennen auch Kurzformen ADD ...

SBC ...  usw.  benutzt werden. Bei den Befehlen IN A,(ausdruck)

und OUT (ausdruck),A koennen die Klammern weggelassen werden.

Der  Opcode  ist von dem Argument durch Tabs  oder  Blanks  ge-

trennt.

Auf  die  Adresse  des Z80-Befehls kann  - wie  bei  Assemblern

ueblich  - mittels des $-Zeichens Bezug genommen  werden,  z.B.

ist  der Befehl JR Z,$+4 identisch mit JR 204,  wenn der Befehl

bei Adresse 200 steht.

Achtung:  Da beim DDTZ HEX-Zahleneingaben ohne fuehrende  Dezi-

malziffer zulaessig sind,  koennen  beim Assemblieren Zweideut-

igkeiten entstehen oder Fehler unerkannt bleiben, z.B. soll das

Register  A mit dem Hex-Wert 0B geladen werden,  so ist LD A,0B

einzugeben, da mit LD A,B das Register B angesprochen wird. Der

Befehl LD BC,DE wird als LD BC,0DE interpretiert,  da es  einen

Z80-Befehl,  der  das  BC-Register aus dem  DE-Register  laedt,

nicht gibt.

B

-

Anzeigen aller Breakpoints.

(display all breakpoints)

Die  Adressen,  Wiederholungszaehler und Bedingungen aller  ge-

setzten Breakpoints werden aufgelistet.

B breakp [breakp..]

-------------------

Breakpoints setzen.

(set breakpoints)

Zum Austesten eines Programms ist es erforderlich, das Programm

nicht nur starten zu koennen,  sondern der Ablauf des Programms

muss  sich auch bequem verfolgen und beobachten  lassen.  Neben

den  Tracen (siehe Kommandos T und C) ist das Setzen von Break-

points (Unterbrechungspunkten) eine sehr komfortable  Moeglich-

keit, den Programmablauf zu verfolgen.

Ein  Breakpoint  wird  auf das erste Byte  (den  Opcode)  eines

Maschinenbefehls  gesetzt und bewirkt,  dass der Programmablauf

unterbrochen wird, sobald der Programmzaehler bei dieser Adres-

se angekommen ist.  Man kann dann die Registerinhalte inspizie-

ren,  Speicherinhalte  kontrollieren usw.,  um danach den  Pro-

grammablauf  fortzusetzen oder an einer anderen Stelle  fortzu-

fahren.

Neben der Adresse,  die bestimmt,  wo der Breakpoint zu  setzen

ist, koennen noch zusaetzliche Optionen gewaehlt werden.

Ein Breakpoint wird in folgender Form definiert:

[R] adresse [:zaehler] [I bedingung]

Der  optionale Buchstabe R bedeutet,  dass jedesmal beim Errei-

chen des Breakpoints die CPU-Registerinhalte ausgelistet werden

sollen,  auch dann, wenn wegen eines Zaehlers oder einer Bedin-

gung der Breakpoint keinen Programmstopp bewirkt.

Die Adresse ist ein beliebiger Ausdruck,  der auf einen  Opcode

zeigen muss.

Der  Zaehler  kann auf einen Wert n<>1 gesetzt werden  und  be-

wirkt,  dass  jedesmal,  wenn die Breakpointadresse durchlaufen

wird,  der Zaehler um Eins erniedrigt wird und erst beim  n-ten

Mal ein Programmstop erfolgt. Er steht dann auf 1.

Eine  Bedingung (der Buchstabe I fuer 'if'='wenn',  gefolgt von

einem Ausdruck) bestimmt,  ob ein Programmstop bzw.  ein Dekre-

mentieren des Wiederholungs-Zaehlers erfolgen soll.

z.B.:     > B R 200 I ^A=0

listet jedesmal,  wenn Adresse 200 angelaufen  wird,  die

Register aus und unterbricht den Programmlauf,  falls das

A-Register den Wert 0 hat.

> B Y0:16., R $ I0

setzt zwei Breakpoints:

1. Wird  16  mal  die Adresse,  die in der  Variablen  Y0

steht, angelaufen, so wird das Programm unterbrochen.

2. Wird  die  Adresse,  auf der der  Programmzaehler  zum

Zeitpunkt der Breakpoint-Eingabe  stand,  durchlaufen,

so werden die Register ausgelistet,  aber nicht unter-

brochen (Bedingung immer 'falsch').

Um den Benutzer zusaetzliche Eingriffsmoeglichkeiten zu  geben,

werden  alle Breakpoints,  auch mit Zaehlern ungleich Null oder

unerfuellten Bedingungen,  trotzdem aktiv,  wenn eine beliebige

Taste an der Konsole gedrueckt wird.

Wird  ein  Breakpoint auf eine Adresse gesetzt,  auf  der  sich

bereits ein Breakpoint befindet, so wird der bereits vorhandene

automatisch geloescht.

Achtung:  Breakpoints  koennen nur im RAM  gesetzt  werden;  in

Programmen  die  in  ROM's oder EPROM's  enthalten  sind,  sind

Breakpoints nicht moeglich (Siehe folgenden Abschnitt).

Interne Breakpointbehandlung des DDTZ:

Wird ein Programm mit dem G-Kommando gestartet,  so ersetzt das

DDTZ alle Opcodes, auf die eine Breakpoint-Adresse zeigt, durch

einen Restart-Befehl RST n und bewahrt die Opcodes auf.  In die

Adresse n,  auf die der RST-Befehl springt,  wird ein Sprungbe-

fehl eingesetzt, der in den Breakpoint-Handler des DDTZ fuehrt.

Nach  einem Programmstop werden die Opcodes wieder  eingesetzt,

sodass das Programm immer dann,  wenn es dem Benutzer  zugaeng-

lich ist,  unmodifiziert ist. Als RST-Adresse ist 38H voreinge-

stellt.  Ist  die Adresse 38H jedoch fuer andere Zwecke bereits

vergeben,  so kann der RST-Befehl geaendert  werden,  z.B.  auf

30H:

> AT4

xxx9  RST 38     rst 30

xxxA  xxx        .

BX

--

Loeschen aller Breakpoints.

(clear all breakpoints)

BX adresse [adresse..]

----------------------

Loeschen der Breakpoints an den angegebenen Adressen.

(clear breakpoints)

C[N][J] ]befehlsanzahl]

C[N][J] W ausdruck

C[N][J] U ausdruck

------------------

Tracen ueber CALLs [ohne Ausgabe] [nue Sprungbefehle]

/ ..solange.. / ..bis..

(trace over CALLs [No list] [Jumps only] /..While../..Until..

Tracen  wie mit dem T-Kommando,  nur mit dem Unterschied,  dass

eine  Subroutine wie ein einzelner  Maschinenbefehl  gehandhabt

wird.  Bei  jedem CALL-Befehl wird also die aufgerufene Routine

in  Echtzeit  abgearbeitet und erst bei Erreichen des  auf  den

CALL-Befehl  folgenden Befehls wird wieder in  den  Trace-Modus

zurueckgekehrt. (siehe T-Kommando).

Achtung: Das C-Kommando funktioniert nur dann, wenn die Subrou-

tine nach ihrer Beendigung zu der auf den CALL-Befehl folgenden

Adresse zurueckkehrt. Ein Programm der Form

CALL    SUBR

DB      ARG

mit  einer Routine SUBR,  die nach Abarbeitung hinter dem Argu-

ment ankommt, kann nicht mit C bearbeitet werden.

D [startadr] [endadr]

---------------------

Auslisten des Speichers in HEX und ASCII

(Display memory in hex and ASCII)

Der Speicher-Inhalt wird beginnend bei der Startadresse bis zur

Endadresse  in HEX und ASCII auf der Konsole  ausgelistet.  Die

ASCII-Anzeige ignoriert das Bit 7 des jeweiligen Bytes. Ist der

Wert  eines  Bytes nicht als ASCII-Zeichen  druckbar,  so  wird

statt dessen ein Punkt ausgegeben.

F-Kommandozeile

---------------

File-Cointrolblock und CP/M-Kommandozeile spezifizieren.

(specify Filename and command line)

Dieses Kommando hat zwei Anwendungen:

1. Vor einem Einlesen oder Ausschreiben einer File vom DDTZ aus

wird mit dem    F-Kommando der Filename angegeben.

z.B.  Einlesen  eines zu testenden Kopier-Programms mit  dem

Namen          'COPY.COM' von der Diskette A:

> Fa:copy.com

> R

2. Soll  ein Programm ausgetestet werden,  das beim Aufruf  vom

CP/M  aus eine Kommandozeile im Kommandopuffer bei  80H  und

File-Control-Blocks  bei 5CH und 6CH erwartet,  so kann  mit

dem F-Kommando des DDTZ der CP/M-Aufruf simuliert werden.

z.B. Das im obigen Beispiel eingelesene Programm soll so ab-

laufen  als sei es vom CP/M aus mit dem Aufruf

A>COPY A:DESTIN.*=B:SOURCE.*

gestartet  worden.  Die Kommandozeile wird deshalb  vor

dem Programmablauf mit

> FA:DESTIN.*=B:SOURCE.*

eingegeben.

G [startadr] [;breakp..]

------------------------

Starte ein geladenes Programm, eventuell mit temporaeren Breakpoints.

(Go [to start] [with temporary breakpoints])

Wird  eine Startadresse angegeben,  so wird der Programmzaehler

des  Z80 auf diese Adresse gesetzt,  andernfalls wird  bei  dem

letzten Programmzaehlerstand fortgefahren.  Im G-Kommando koen-

nen temporaere Breakpoints angegeben werden.  Sie werden in der

gleichen  Form wie die permanenten Breakpoints beim  B-Kommando

spezifiziert  und haben auch die gleiche Wirkung mit dem Unter-

schied,  dass  bei einem Programmstop an einem der  temporaeren

oder  permanenten Breakpoints die temporaeren  automatisch  ge-

loescht werden.

z.B. Vollstaendiges  Abarbeiten eines CP/M-Programms,  das  mit

JP 0 endet:

> GL;0

H

-

Groesse und maximale Groesse von Files anzeigen.

(display High and maximal size of files)

Die  hoechste von der zuletzt eingelesenen File belegte Adresse

wird angezeigt,  sowie die hoechste von irgendeiner der  einge-

lesenen  Files belegte Adresse.  Erstere ist auch in der Varia-

blen H,  letztere in der Variablen M enthalten.  (Siehe auch W-

und R-Kommando)

H ausdruck

H ausdruck ausdruck

-------------------

Berechnen eines Ausdrucks / Summe und Differenz zweier Ausdrucke.

(compute expressions / Hex and other sum and difference)

Wird ein Ausdruck angegeben,  so zeigt das DDTZ dessen Ergebnis

an, werden zwei Ausdruecke angegeben, so werden deren Summe und

Differenz  angezeigt.  Ergebnisse werden in HEX,  als  negative

HEX-Zahl,  in Dezimal,  als negative Dezimalzahl, in Binaer und

das  niederwertige  Byte zusaetzlich als  ASCII-Zeichen  darge-

stellt. Nicht druckbare ASCII-Zeichen werden dabei als Control-

Zeichen in der Form Buchstabe minus '@' angezeigt.

Wie  Ausdruecke formuliert werden,  ist der  Uebersichtlichkeit

halber im Anhang angegeben.

z.B.: Was  ist die Endadresse eines 17 KByte langen  Programms,

das bei Adresse 100H beginnt?

> H17.*1024.+100

4500  -BB00  17664. -47872. 01000101"00000000"  '@'-'@'

Der freie Speicher beginnt also bei 4500H.

z.B.: Beim  Disassemblieren  eines unbekannten  Programms  wird

eine Subroutine gefunden, die nacheinander mit den Werten

D8F0H,  FC18H,  FF9CH  usw.  in den Registern  aufgerufen

wird. Was kann das fuer eine Routine sein?

> HD8F0

D8F0  -2710  55536. -10000. 11011000"11110000"  'p'.

> H fc18

FC18  -03E8  64536. -1000   11111100"00011000"  'X'-'@'

> H FF9CH

FF9C  -0064  65436. -100  ...

Bei  den  Werten handelt es sich offenbar  um  dezimal  -

10000,  -1000  usw.;  die Routine hat also wahrscheinlich

etwas mit einer Binaer-zu-Dezimal-Umrechnung zu tun.

I [port]

--------

Einlesen eines Daten-Bytes von einem Port.

(input a byte from port)

Zum Austesten der Computer-Hardware koennen mit diesem Kommando

Bytes  von  Ports eingelesen und in HEX  und  binaer  angezeigt

werden.  Wird  die  Portadresse nicht angegeben,  so  wird  der

zuletzt  in  einem frueheren I-Kommando angegebene  Port  ange-

sprochen. Die Moeglichkeit, bei Z80-I/O-Befehlen hardwareseitig

auch  die Adressleitungen A15 bis A8 zur  Informationsuebertra-

gung mitzuverwenden,  ist im DDTZ realisiert.  DDTZ-intern wird

die  Portadresse   als   Zwei-Byte-Wort  in   das   BC-Register

geladen und mit IN A,(C) der Port gelesen.

Bei diesem Kommando zeigt zeigt sich besonders der Vorteil  der

Wiederholungsfunktion  des DDTZ:  Nachdem einmal das I-Kommando

explizit  gegeben wurde,  kann man,  waehrend man  verschiedene

Pegel  an  die Anschluesse des Ports  anlegt,  durch  einfaches

Druecken der Return-Taste die Portabfrage wiederholen.

L [startadr] [endadr]

---------------------

Listen eines Speicherbereichs in Z80-Mnemonics.

(List disassembled code)

Dieses Kommando disassembliert im Speicher stehende Programme.

(Beispiel: siehe Q-Kommando)

M[V] startadr endadr zieladr

----------------------------

Umladen eines Speicherbereichs in einen anderen, eventuell vergleichen.

(Move memory [and verify])

Der  Speicherinhalt beginnend bei der angegebenen  Startadresse

bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse wird in  einen

anderen  Bereich,  beginnend  bei der angegebenen  Zieladresse,

kopiert.  Wird der optionale Buchstabe V gegeben,  so wird  die

Kopie mit dem Original verglichen und etwaige Diffrenzen in HEX

ausgelistet.  Differenzen  koennen  bei defektem Speicher  ent-

stehen oder dann,  wenn versehentlich in Bereiche kopiert wird,

die kein RAM enthalten.  Das M-Kommando wird auch dann  korrekt

ausgefuehrt,  wenn  der Quell- und der Zielbereich  gegenseitig

ueberlappen.  In  diesem  Fall ist ein  Vergleichen  allerdings

nicht moeglich,  da beim Kopieren ja ein Teil des Quellbereichs

ueberschrieben wird.

Achten Sie bei diesem Kommando besonders darauf, dass Sie nicht

das  DDTZ  oder das Disk Operating System versehentlich  ueber-

schreiben.

O [byte] [port]

---------------

Ausgeben eines Datenbytes an einen Ausgabeport.

(Output a byte to a port)

Zum Austesten der Computer-Hardware koennen mit diesem Kommando

Bytes an Ports des Computersystems ausgegeben werden.

Achtung:  Im Gegensatz zu dem Z80-Befehl OUT port,byte ist hier

aus folgendem Grund erst das Datenbyte und dann die Portadresse

anzugeben:

Die Portadresse kann weggelassen werden, falls ein Datenbyte an

den  selben Port,  wie in einem vorherigen O-Kommando  spezifi-

ziert, ausgegeben werden soll.

Die Moeglichkeit,  bei Z80-I/O-Befehlen hardwareseitig auch die

Adressleitungen A15 bis A8 zur Informationsuebertragung  mitzu-

verwenden,  ist im DDTZ realisiert.  DDTZ-intern wird die Port-

adresse  als Zwei-Byte-Wort in das BC-Register geladen und  mit

OUT (C),A das Byte an den Port ausgegeben.

Q[J] startadr endadr bytes

--------------------------

Durchsuchen des Speichers nach einer gegebenen Folge von Bytes.

(Query memory for a byte string [justified])

Der Speicher wird beginnend bei der angegebnen Startadresse und

endet (einschliesslich) bei der angegebenen Endadresse auf eine

angegebene  Byte-Folge hin durchsucht.  Fundstellen werden  wie

beim  D-Kommando  in HEX und ASCII ausgelistet.  Das erste  ge-

suchte  Byte steht dabei jeweils am linken Bildrand.  Wird  der

optionale Buchstabe J gegeben, so werden jeweils noch 8 vorher-

gehende Bytes mit ausgelistet,  sodass die gesuchte  Byte-Folge

in  der  Bildmitte  beginnt.  Die Byte-Folge kann wie  beim  S-

Kommando  eine Folge von HEX-Zahlen,  Ausdruecken,  Worten  und

Text-Strings sein.

z.B. Ein  zu untersuchendes Programm gibt an  einem  bestimmten

Punkt  seines Ablaufes aus unbekannter Ursache die Meldung

"Hardware  error" auf die Konsole aus  und  stoppt.  Woher

kommt diese Meldung ?

> QJ l h 'Hardwar'

1502   73 74 65 64  24 4E 6F 20  48 61 72 64  77 61 ...

Der Text "Hardware error beginnt also bei Adresse 150A. Wo

wird er ausgegeben ?

> QJ l h w150a

>

(Keine  Meldung)  Auf die Adresse wird also  nicht  direkt

zugegriffen.   Vielleicht  haben  wir  Glueck,  indem  wir

suchen,  wo  'No Hardware error" ausgegeben  wird.  Dieser

Text beginnt bei 1507H.

> QJ l h w1507

08FE   00 00 00 00  00 AF C9 21  07 15 CD 65  07 30 ...

> L8FE+7

0905  LD   HL,1507

0908  CALL 0765

090B  JR   NC,0910

090D  INC  HL

090E  INC  HL

090F  INC  HL

0910  CALL 0654

Die  Subroutine,  die  bei  Adresse 908  aufgerufen  wird,

fuehrt  also  offenbar einen Test durch und  meldet  einen

Fehler im Carry-Flag.  Der Text wird dann bei Adresse  910

ausgegeben.

R [displacement]

----------------

Einlesen einer Binaer- oder HEX-File in den Speicher, eventuell

verschoben.

(Read a binary or hex file [add displacement])

Eine  File,  deren Name mit dem F-Kommando spezifiziert  worden

sein  muss,  wird  von der Diskette in den Speicher  eingelesen.

Eine File, deren Name mit ".HEX" endet, wird als Intel-HEX-File

interpretiert; die Daten werden bei den in der File enthaltenen

Adressen im Speicher abgelegt.  Jede andere File wird ohne jede

weitere Interpretation bei Adresse 100H beginnend in den  Spei-

cher geladen.

Wird  im  R-Kommando ein Displacement angegeben,  so wird  eine

HEX-File  bei  der entsprechenden Adresse erhoeht um  das  Dis-

placement abgelegt,  andere Files bei  100H+Displacement.  Nach

dem  Einlesen  der File wird erst die hoechste von dieser  File

belgte  Speicheradresse ausgelistet und dann die  hoechste  von

irgendeiner  File seit Starten des DDTZ belegte Adresse.  Falls

das DDTZ statt dessen ein Fragezeichen ausgibt, konnte entweder

die File nicht gefunden werden, beim Lesen einer HEX-File wurde

ein Checksummenfehler entdeckt,  oder die File belegt Speicher-

plaetze ausserhalb des Bereichs L bis T.

z.B.: Eine  File TEST.BIN soll bei Adresse 2000H  beginnend  in

den Speicher geladen werden:

> Ftest.bin

> R2000-l

High = 277F  Max = 277F

S [startadr]

------------

Anzeigen und Aendern von Daten im Speicher

(Substitute memory)

Die  Startadresse,  oder wenn diese nicht angegeben wurde,  die

Adresse bei der das letzte S-Kommando beendet wurde,  wird  auf

der Konsole ausgegeben, und danach wird das an dieser Stelle im

Speicher  befindliche  Byte  in  HEX  angezeigt.  Anschliessend

erwartet  das  DDTZ  eine Eingabe,  und zwar gibt  es  folgende

Moeglichkeiten:

-  Eine leere Eingabe (nur Return-Taste) schreitet ohne Spei-

cheraenderung zur naechsten Adresse weiter.

-  Ein   Minus-Zeichen  geht  ohne  Speicheraenderung   einen

AdressSchritt zurueck.

-  Ein Punkt (alleine in einer Zeile) beendet das Kommando.

-  Ein  Datenbyte oder eine Folge von von Datenbytes wird  in

den Speicher eingetragen.

Datenbytes koennen folgendermassen eingegeben werden:

-  Ausdruecke  (im  einfachsten Fall HEX-Zahlen)  werden  der

Reihe nach berechnet und eingetragen.

-  W  ausdruck berechnet den Ausdruck als Zwei-Byte-Wort  und

traegt ihn in zwei Speicher-Bytes ein; erst das niederwer-

tige, dann das hoeherwertige Byte.

-  Ein  Apostroph,   gefolgt  von  ASCII-Zeichen  und   einem

weiteren  Apostroph  bewirkt  ein Eintragen  einer  ASCII-

Zeichenfolge.  Kommt der Apostroph selbst in der  Zeichen-

folge  vor,  so  muss  er zweimal  gegeben  werden.  Folgt

auf den abschliessenden Apostroph ein Punkt,  so wird  das

Bit 7 des      letzten Zeichens auf Eins gesetzt.

z.B. der Programmteil

0200 CALL 1234H

0203 DM   'Test ''1'''        ; Test '1'

kann mit dem S-Kommando folgendermassen eingegeben werden:

> S200

0200 00  cdW1234

0203 00  'Test ''1'''.

020B 00  -

020A A7  .

T[N][J] ]befehlsanzahl]

T[N][J] W ausdruck

T[N][J] U ausdruck

------------------

Tracen [ohne Ausgabe] [nur Sprungbefehle] / ..solange.. / ..bis..

(Trace [no list] [Jumps only] / ..While.. / ..Until..)

Im  Gegensatz  zum Starten eines Programms mit dem  G-Kommando,

bei dem die Kontrolle voll dem auszufuehrenden Programm  ueber-

geben  wird  und erst bei einem Breakpoint dem DDTZ  zurueckge-

geben  wird,  behaelt beim Tracen das DDTZ die ganze  Zeit  die

Kontrolle. Das wird dadurch erreicht, dass das DDTZ automatisch

hinter  jedem Befehl,  bevor er ausgefuehrt wird,  einen Break-

point einsetzt und nach Ausfuehrung des Befehls wieder loescht.

Bei bedingten Spruengen werden sogar zwei Breakpoints  gesetzt,

einer  hinter dem Sprungbefehl,  der andere am Sprungziel.  Das

Programm wird also in Einzelschritten ausgefuehrt.  Nach  jedem

Schritt  legt  das DDTZ die aktuellen Werte aller  Register  in

Speicherplaetze  innerhalb  des DDTZ ab,  sodass die  Register-

inhalte jederzeit ueberwacht werden koennen.

Das Tracen beginnt jeweils beim derzeitigen Stand des Programm-

zaehlers.  Soll an einer anderen Stelle mit dem Tracen begonnen

werden,  so  muss  der Programmzaehler mit dem  X-Kommando  neu

gesetzt werden.

Nach jedem Schritt werden alle Registerinhalte und der naechste

Z80-Befehl wie beim X-Kommando angezeigt.

Die  einfachste  Form des T-Kommandos ist nur der  Buchstabe  T

(gefolgt von der Return-Taste), worauf ein Einzelschritt ausge-

fuehrt wird.  Falls das letzte Kommando bereits ein  T-Kommando

war,  genuegt  wegen  der Wiederholfunktion des DDTZ  auch  die

Return-Taste  alleine,  was  das Einzelschritt-Tracen sehr  er-

leichtert.

Wird  im  T-Kommando eine Befehlsanzahl  angegeben,  so  werden

entsprechend  viele  Schritte  hintereinander  ausgefuehrt.  In

diesem  Fall kann,  wie auch bei dem im Folgenden  erlaeuterten

Tracen mit Abbruchkriterium,  der Trace-Vorgang durch  Druecken

einer   beliebigen  Taste  der  Konsole  vorzeitig  abgebrochen

werden.  Das  Tracen  wird unabhaengig  von  einer  angegebenen

Befehlsanzahl  oder Bedingung abgebrochen,  wenn ein Breakpoint

erreicht wird.

Wird der Buchstabe W,  gefolgt von einem Ausdruck angegeben, so

wird das Programm solange im Trace-Modus abgearbeitet,  wie der

Ausdruck 'wahr' ist,  d.h.  vor jedem Schritt wird der Ausdruck

berechnet und nur dann fortgefahren,  wenn er ein von Null ver-

schiedenes Ergebnis hat.

Wird der Buchstabe U,  gefolgt von einem Ausdruck angegeben, so

wird  das Tracen dann abgebrochen,  wenn der Ausdruck  ein  von

Null verschiedenes Ergebnis hat.

Bei  allen  Formen  des T-Kommandos kann man durch  Angabe  des

Buchstaben  N das Auslisten der Register  abschalten,  was  die

Ausfuehrungszeit erheblich verkuerzt. In diesem Fall werden nur

beim Beenden des Trace die Registerinhalte angezeigt.

Die  Angabe des Buchstabens J veranlasst das DDTZ,  nur  hinter

Befehle,  die den Programmzaehler beeinflussen,  Breakpoints zu

setzen,  also  bei den Befehlen JP,JR,CALL,RET.  Es werden dann

auch nur bei diesen Befehlen die Registerinhalte angezeigt  und

ein Abbruchkriterium geprueft.

Achtung:  Da  die Einzelschritt-Abarbeitung durch automatisches

Setzen von Breakpoints erreicht wird,  ist es unmoeglich,  Pro-

gramme in ROMs zu tracen.  Subroutinen in ROMs koennen mit  dem

G-Kommando  und geeigneten Breakpoints oder mit dem  C-Kommando

uebersprungen  werden.  Falls  Teile des BIOS in  ROMs  stehen,

stoert  dies nicht,  solange das zu untersuchende Programm  nur

BDOS-Aufrufe  enthaelt.  Bei BDOS-Aufrufen wird der Trace-Modus

verlassen  und  erst  nach der Rueckkehr aus  dem  BDOS  wieder

aufgenommen.

z.B.:     > TNU(1234)='A'

traced das Programm ohne Registeranzeige,  bis der  Spei-

cherplatz 1234H das ASCII-Zeichen A enthaelt.

> TJW[^hl=0]&[^a<80]

traced  die Sprungbefehle,  solange das HL-Register  Null

ist und das A-Register kleiner als 80H ist.

V startadr endadr zieladr

-------------------------

Vergleichen zweier Speicherbereiche.

(Verify (compare) two memory areas)

Der  Inhalt des Speichers beginnend bei der angegebenen  Start-

adresse  bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse  wird

mit  dem Inhalt eines gleich langen Bereichs beginnend bei  der

angegebenen Zieladresse verglichen.  Unterschiede werden in HEX

ausgelistet. Das Auslisten kann durch Druecken einer beliebigen

Taste der Konsole abgebrochen werden.

W startadr endadr

-----------------

Ausschreiben eines Speicherbereichs in eine File.

(Write a file to disk)

Der  Inhalt des Speichers beginnend bei der angegebenen  Start-

adresse  bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse  wird

in  eine File auf der Diskette geschrieben.  Der Filename  muss

vorher mit dem F-Kommando spezifiziert werden.  Die Laenge  des

abgespeicherten Bereiches wird vom DDTZ auf volle Saetze aufge-

rundet.

z.B.: In  ein Programm namens PROG-ALT.COM sollen  Aenderungen,

die  in einer File PATCH.HEX enthalten  sind,  eingefuegt

werden,  und das modifizierte Programm soll in einer File

namens PROG-NEU.COM auf Diskette B: abgelegt werden:

> Fprog-alt.com

> R

High = 257F  Max = 257F

> Fpatch.hex

> R

High = 2345  Max = 257F

> Fb:prog-neu.com

> Wl m

X

-

Anzeigen aller Register und des Befehls,  auf den der Programm-

zaehler zeigt.

(eXamine all cpu registers)

Jedesmal,  wenn  ein  Breakpoint angelaufen wird oder ein  Pro-

grammschritt getraced wird,  legt das DDTZ die  Registerinhalte

in  einem  innerhalb des DDTZ befindlichen Speicherbereich  ab.

Wird mit G oder T die Ausfuehrung des Programms fortgesetzt, so

laedt das DDTZ vorher diese Daten wieder in die  Register.  Mit

dem  X-Kommando  koennen diese abgespeicherten  Registerinhalte

jederzeit kontrolliert werden.  Die Anzeige erfolgt,  wie immer

im DDTZ, in HEX.

Die sechs gueltigen Bits des F- und des F'-Registers werden als

Buchstaben dargestellt. Das Interrupt-Flag wird wie ein Bit des

F-Registers angezeigt.

Der Z80-Befehl, auf den der Programmzaehler zeigt, wird in dis-

assemblierter Form ausgegeben.  Falls das Displacement-Register

@  von  Null verschieden ist,  wird  der  Programmzaehler  auch

relativ dazu angezeigt.

z.B. Das  Displacement-Register  enthalte den Wert  F00H,  alle

Flags seien gesetzt,  der Interrupt sei eingeschaltet  und

die Register enthalten willkuerliche Werte:

> X

SZHVNCE  A =12 BC =3456 DE =789A HL =BCDE SP=F012 PC=3456..

SZHVNC   A'=78 BC'=9ABC DE'=DEF0 HL'=1234 IX=5678 IY=9ABC..

Nach  einem  Neustart  des  DDTZ  enthalten  die  Register

folgende Werte:

E  A =00 BC =0000 DE =0000 HL =0000 SP=AC00 PC=0100..

A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000..

Das  Interrupt-Enabled-Flag ist gesetzt,  falls beim Start  des

DDTZ  der Interrupt eingeschaltet war.  Das I-Register enthaelt

den Wert,  den es beim Start des DDTZ enthielt.  Der  Programm-

zaehler steht auf 100H, zeigt also auf den Anfang des Benutzer-

speichers.  Der  Stackpointer zeigt auf das obere Ende des  Be-

nutzerspeichers,  abgerundet  auf volle 100H.  Alle anderen Re-

gister enthalten Nullen.

X register

----------

Anzeigen und eventuell modifizieren eines Registers.

(eXamine [and substitute] a register)

Nach  Eingabe des Buchstabens X,  gefolgt von  einem  Register-

namen,  wird  der betreffende Registerinhalt ausgegeben und ein

neuer Wert angefordert.  Eine leere Eingabe (nur  Return-Taste)

laesst  den Registerinhalt unveraendert;  ein eingegebener Wert

oder Ausdruck wird in das Register eingetragen.  Ist das  ange-

waehlte  Register das F- oder F'-Register,  so werden die Flags

als Buchstaben angezeigt. Daraufhin koennen durch Eingabe neuer

Buchstaben  in beliebiger Reihenfolge die entsprechenden  Flags

gesetzt  werden,  wobei  nicht  gegebene  Flags  zurueckgesetzt

werden.  Das  Interrupt-Flag wird im DDTZ wie ein Flag  des  F-

Registers behandelt.

Die  Namen  der Register und der Flags der F-Register  sind  im

Anhang aufgelistet.

z.B. Setzen des HL-Registers auf ABCDH, des C-Registers auf den

ASCII-Wert 'A',  und Setzen des Carryflags des F-Registers

und des Interrupt-Flags:

> Xhl

HL=1234 abcd

> Xc

C=40 'A'

> Xf

S  VNCE ce

Y

-

Anzeigen aller Y-Variablen.

(examine all Y variables)

Beim  Untersuchen eines Programms ist es vielfach von  Vorteil,

wenn man bestimmte Adressen, Registerstaende, Zwischenergebnis-

se  bei  Berechnungen  usw.  festhalten kann und  bei  weiteren

Berechnungen oder DDTZ-Kommandos als Argumente einsetzen  kann.

Fuer  diesen Zweck haelt das DDTZ zehn frei verfuegbare  Varia-

blen bereit, die mit Y0 bis Y9 bezeichnet sind. Die derzeitigen

Werte  in diesen Variablen koennen mit dem Y-Kommando angezeigt

werden.

z.B. Nach  dem Starten des DDTZ enthalten die Y-Variablen  alle

den Wert Null:

> Y

Y0=0000    Y1=0000

Y2=0000    Y3=0000

Y4=0000    Y5=0000

Y6=0000    Y7=0000

Y8=0000    Y9=0000

Yziffer0bis9

------------

Anzeigen und eventuell Modifizieren einer Y-Variablen.

(examine [and substitute] an Y variable)

Nach Eingabe des Buchstabens Y,  unmittelbar gefolgt von  einer

Ziffer  0 bis 9,  wird der derzeitige Wert der berteffenden  Y-

Variable  angezeigt und ein neuer Wert angefordert.  Eine leere

Eingabe  (nur Return-Taste) laesst den Wert  unveraendert,  ein

angegebener Wert wird in die Variable eingetragen.

z.B. Ein File-Control-Block (33 Bytes lang),  auf den zur  Zeit

das  DE-Register  zeigt,  soll im weiteren  Verlauf  eines

Programmtests  oefters inspiziert werden.  Statt sich  den

Stand  des  DE-Registers  zu merken oder zu  notieren  und

immer wieder einzugeben,  kann er in eine  Variable,  z.B.

Y1, eingetragen werden:

> Y1

Y1=0000 ^de

Mit D y1 s 33.  oder dy1s21 kann jetzt jederzeit der File-

Control-Block angesehen werden.

Z startadr endadr bytes

-----------------------

Vorbesetzen eines Speicherbereiches mit einer Byte-Folge.

(Zap (fill) memory with a byte string)

Der  Speicher  wird beginnend bei der angegebenen  Startadresse

bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse mit der  ange-

gebenen  Bytefolge belegt.  Die Bytefolge wird genauso wie beim

S-Kommando  angegeben.  Ist sie kuerzer als der  zu  besetzende

Speicher,  so wird die Bytefolge wiederholt, bis die Endadresse

erreicht ist.

z.B. Loeschen des gesamten Benutzerspeichers mit Nullen:

> Z l t 0

z.B. Fuellen eines bei der Adresse 1000H beginnenden, 10H Bytes

langen  Puffers  mit dem Text  'leer!',  Carriage  Return,

Linefeed:

> Z1000s10 'leer!',d,a

> D1000s12

1000  6C 65 65 72  21 0D 0A 6C  65 65 72 21  0D 0A 6C..

1010  00 00 ..

z.B. Durchfuehren eines einfachen Speichertests:  Erst wird der

gesamte  Benutzerspeicher mit einer krummen  Anzahl,  z.B.

sieben,  Testbytes gefuellt und dann der Speicher mit sich

selbst,  um die Laenge der Testbytefolge verschoben,  ver-

glichen:

> Zl t 0 ff aa 55 a5 5a 0f

> Vl t-7 l+7

ANHANG

======

Zusammenfassung der Kommandos

-----------------------------

> @

examine [substitute] displacement register @

Anzeigen und eventuell Aendern des Displacement-Registers

> A [startadresse]

Assemble Zilog Z80 mnemonics

Assemblieren von Z80-Befehlen

> B

display all breakpoints

Anzeigen aller Breakpoints

> B breakp [breakp..]

set breakpoints

Breakpoints setzen

> BX

clear all breakpoints

Loeschen aller Breakpoints

> BX adresse [adresse..]

clear breakpoints

Breakpoints loeschen

>>C[N][J] [befehlsanzahl]

>>C[N][J] W ausdruck

>>C[N][J] U ausdruck

trace over calls [No list] [Jumps only] /.While./.Until.

Tracen  ueber  CALLs  [ohne Ausgabe]  [nur  Sprungbefehle]

/.solange./.bis.

>>D [startadr] [endadr]

Display memory in hex and ASCII

Auslisten des Speichers in HEX und ASCII

> Fkommandozeile

specifiy filename and command line

File-Controlblock und CP/M-Kommandozeile spezifizieren

> G [startadr] [;breakp..]

Go [to start] [with temporary breakpoints]

Starte ein geladenes Programm,  eventuell mit  temporaeren

Breakpoints

> H

display High and maximal size of files

Groesse und maximale Groesse von Files anzeigen

> H ausdruck

compute hex and other expressions

Berechnen eines Ausdrucks

> H ausdruck ausdruck

Hex and other sum and difference

Summe und Differenz zweier Ausdruecke

>>I [port]

Input a byte from port

Einlesen eines Daten-Bytes von einem Port

>>L [startadr] [endadr]

List disassembled code

Listen eines Speicherbereichs in Z80-Mnemonics

> M[V] startadr endadr zieladr

Move memory [and verify]

Umladen  eines Speicherbereiches in einen  anderen,  evtl.

Vergleichen

>>O [byte] [port]

Output a byte to a port

Ausgeben eines Datenbytes an einen Ausgabeport

> Q[J] startadr endadr bytes

Query memory for a byte string [Justified]

Durchsuchen  des Speichers nach einer gegebenen Folge  von

Bytes

> R [displacement]

Read a binary or hex file ]add displacement]

Einlesen  einer  Binaer- oder  HEX-File in  den  Speicher,

evtl. verschoben

> S [startadr]

Substitute Memory

Anzeigen und Aendern von Daten im Speicher

>>T[N][J] [befehlsanzahl]

>>T[N][J] W ausdruck

>>T[N][J] U ausdruck

Trace [no List] [Jumps only] / .While. / .Until.

Tracen [ohne Ausgabe] [nur Sprungbefehle] /.solange./.bis.

> Vstartadr endadr zieladr

Verify (compare) two memory areas

Vergleichen zweier Speicherbereiche

> Wstartadr endadr

Write a file to disk

Ausschreiben eines Speicherbereichs in eine File

> X

eXamine all cpu registers

Anzeigen aller Register und des Befehls,  auf den der Pro-

grammzaehler zeigt

> X register

eXamine [and substitute] a register

Anzeigen und eventuell Modifizieren eines Registers

> Y

examine all Y variables

Anzeigen aller Y-Variablen

> Yziffer0bis9

examine [and substitute] an Y variable

Anzeigen und eventuell Modifizieren einer Y-Variablen

> Z startadr endadr bytes

Zap (fill) memory with a byte string

Vorbesetzen eines Speicherbereiches mit einer Byte-Folge

Registernamen

-------------

A , F , B , C , D , E , H , L ,BC , DE , HL

A', F', B', C', D', E', H', L',BC', DE', HL'

IX oder X , IY oder Y , Sp oder S , PC oder P , I

Flags des F- und des F'-Registers:

S    Sign                Vorzeichen

Z    Zero                Null

H    Half carry          Uebertrag von Bit 3 nach Bit 4

V    oVerflow/parity     Ueberlauf/ gerade Paritaet

N    Negation            NEG, DEC, SUB o.ae. wurde ausgefuehrt

C    Carry               Uebertrag von Bit 7

E    Interrupt Enabled   Das Interrupt-Flag wird im DDTZ wie

ein Flag des F-Registers behandelt.

Variablen und Konstanten

------------------------

L    Low                 Benutzerspeicher-Anfang. Festwert 100H

H    High                Hoechste Adresse der letzten gelesenen

File

M    Max                 Maximale Adresse aller gelesenen Files

T    Top                 Oberes Ende des Benutzerspeichers

@                        Displacement Register

$                        beim  Assemblieren Anfangsadresse  des

Befehls sonst = PC

Y0..Y9                   Frei verwendbare Variablen

^register                Inhalt eines Registers

(adresse)                Inhalt eines Speicherplatzes (Byte)

(adresse).               Inhalt eines Speicherplatzes (Wort)

Ausdruecke

----------

In allen Situationen,  in denen Zahlen eingegeben werden  koen-

nen, ist auch die Eingabe von Ausdruecken erlaubt.

Ausdruecke sind im allgemeinen arithmetische Ausdruecke,  koen-

nen  aber  auch  (zum Formulieren von  Bedingungen)  Relationen

sein.  Relationen bestehen aus zwei arithmetischen Ausdruecken,

zwischen denen einer der folgenden Relationsoperatoren steht:

=  <>  >  >=  <=  <

Relationen haben den Wert -1 (=0FFFFH),  wenn die Relation wahr

ist, 0 sonst.

z.B. der Ausdruck 1+2=3 hat den Wert -1, und 'A'>'B' den Wert 0

Ein arithmetischer Ausdruck hat die folgende Form

faktor arithmetikoperator faktor arith... faktor

Die Arithmetikoperatoren sind

+ - * / %           Addition, Subtraktion, Mult., Division, Modulo

& ! #               bitweise AND, OR, XOR

Ein Faktor hat die Form

[ausdruck]          geklammerter Ausdruck

+faktor

-faktor             Negation

~faktor             bitweise NOT (1er-Komplement)

'a'                 Wert eines ASCII-Zeichens (a=druckbares Zeichen)

'a'.                  "  mit gesetzem Bit 7

'ab'                Wert zweier ASCII-Zeichen (a,b=druckbare Zeichen)

'ab'.                 "  das niederwertige Zeichen mit gesetztem Bit 7

(ausdruck)          ein Byte im Speicher

(ausdruck).         ein Wort im Speicher

hhhh[H]             Hex-Zahl (h=0..9,A..F oder a..f)

ddddd.              Dezimal-Zahl (d=0..9)

bbbbbbbb"bbbbbbbb"  Binaer-Zahl (beliebig mit '"' unterteilt (b=0,1)

Enthaelt ein Ausdruck einen Relationsoperator,  so werden  erst

die  beiden  arithmetischen Ausdruecke berechnet und  dann  die

Relation.

Ein  arithmetischer  Ausdruck  wird von links nach  rechts  be-

rechnet,  also  ohne Beachtung "Punktrechnung  vor  Strichrech-

nung",  die  Reihenfolge  kann jedoch mit Klammern '[' und  ']'

geaendert werden.

Ein Pluszeichen darf, wenn dabei der Ausdruck eindeutig bleibt,

weggelassen werden; z.B. ist @1000 dasselbe wie @+1000.

Ausdruecke duerfen keine Leerzeichen enthalten!

###############################################################################################