# LCD

# 2 Ausgaberoutinen

Inhaltsverzeichnis

HEX-Zahl ausgeben

Problemanalyse ------------------------------------------------------ 	Seite 3

Datenstruktur --------------------------------------------------------- 	Seite 3

Probleme & Lösungen ----------------------------------------------	Seite 3

Zeitplan ---------------------------------------------------------------	Seite 3

Struktogramm, Beschreibung -------------------------------------	Seite 4

Programmcode ------------------------------------------------------	Seite 5

Programmtest --------------------------------------------------------	Seite 5

Selbstbewertung ----------------------------------------------------------	Seite 5

16-Bit Integerzahl ausgeben

Problemanalyse ------------------------------------------------------ 	Seite 6

Datenstruktur --------------------------------------------------------- 	Seite 6

Probleme & Lösungen ----------------------------------------------	Seite 6

Zeitplan ---------------------------------------------------------------	Seite 6

Struktogramm, Beschreibung -------------------------------------	Seite 7

Programmcode ------------------------------------------------------	Seite 8

Programmtest --------------------------------------------------------	Seite 9

Selbstbewertung ----------------------------------------------------------	Seite 9

Demoprogramm ---------------------------------------------------------	Seite 10

HEX-Zahl ausgeben

Problemanalyse

Es soll	eine HEX-Zahl direkt als ASCII-Zeichen auf das Display ausgegeben werden.

Ist der auszugebende Wert im Register  z.B. $5A soll auf dem Display auch $5A erscheinen.

Datenstruktur

R16		=		mpr,  (Rechenregister)

R17		=		time  (Zeit- und Vergleichsregister)

R18		=		mrr    (2.Rechenregister)

LCD		=		PortC (wird in Datasend verwendet)

DDRLCD	=		DDRC (ist als Ausgang definiert $FF)

Probleme und Lösungen

Ein Problem war die Umwandlung von Hex in ASCII, aber nachdem ich die ASCII-Tabelle angeschaut habe erkannte ich, dass man die HEX-Werte 0 bis 9 nur mit $30 OR-Verknüpfen muss.

Schwieriger wurde es bei den HEX-Werten A bis F, aber auch diese lassen sich logisch in ASCII Umwandeln indem man $37 addiert.

Zeitplan

Freitag	      26.04.02	Problem analysiert, Struktogramm erstellt und Programm geschrieben

Sonntag    28.04.02	Programm verbessert

Mittwoch    1.05.02	Dokumentation verfasst

Struktogramm, Beschreibung

Zuerst wird das Rechenregister zwischengespeichert und $ auf das Display ausgegeben damit man erkennt, dass es sich bei der Zahl um eine im HEX-Format handelt.

Der auszugebende Wert wird aus dem Zwischenspeicher geholt und im 2.Rechenregister abgelegt um vollständig für die zweite Ziffer verfügbar zu bleiben. Nun werden die Nibbles im Rechenregister vertauscht damit zuerst das High-Nibble ausgegeben wird, das Low-Nibble wird maskiert und je nachdem ob es eine Wertigkeit über oder unter $0A hat mit $30 OR-Verknüpft oder $37 dazuaddiert. Der so erhaltene ASCII-Wert wird mittels Datasend-Routine ausgegeben.

Dann wird abgefragt ob dies schon die zweite Ziffer war (wiederholen Flag wäre gesetzt), wenn das nicht der Fall ist, dann wird das wiederholen Flag gesetzt, der ursprüngliche Wert ins Rechenregister geladen und die Umwandlung noch einmal wiederholt.

Programmcode

LCD_HEX:	push	mpr

push	mrr

push	time

push	mpr		;mpr ein zweites Mal zwischenspeichern

ldi	mpr, '$'		;mpr mit ASCII-Wert $ laden

rcall	datasend	;datasend aufrufen

pop	mpr		;mpr-Wert wieder von Stack holen

mov	mrr, mpr	;mpr in mrr zwischenspeichern

swap	mpr		;Nibbles vertauschen in mpr

abegin:	ldi	time, 0x0A	;time mit Vergleichswert $0A

andi	mpr, 0x0F	;high-Nibble von mpr Wegmaskieren

cp	mpr, time	;Vergleichen ob mpr grösser als time ($0A)

brpl	ahigh		;Springe zu ahigh wenn mpr grösser war

ori	mpr, 0x30	;mpr OR $30, um ASCII-Wert zu erhalten

rjmp  	aover		;springe zu aover

ahigh:	ldi	time, 0x37	;time mit $37 laden, Additionswert

add	mpr, time	;mpr + time, um ASCII-Wert zu erhalten

aover:	rcall	datasend	;datasend aufrufen

brts	aretu		;Springe zu aretu wenn T-Flag gesetzt

set			;Setze T-Flag, um nur einmal zu wiederholen

mov	mpr, mrr	;mpr in mrr zwischenspeichern

rjmp	abegin		;Springe zu abegin

aretu:	clt			;T-Flag löschen

pop	time

pop	mrr

pop	mpr

ret

Programmtest

Die Routine arbeitet einwandfrei, ich habe sie mit mehreren verschiedenen Werten getestet und sie gab jedes Mal den richtigen Wert aus.

Verbesserungsvorschläge

Ich sehe momentan keine Möglichkeit irgendwo eine Verbesserung vorzunehmen.

Selbstbewertung

Ich denke mir ist eine gute und kurze Routine gelungen, ich bin mit dem Resultat zufrieden.

16-Bit Integerzahl ausgeben

Problemanalyse

Es soll eine 16-Bit Zahl, die in zwei Registern ist, als Integerzahl (-32768 bis 32767) auf das Display ausgegeben werden. Wenn ich z.B. $A1B2 habe soll auf dem Display –24142 erscheinen.

Datenstruktur

R16		=		mpr   	(Rechenregister)

R17		=		time  	(Zeit- und L-Vergleichsregister)

R18		=		mrr    	(2.Rechenregister und H-Vergleichsregister)

R19		=		hsv    	(Zwischenspeicher H-Register)

R20		=		lsv     	(Zwischenspeicher L-Register)

R21		=		hdt	(H-Werteregister)

R22		=		ldt	(L-Werteregister)

LCD		=		PortC (wird in Datasend verwendet)

DDRLCD	=		DDRC (ist als Ausgang definiert $FF)

Probleme und Lösungen

Wie komme ich von einer HEX-Zahl zu mehreren Dezimalziffern? Das war das erste Fragezeichen das zu knacken war. Dieses Problem löste ich indem ich zuerst immer 10'000 subtrahierte, die Zehntausender-Ziffer inkrementierte bis der Wert unter Null fällt, dann nehme ich den vorherigen Wert und subtrahiere 1000 um rauszufinden wie viele Tausender dass vorhanden sind usw. bis zu den Einern.

Sobald das vorderste Bit gesetzt ist bedeudet das, dass die Zahl negativ ist, also schreibe ich ein “-“ vor die Zahl wenn das vorderste Bit gesetzt ist.

Wenn ich die Routine so belasse, dann werden führende Nullen geschrieben, was ich jedoch nicht will. Um das zu verhindern setze ich ein Flag sobald einmal eine Ziffer ungleich Null ist, von da an werden Nullen geschrieben.

Zeitplan

Montag      29.04.02	Problem analysiert, Struktogramm erstellt undProgramm geschrieben

Dienstag    28.04.02	Programm verbessert

Mittwoch     1.05.02	Dokumentation verfasst

Struktogramm, Beschreibung

Zuerst wird geprüft ob das MSB im H-Wertregister = 1 ist, wenn ja wird ein “-“ ausgegeben und das 2er-Komplement des 16-Bit Wertes gebildet. Nun wird wieder an den Anfang gesprungen, der H- und L-Wert zwischengespeichert, das Rechenregister mit Startwert ‘0‘ geladen, der erste Subtraktionswert 10'000 bereitgestellt für die HexDezSub-Routine und diese aufgerufen.

Nacheinander wird das Subtraktionsregister mit 1000, 100, 10 und 1 geladen und immer die HexDezSub-Routine aufgerufen.

In dieser Routine wird das Subtraktionsregister vom Werteregister subtrahiert und geschaut ob es negativ ist, wenn nein wird das Nullweg-Flag gesetzt (zur Unterdrückung führender Nullen), das Rechenregister inkrementiert und der 16-Bit Wert zwischengespeichert. Ist der Wert negativ, wird geschaut ob das nullweg Flag gesetzt ist, wenn nein passiert nichts. Wenn ja, wird der Wert im Rechenregister mittels Datasend-Routine ausgegeben und der 16-Bit Wert zwischengespeichert.

Programmcode

INT_16:	push	mpr

push	time

push	mrr

push	hsv

push	lsv

push	hdt

push	ldt

sbrs	hdt, 7		;Vergleichen ob LSB in hdt gesetzt

rjmp	posit		;Wenn ja, dann springe zu posit

ldi	mpr, '-'		;Wenn nein, dann lade mpr mit '-'...

rcall	datasend	;...und auf LCD ausgeben

com	ldt		;ldt invertieren

com	hdt		;hdt invertieren

subi	ldt, low(-1)	;Addiere 0x0001, low byte

sbci	hdt, high(-1)	;Addiere 0x0001, high byte

posit:	mov	lsv, ldt		;ldt in lsv zwischenspeichern

mov	hsv, hdt	;	hdt in hsv zwischenspeichern

ldi	mpr, '0'		;mpr mit '0' laden

ldi	time, 0x10	;time mit 0x10 laden, low byte von 10'000

ldi	mrr, 0x27	;time mit 0x27 laden, high byte von 10'000

rcall	subreg		;subreg aufrufen

ldi	time, 0xE8	;time mit 0xE8 laden, low byte von 1000

ldi	mrr, 0x03	;time mit 0x03 laden, high byte von 1000

rcall	subreg		;subreg aufrufen

ldi	time, 0x64	;time mit 0x64 laden, low byte von 100

ldi	mrr, 0x00	;time mit 0x00 laden, high byte von 100

rcall	subreg		;subreg aufrufen

ldi	time, 0x0A	;time mit 0x0A laden, low byte von 10

rcall	subreg		;subreg aufrufen

ldi	time, 0x01	;time mit 0x01 laden, low byte von 1

rcall	subreg		;subreg aufrufen

clt			;T-Flag löschen

pop	ldt

pop	hdt

pop	lsv

pop	hsv

pop	mrr

pop	time

pop	mpr

ret

subreg:	sub	ldt, time	;Subtrahiere low bytes

sbc	hdt, mrr	;Subtrahiere high byte,  mit carry

brmi	ntplus		;Springe zu ntplus wenn Ergebnis negativ

set			;T-Flag setzen um Nullen ab jetzt zu schreiben

inc	mpr		;mpr inkrementieren

mov	lsv, ldt		;ldt in lsv speichern

mov	hsv, hdt		;hdt in hsv speichern

rjmp	subreg		;springe zu subreg

ntplus:	brtc	return		;springe zu return, um führende Nullen zu eliminieren

rcall	datasend	;datasend aufrufen

ldi	mpr, '0'		;mpr mit '0' laden

return:	mov	ldt, lsv		;ldt mit lsv laden

mov	hdt, hsv		;hdt mit hsv laden

ret

Programmtest

Die Routine arbeitet einwandfrei, ich habe sie mit mehreren verschiedenen Werten getestet und sie gab jedes Mal den richtigen Wert aus.

Verbesserungsvorschläge

Ich sehe momentan keine Möglichkeit irgendwo eine Verbesserung vorzunehmen.

Selbstbewertung

Ich denke mir ist eine gute und kurze Routine gelungen, ich bin mit dem Resultat zufrieden.

Demoprogramm

Dieses Programm schreibt unter Verwendung der Routinen die Bereiche der beiden Umwandlungsroutinen auf das Display raus:

MAIN:	ldi	mpr, low (RAMEND)	; Stackpointer initialisieren

out	spl, mpr		;		"

ldi	mpr, high (RAMEND)	;		"

out	sph, mpr		;		"

rcall	Port			;Ports initialisieren

rcall	Lcd_ini			;Display initialisieren

rcall	Lcd_on			;Display anschalten

ldi	hdt, 0x80		;High-Byte der 16-Bit Zahl laden

ldi	ldt, 0x00		;Low-Byte der 16-Bit Zahl laden

rcall	INT_16			;16-Bit Integer Ausgaberoutine aufrufen

ldi	mpr, ' '			;lade mpr mit ' '

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 'b'			;lade mpr mit 'b'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 'i'			;lade mpr mit 'i'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 's'			;lade mpr mit 's'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, ' '			;lade mpr mit ' '

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	hdt, 0x7F		;High-Byte der 16-Bit Zahl laden

ldi	ldt, 0xFF		;Low-Byte der 16-Bit Zahl laden

rcall	INT_16			;16-Bit Integer Ausgaberoutine aufrufen

ldi	mpr, 0x14		;Anfangswert für 3. Linie auf Display

rcall	LCD_ram		;LCD_ram aufrufen (springe zu 3. Linie)

ldi	mpr, 0x00		;Lade mpr mit $00

rcall	LCD_hex		;Rufe HEX-Wert Ausgaberoutine auf

ldi	mpr, ' '			;lade mpr mit ' '

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 'b'			;lade mpr mit 'b'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 'i'			;lade mpr mit 'i'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 's'			;lade mpr mit 's'

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, ' '			;lade mpr mit ' '

rcall	datasend		;Rufe Datensenderoutine auf

ldi	mpr, 0xFF		;Lade mpr mit $FF

rcall	LCD_hex		;Rufe HEX-Wert Ausgaberoutine auf

rcall	CUR_off		;Cursor ausschalten

loop:	rjmp	loop			;Endlosschlaufe ---> Programmende