;********************************************************

$include(reg517a.inc)	  ;Register_Symboldefinitionen

;Definitionen für verschiebare (relocatable)...

mainprog  segment  code   ; ... Programm-

const	  segment  code   ; Konstanten-

main_data segment  data   ; Daten-

main_bits segment  bit    ; Bitsegmente

;***  glob. Nutzervereinbarungen und -definitionen  ***

;Konstanten

t0rel	equ	0-5000	; T0_Reloadwert

mask1 equ	0efh	; Init.wert für MASKE

user_psw  equ	8	; Name für eine Registerbank_Adresse

SETMASK equ	11110000b

SELMASK equ	01111111b

;Variable in der Reg_Bank 1  (Beispiele)

dseg at 8	        ;nutzt RG1 R0.. max. 8 Byte

MASKE:   ds	1	;ein Byte für MASKE res. (entspricht R0)

POINTER: ds   1	;ein Byte für POINTER res. (entspricht R1)

;Variable im frei nutzbarem Reg_bereich (ein Beispiel)

rseg main_bits

Signal:  dbit	1	;Signal-Flag

rseg main_data

PUFFER:  ds	4	;vier Byte für Puffer reserv.

iseg  at 0e0h

usersp:  ds   20h	; Reservierung für Stack ab E0H

;------- Programmstart ab PC=0000 -----------------

cseg	at 0

jmp	start   ; Sprung zur Startmarke wird

; notwendig, da ab PC=0003

; INT_Einsprünge liegen können

;------- Interrupteinsprungadressen ---------------

; Einsprung der T0-OV-ISR

cseg at	0bh

jmp	t0_isr  ; Sprung zur eigentlichen ISR,

; da ab PC=0013h weitere ISR möglich

; Einsprünge der UART-ISR

cseg at 23h	; ser.Kanal 0

ds	3	; reserviere 3 Byte für Debugger-ISR

cseg at 83h	; ser.Kanal 1

ds	3	; reserviere 3 Byte für Debugger-ISR

;---- Initialisierungsteil mit UP-Aufruf von userinit ----

rseg mainprog

org	100h

start:  clr	EAL             ;alle INT's sperren

mov	sp,#usersp-1	;Stackpointer festlegen

; Arbeitsregister 0...255 löschen

mov	psw,#0

clr	a

mov	r0,#255		;Zähler r0 laden

regcle:	mov	@r0,a		;Löschschleife

djnz	r0,regcle

;USER_Variablen initialisieren

;RG1 (PSW=8)   (Beispiel)

mov	psw,#user_psw

mov	r0,#mask1	;MASKE init.

mov	r1,#PUFFER	;als Zeiger genutzt

mov	PUFFER,#5	;Puffer mit 5 initialisieren

; On-Chip Peripherie initialisieren

call	OnChipInit

setb	eal             ;INT freigeben

;---------- Hauptprogramm -------------------------

main: ;Hauptprogrammschleife

;muss mit Leben erfüllt werden

mov	PSW,#08h	;Registerdatenbank 1

mov	B,#4		;Anzahl Daten

mov	DPTR,#LCD_Daten	;Datenquelle

mov	r0,#PUFFER	;Datensenke

copy: ;Daten aus Feld in Puffer schreiben

clr	A		;Akku löschen

movc	A,@A+DPTR	;Byte lesen

mov	@r0,A		;gelesenes Byte schreiben

inc	DPTR		;Quellzeiger erhöhen

inc	r0		;Zielzeiger erhöhen

djnz	B,copy		;Durchlauf der Schleife bis B=0

mov	B,#4		;Anzahl Daten

mov	r0,#PUFFER	;Zeiger auf Daten

mov	r1,#SELMASK	;Auswahlmaske speichern

loop: ;Manipulation der Daten im Puffer um LCD-Stelle auszuwählen

mov	A,@r0		;Byte lesen

orl	A,#SETMASK	;oberste 4 Bits auf 1 setzen

anl	A,r1		;mit Auswahlmaske verknüpfen

mov	@r0,A		;Byte zurückschreiben

inc	r0		;Zeiger erhöhen

mov	A,r1		;Auswahlmaske in Akku schreiben

rr	A		;nach rechts rotieren

mov	r1,A		;zurückschreiben

djnz	B,loop		;Rücksprung bis B=0

mov	B,#4		;Anzahl Daten

mov	r0,#PUFFER	;Zeiger auf Daten

;Ausgabe auf LCD-Display, eine Stelle je Interrupt-Takt

wait:	jnb	Signal,wait	;auf gesetztes Signalbit warten

clr	Signal		;Bit löschen

mov	P5,@r0		;Pufferinhalt (Byte) nach Port5 schreiben

inc	r0		;Zeiger erhöhen

djnz	B,wait

ende:	jmp	main

;-------- T0_ISR   Basiszeitgeber -----------------

t0_isr:	mov	th0,#high t0rel		;T0_reload

mov	tl0,#low  t0rel

push	psw

push	acc

mov	psw,#user_psw

setb	signal

;muss mit Leben erfüllt werden

t0isren:pop	acc

pop	psw

reti

;------------ ENDE der T0_ISR ---------------------

;**********************************************

;    UP ONCHIPINIT                            *

;    Initialisierung der benötigten On-chip-  *

;    peripherie (Timer,INT-System...)         *

;**********************************************

OnChipInit:

;Timer0-Initialisierung

mov	th0,#high t0rel

mov	tl0,#low  t0rel

mov	tmod,#1         ;16-bit_timer

setb	et0	        ;INT_Freigabe

setb	tr0             ;T0-start

;u.U. ser.Schnittstelle initialisieren

;siehe conea0.inc

;INT-Prioritäten festlegen

mov	ip0,#00000000b   ;

mov	ip1,#00000010b   ;T0 auf Stufe2

ret                     ;Ende des UP

;hier notwendige Treiber einfügen

;$include (conea0.inc)       ;z.B.

rseg const      ;z.B. für LCD-Texte

;*****************************************************

LCD_Text1:

db	'LCD-OK',0

LCD_Text2:

db	'0,000 Volt',0

LCD_Daten:

db	1,2,3,4

;*****************************************************

end			;Programmende