/* Messung eines EKG und Ausgabe auf einer Grafik - FKL */

//                    MSP430F1232

//                     -----------------

//                    |                       |

//      D0..D7  |P1.0 ...P1.7     |

//                    |                P3.0|C/D

//                    |P3.4         P3.1|/RD

//                    |                P3.2|/WR

//                    |P3.5         P3.3|/CE

//                                     P2.0| A0 EKG Messeingang

//                   |                 P2.1| frei

//                   |                 P2.2| TEST BSL

/******************************************************************/

#include <msp430x12x2.h>

#include <string.h>            // für Zeichen (Infotext) notwendig

#include <stdio.h>             // für sprintf

#include <stdlib.h>            // für absolut

#define WR_H  P3OUT |=  BIT2;

#define WR_L  P3OUT &= ~BIT2;

#define CE_H  P3OUT |=  BIT3;

#define CE_L  P3OUT &= ~BIT3;

#define CD_H  P3OUT |=  BIT0;

#define CD_L  P3OUT &= ~BIT0;

void WriteData(unsigned char d)// Daten ins Datenregister des Displays schreiben

{

P1OUT=d;

CD_L;// (* C/D = L (Data) *)

P3OUT &=~(BIT2 + BIT3);        //WR = L; CE = L

P3OUT = 0x0F;  //alles H

}

void WriteCtrl(unsigned char d)// Daten ins Steuerregister des Displays schreiben

{

P1OUT=d;

CD_H;//  (* C/D = H (ctrl) *)

P3OUT &=~(BIT2 + BIT3);       //WR = L; CE = L

P3OUT=0x0F;   //alles H

}

void Puls1(void)

{

int z,b,c;

char txt[5];

WriteData(33);                      33 legt fest, wo erstes Zeichen auf  FKL erscheint

WriteData(0);

WriteCtrl(0x24);		0x24 = Kommando

sprintf(txt,"%5d",Puls_A );  Puls_A ist der anzuzeigende Puls-Wert

for (z=0; z<5;z++)

{

b=txt[z];

c= b-32;

WriteData(c);

WriteCtrl(0xC0);

}

}