# Assembler - Hilfsprogramme in der Datei lcd8252.a51

;LCD8252.a51 *************************************************************************************************

;***** Hilfsprogramme für die Text- und Zahlenausgabe an das LCD-Display

;***** Vor der Verwendung initialisieren mit lcall initLCD

;***** veränderte Register: r2 bis r7 der Registerbank 1

;***** daher Stack hinter den Bitadressierbaren Bereich: mov sp,#2fh

;***** Übergaberegister ist der Akku *************************************************************************

include reg_51.pdf	;Registeradressen einbinden

Code			;Codesegment. Code wird vom Linker hinter andere Datei gehängt

LCD_PORT EQU P0	; *** Hier den verwendeten Port einsetzen !!!!!!!!!!!! **** !!!!!!!!!!!!!!!!

public initLCD,loeschen,loeschzeile1,loeschzeile2,textzeile1,textzeile2,cursorpos

public textaus,zifferaus,hexaus,dezaus,dualaus,dualaus1,dualaus2

## Verwendung der Hilfsprogramme

lcall	initLCD	;Initialisierung des LCD-Displays

lcall	loeschen	;gesamtes Diplay löschen

lcall	loeschzeile1	;nur Zeile 1 des Displays löschen

lcall	loeschzeile2	;nur Zeile 2 des Displays löschen

Die 16 Zeichen belegen die Display-Adressen 00h-0Fh (Zeile1) und 40h-4Fh (Zeile2)

mov	a,#03	;Cursor auf die 4. Anzeigestelle setzen

lcall	cursorpos

### Textausgaben

Die Anfangsadresse des Textes muß im DPTR stehen

und der Text muß mit einer 0 abgeschlossen werden!

mov	dptr,#Text1	;Text ab der

lcall	textaus	;aktuellen Cursorposition ausgeben

mov	dptr,#Text1	;Text ab der 1.Stelle

lcall	textzeile1	;in Zeile 1 ausgeben

mov	dptr,#Text1	;Text ab der 1.Stelle

lcall	textzeile2	;in Zeile 2 ausgeben

Text1:	db 'Hallo! Test...',0	;Angabe des auszugebenden Textes am Programmende

### Zahlenausgaben

Übergaberegister ist der Akku

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1

lcall	zifferaus	;mit nur einer Ziffer (Lownibbel) an das Display

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 2-stellige Hexzahl

lcall	hexaus	;Es werden immer 2 Stellen mit führenden Nullen ausgegeben

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 3-stellige Dezimalzahl

lcall	dezaus	;Es werden 3 Stellen ausgegeben, führende Nullen sind dunkel

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl

lcall	dualaus	;Es werden immer 8 Stellen ausgegeben mit führenden Nullen

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl

lcall	dualaus1	;rechtsbündig in Zeile1

mov	a,p1	;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl

lcall	dualaus2	;rechtsbündig in Zeile2

### Anwendungsbeispiele siehe Datei LCDTEST.a51

# Assembler - Anwendungsbeispiel der Hilfsprogramme

Die Datei lcd8252.a51 muß zum Projekt hinzugefügt werden.

;lcdtest.a51*******zum Projekt gehört noch die Datei lcd8252.a51 *********

;************************************************************************************

;******** Testprogramm: Aufwärtszähler sichtbar an 8LEDs und als Hexziffer im LC-Display

;*****************************************************************************************************************

include reg_51.pdf		;Registeradressen einbinden

;******************* Unterprogramme in der Datei lcd8252.a51 *******************************************

EXTERN CODE initLCD,loeschzeile1,loeschzeile2,textzeile1,textzeile2,cursorpos

EXTERN CODE textaus,zifferaus,hexaus,dezaus

; auch möglich: EXTRN CODE (   ,    ,    ) wie für Keil-A51 nötig

;******************** Deklarationen ***************************************************************************

LCDPosHex	EQU	0Eh	;Position der Hex-Zahl im Display

LCDPosDez	EQU	4Dh	;Position der Dez-Zahl im Display

LEDs		DATA	p2	;LEDs an P2

;******************** Programm ********************************************************************************

code at 0		;Programmbeginn, auch möglich: cseg at 0

init:		mov	sp,#2fh		;Stackpointer oberhalb Bitadressierbarer Bereich

lcall	initlcd		;Display initialisieren

lcall	loeschzeile1	;Löschen

lcall	loeschzeile2

mov	dptr,#Text1	;Text

lcall	textzeile1	;in Zeile 1 ausgeben

mov	dptr,#Text2	;Text

lcall	textzeile2	;in Zeile 2 ausgeben

mov 	r2,#0		;Anfangswert Zähler

zeit:		djnz	r0,zeit		;Zeitverzögerung;

djnz	r1,zeit

inc	r2		;Zählerstand erhöhen

mov	LEDs,r2	;an LEDs ausgeben

mov	a,#LCDPosHex	;Cursor-Position für Hexzahl

lcall	cursorpos	;an LCD ausgeben

mov	a,r2		;Zählerstand

;		lcall	zifferaus	;mit nur einer Ziffer (Lownibbel) ausgeben  an LCD

lcall	hexaus		;als 2-stellige Hexzahl ausgeben an LCD

mov	a,#LCDPosDez	;Cursor-Position für Dezimalzahl

lcall	cursorpos	;an LCD ausgeben

mov	a,r2		;Zählerstand

lcall	dezaus		;ausgeben

sjmp	zeit		;von vorne

;************************ Texte *******************************************************************************

Text1:	db 'Hexzahl    :',0

Text2:	db 'Dezimalzahl:',0

END

# C – Hilfsprogramme in der Datei lcd.c

Die Datei lcd.c kann entweder zum Projekt hinzugefügt werden (Anwendungsbeispiel 1) oder als Bibliotheksfunktion eingebunden werden (Anwendungsbeispiel 2).

Am Programmbeginn muß das Display mit initlcd (); initialisiert werden.

Da die Funktion sprintf umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten bietet, ist nur die Ausgabefunktion textlcd (text,zeile ) notwendig, \n für neue Zeile ist nicht möglich.

# C – Anwendungsbeispiel 1

Die Datei lcd.c im Ordner hilf_c muß zum Projekt hinzugehören.

/* lcdtest.c ************************************************************

* 					Tests zur Ausgabe an das LCD-Display

************************************************************************

*					zum Projekt gehört die Datei lcd.c im Ordner ..\hilf_c\

***********************************************************************************************/

#include <stdio.h>					// für sprinf

extern void initlcd (void);				// Initialisierung LCD-Display an P0

extern void loeschenlcd (void);

extern void textlcd (unsigned char *text,unsigned char zeile);

void main (void)

{

unsigned char buf [20] ;

float	kommazahl;

initlcd ();					// Initialisierung LCD-Display an P0

loeschenlcd ();			// Anzeige löschen

//	charlcd ('A');				// Ein Zeichen ausgeben an aktuelle Cursorposition

//	textlcd ("Hallo TIM",1);	// Text ausgeben	Achtung " ", nicht  '  '	!

/*	buf	= "Hallo";

textlcd (buf,1);			// Text ausgeben	Achtung " ", nicht  '  '	!

// geht wenn 	unsigned char *buf; 	*/

//	sprintf (buf,"Hallo");		// Test sprintf	 wichtig: unsigned char buf [20];

//	textlcd (buf,1);

kommazahl = 0.234;		// Test Kommazahl	wichtig: unsigned char buf [20];

sprintf (buf,"Zahl: %1.3f",kommazahl);

// Floatvariable formatieren, als 4-stellige Kommazahl in String verwandeln,

// in buf kopieren,   %Ausgabeformat folgt, 1 Vor- 3 Nachkommastellen,

// f Floatvariable, auszugebende Variable

textlcd (buf,1);

// Ausgabe des Textpuffers an Zeile 1 des LCD-Displays

// Es wird angezeigt:  Zahl: 0.234

while (1);

}

# C – Anwendungsbeispiel 2

Im Kapitel „Erstellen eigener Bibliotheks-Funktionen“ in der Datei „Anleitung RIDE-Entwicklungsumgebung.doc“ wird erklärt, wie LCD.c zur Bibliothek hinzugefügt wird und an welcher Stelle die Header-Datei LCD.h stehen muß.

## Header-Datei

## C-Programm