# ADU – IC mit I²C-Bus-Interface

Der Controller besitzt keine analogen Ein- und Ausgänge, daher wird ein IC mit 4 analogen Eingängen und einen analogen Ausgang über den I²C-Bus mit dem Controller verbunden. Weder die Funktion des Busses noch die Funktion des ICs muss man verstehen, da fertige Unterprogramme zur Verfügung stehen. Einige Gedanken zur grundsätzlichen Funktionsweise sind jedoch sicherlich nützlich, vielleicht möchte man das IC auch in eigenen Schaltungen verwenden.

## Der I²C-Bus

Der I²C-Bus ist ein serieller 2-Draht-Bus mit Daten- (SDA) und Takt- (SCL) Leitung (und Masse). Er wird in Geräten der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation verwendet und ist daher für kurze Übertragungswege konzipiert. Sein einfaches Protokoll und die elektrischen Eigenschaften (TTL-Pegel) sind bestens für die Verwendung in µC-Systemen geeignet. Es gibt Controller mit integrierter I²C-Bus-Schnittstelle, bei uns werden die Signale an beliebigen Pins des Controllers durch die Software erzeugt.

Alle beteiligten ICs liegen mit 2 Leitungen parallel am Bus. Jedes IC besitzt eine eigene, vom Hersteller festgelegte 4-Bit-Grundadresse, die mit 3 weiteren Pins am IC die Adresse des Bausteins bilden. Meist wird ein Master und mehrere Slaves verwendet. Der Master überträgt nacheinander Daten zu den Slaves oder fordert sie auf, Daten zu senden. 
Ein typisches Protokoll ist rechts abgebildet: Es beginnt mit einer Start-Bedingung (S), gefolgt von einem Adress-Byte, einem Controll-Byte und den eigentlichen Daten. Die Übertragung endet mit der Stoppbedingung. Das erfolgreiche Eintreffen jedes Bytes bestätigt der Empfängen mit einem Acknoledge-Bit (A). Start- und Stopp-Bedingung sind Kombinationen von Flanken der SDA-Leitung und H-Signal bei SCL, die bei der Datenübertragung nicht vorkommen. Die einzelnen Bits werden seriell auf der SDA-Leitung übertragen, wobei der Master den Takt auf der SCL-Leitung vorgibt

Auf der 8252-Platine ist die Portleitungen P3.5 fest mit SDA und P3.4 mit SCL des AD-Umsetzer-ICs verbunden. Sollen weitere I²C-Bus-ICs angeschlossen werden, verbindet man sie sinnvollerweise ebenfalls mit diesen Pins.

In den Hilfsprogrammen addahilf.a51 und adda.c sind diese Portleitungen vordefiniert, können aber z.B. für eigene Platinen jederzeit geändert werden.

(Im Programm eventuell vorhandene Zeitverzögerungen können bedenkenlos weggelassen werden, sie dienen nur der Erzeugung von „schönen“ Signalen zum Oszilloskopieren des I²C-Busses)

## Das AD-Umsetzer-IC PCF8591

Die Leitungen A0, A1, A2 sind mit Masse verbunden, daher ergibt sich die Adresse

10010001 für Lesen und

10010000 für Schreiben.

An Ain0 ist ein Poti angeschlossen, mit dem Spannungen zwischen 0V und 5V eingestellt werden können.

Sowohl der AD-Umsetzer als auch der DA-Umsetzer arbeiten mit einer Auflösung von 8Bit.

Beide können daher 256 Stufen innerhalb der Spannungsdifferenz von 5V unterscheiden.

1Stufe=5V256=19,53mV.

# Einfaches ADU / DAU - Programm

;addatest.a51 ************************************************************************************

;			Wert des Poti an Ain0 wird an LEDs (p2) und an Aout ausgegeben

;****************************************************************************************************

include reg_51.pdf		;Registeradressen einbinden

code at 0			;Programmanfang

;***** Unterprogramme in ADDAhilf ***********************************************************

extern code Ain0,Aout

;******************** Deklarationen **************************************************************

LEDs	data p2		;LEDs an P2

;******************** Programm ******************************************************************

loop:	lcall	Ain0			;Wert Poti Analogeingang

mov	LEDs,a		;an 8 LEDs und

lcall	Aout			;zur Kontrolle an Analogausgang ausgeben

sjmp	loop

end

# ADU / DAU – Programm : Messwertspeicher mit internem RAM

;adda-intRAM.messwertspeicher.asm *******************************************************************

;	10 Analogwerte pro Sekunde im internen RAM speichern, anschließend wieder ausgeben

;	Aufnahmezeit ca. 13 Sekunden, 128 Werte werden gespeichert (Adressbereich 80h-FFh)

;	Analogwert: Poti 0 bis 5V an Ain0

;	Einlesen neuer Werte nach RESET

;	Digitalwert-Ausgabe: LEDs P2

;	!!!  gespeicherte Werte gehen nach dem Abschalten der Versorgungsspannung verloren,

;	!!!  dauerhafte Speicherung im Programm adda-EEPROM-messwertspeicher.asm
;	Hinweis: Wenn Sie die Zeitverzögerung beim Ausgeben entfernen und an Aout ein

;	analoges Oszilloskop anschließen, können Sie das Programm zur Realisierung eines

;	Speicheroszilloskopes verwenden.

;**************************************************************************************************************

code at 0			;Programmanfangsadresse

include REG_8252.pdf	;Registeradressen AT89S8252

;********** Hilfsprogramme in ADDAhilf.a51 *************************************************************

extern code Ain0,Aout	;Datei addahilf im Ordner hilf_asm zum Projekt hinzufügen !

;********** Programm **************************************************************************************

; Einlesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

mov	r0,#80h	;Anfangsadresse int. RAM

loopAD:	lcall	Ain0		;Wert vom Analogeingang 0 holen

mov	@r0,a		;im RAM ablegen

mov	p2,a		;und an LEDs an P2 ausgeben

inc	r0		;nächste Speicherstelle

mov	a,r0

jz	ausDA		;Sprung zur Ausgabe wenn letzte Speicherstelle (FFh+1=00h)

lcall	zeit		;sonst Zeitverzögerung

sjmp	loopAD	;nächsten Wert holen und speichern

; Ausgeben -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ausDA:	mov	r0,#80h	;Anfangsadresse int. RAM

loopDA:	mov	a,@r0		;Wert holen

lcall	Aout		;und ausgeben an Analogausgang

mov	p2,a		;und LEDs

lcall	zeit		;Zeitverzögerung

inc	r0		;nächste Speicherstelle

mov	a,r0

jz	ausDA		;von vorne alle 128 Werte ausgeben

sjmp	loopDA	;einer der 128 Werte

; Zeitverzögerung ---------- Achtung: nicht r0 verwenden ! ---------------------------------------------

mov	r2,#250

mov	r3,#200

zeit:		djnz	r2,zeit		;Zeitverzögerung ca. 250 x 200 x 2µs = 100ms

djnz	r3,zeit

ret

end

# ADU / DAU – Programm : Messwertspeicher mit internem EEPROM des 8252

;adda-eeprom-messwertspeicher.asm ****************************************************************************

;	10 Analogwerte pro Sekunde speichern im int. EEPROM, anschließend wieder ausgeben

;	Aufnahmezeit ca 25 Sekunden, da 256 Werte gespeichert werden

;	Analogwert: Poti 0 bis 5V an Ain0, Digitalwert-Ausgabe: LEDs P2

;	Zum Einlesen neuer Werte Taster P3.2 und RESET gleichzeitig drücken, zuerst Reset loslassen

;	!!! Achtung: Nicht zu oft neue Werte einlesen, da die Anzahl der Schreibzyklen auf das EEPROM

;	begrenzt ist (Lebensdauer)

;***********************************************************************************************************************

code at 0			;Programmanfangsadresse

include REG_8252.pdf		;Registeradressen AT89S8252

TasterEin	bit	p3.2	;Taster muß bei Reset gedrückt sein um neue Werte einzulesen

;********** Hilfsprogramme in ADDAhilf.a51 **********************************************************************

extern code Ain0,Aout		;Datei addahilf im Ordner hilf_asm zum Projekt hinzufügen !

;********** Register WMCON zur Steuerung des internen EEPROMS ******************************************

;		WMCON		;Bit4:	1 int. EEPROM zum Schreiben freigeben

;Bit3:	1 int. EEPROM mit movx ansprechen

;Bit1:	ist 0 wenn int. EEPROM-Schreibzyklus noch nicht beendet

;********** Programm *************************************************************************************************

orl	WMCON,#00001000b	;int EEPROM durch movx ansprechen

jnb	TasterEin,ausDA	;Sprung wenn Taster nicht gedrückt

;zur Ausgabe der gespeicherten Werte

; Einlesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

orl	WMCON,#00010000b	;int EEPROM zum Schreiben freigeben

mov	dptr,#0			;Anfangsadresse EEPROM

loopAD:	lcall	Ain0			;Wert vom Analogeingang 0 holen

movx	@dptr,a		;im EEPROM ablegen

mov	p2,a			;und an LEDs an P2 ausgeben

waitEEPROM:	mov	a,WMCON		;Zustand Schreibzyklus holen

anl	a,#00000010b		;Bit1 maskieren (s.o.)

jz	waitEEPROM		;warten bis EEPROM-Schreibzyklus beendet

inc	dptr			;nächste Speicherstelle

mov	a,dpl

jz	ausDA			;Sprung zur Ausgabe wenn schon 256 Speicherstelle

lcall	zeit			;sonst Zeitverzögerung

sjmp	loopAD			;nächsten Wert holen und speichern

; Ausgeben -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ausDA:		mov	dptr,#0			;Anfangsadresse EEPROM

loopDA:	movx	a,@dptr		;Wert holen

lcall	Aout			;und ausgeben an Analogausgang

mov	p2,a			;und LEDs

lcall	zeit			;Zeitverzögerung

inc	dptr			;nächste Speicherstelle

mov	a,dpl

jz	ausDA			;von vorne alle 256 Werte ausgeben

sjmp	loopDA			;einer der 256 Werte

; Zeitverzögerung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mov	r0,#250

mov	r1,#200

zeit:		djnz	r0,zeit			;Zeitverzögerung ca. 250 x 200 x 2µs = 100ms

djnz	r1,zeit

ret

end