.include "M88def.inc"

.equ fq			= 8000000/32	; Quarzfrequenz: 250kHz

.equ baud 			= 1200		; Baudrate RS-232 Schnittstelle

.equ bddivH			= 0x00		; Teilfaktor für Baudrate 									; Highbyte

.equ bddivL			= (fq/(16*baud))-1; Teilfaktor für Baudrate 									; Lowbyte

.equ rsformat		= $3E			; RS232 Format: 8 databit, odd 								; parity

.def w			= r4			; Variable

.def temp			= r16			; Variable

.def temp1			= r18			; Variable

.def temp2			= r19			; Variable

.def temp3			= r20			; Variable

.def count1			= r17			; Variable

.def count2			= r21			; Variable

.def flagT2			= r25			; Variable

.def SRegSave  		= r22

.ORG	$0000

rjmp 	main               	; Reset Handler

reti 			 		; IRQ0 Handler

reti		              	; IRQ1 Handler

reti					; PCINT0 Handler

reti					; PCINT1 Handler

reti					; PCINT2 Handler

reti					; Watchdog Timer Handler

reti					; Timer2 Compare A Handler

reti					; Timer2 Compare B Handler

rjmp	T2_OV				; Timer2 Overflow Handler

reti                      	; Timer1 Capture Handler

reti				     	; Timer1 Compare A Handler

reti                      	; Timer1 Compare B Handler

reti                      	; Timer1 Overflow Handler

reti                      	; Timer0 Compare A Handler

reti                      	; Timer0 Compare B Handler

reti    				; Timer0 Overflow Handler

reti                      	; SPI Transfer Complete Handler

reti                      	; USART, RX Complete Handler

reti			       	; USART, UDR Empty Handler

reti                      	; USART, TX Complete Handler

reti					; ADC Conversion Complete Handler

reti					; EEPROM Ready Handler

reti                      	; Analog Comparator Handler

reti                      	; 2-wire Serial Interface Handler

reti                      	; Store Programm Memory Ready 								; Handler

main:

; Initialisieren

ldi 	temp, high(RAMEND)    ; Stackpointer H initialisieren

out 	SPH, temp			; in Register schreiben

ldi 	temp, low(RAMEND)     	; Stackpointer L initialisieren

out 	SPL, temp			; in Register schreiben

; Clock Devider setzen /32

ldi 	temp, 0b10000000		; Clock-Teiler vorbereiten

sts 	CLKPR, temp			; in Register schreiben

ldi	temp, 0b00000101		; Clock-Teiler 32 laden

sts 	CLKPR, temp			; in Register schreiben

nop					; Delay, damit Clock stabil

nop					; Delay, damit Clock stabil

nop					; Delay, damit Clock stabil

nop					; Delay, damit Clock stabil

nop 					; Delay, damit Clock stabil

; I/O initialisieren

ldi 	temp, 0x00			; Port B als Eingang

out 	DDRB, temp			; in Register schreiben

ldi 	temp, 0x00			; Port C als Eingang

out 	DDRC, temp			; in Register schreiben

ldi 	temp, 0x80			; Port D7 als Ausgang, Rest 									; Eingang

out 	DDRD, temp			; in Register schreiben

ldi 	temp, 0xff			; Ports high

out 	PORTB, temp			; in Register schreiben

out 	PORTC, temp			; in Register schreiben

out 	PORTD, temp			; in Register schreiben

; Serielle Schnittstelle initialisieren

ldi 	temp, bddivH		; 0x00, Baudrate DividerH

sts 	UBRR0H, temp		; in Register ablegen

ldi 	temp, bddivL		; Baudrate DividerL

sts 	UBRR0L, temp		; in Register ablegen

; Set frame format

ldi 	temp, rsformat	;(1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)|(3<<UPM00)

; RS-232 Datenformat

sts 	UCSR0C,temp			; z.B.: 8 databit, odd parity, 								; 2 stopbits

ldi 	temp, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)

; Enable receiver and transmitter

sts 	UCSR0B, temp		; in Register ablegen

; Hardwarefunktion durch Meldung auf RS-232 nach Reset anzeigen

rcall lo				; Info über Funktionskontrolle

; Timer2 initialisieren

ldi	temp1, (1<<AS2)		; Asynchronmodus für Timer2

sts	ASSR, temp1			; in Register ablegen

ldi  	temp1,(1<<TOIE2)		; TOIE2 setzen

sts  	TIMSK2,temp1		; in Register ablegen

; Vorteiler auf 1024

ldi   temp1, (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20)

sts   TCCR2B, temp1		; ins Register schreiben

next:

lds	temp1, ASSR			; ASSR laden

sbrc	temp1, 0			; prüfen ob Bit0 gesetzt

rjmp	next				; warten bis Bit0 gesetzt

nop					; Delay

nop					; Delay

nop					; Delay

nop					; Delay

ldi	count1, 21			; counter mit 21 laden (168s)

; Interupts aktivieren

sei					; Interupts aktivieren

; Power Save Modi aktivieren

ldi 	temp, (1<<PRTWI)|(1<<PRTIM0)|(1<<PRTIM1)|(1<<PRSPI)| 					 (0<<PRUSART0)|(1<<PRADC)

; PRTWI PRTIM2  PRTIM0  -  PRTIM1 PRSPI PRUSART0 PRADC

sts 	PRR, temp			;  1  0  1  0  0  1  0  1

; PRTWI = Power Reduction TWI

; PRTIM2= Power Reduction Timer2

; PRTIM0= Power Reduction Timer0

;  -    = not used

; PRTIM1= Power Reduction Timer1

; PRSPI = Power Serial Peripheral								;   Interface (no RS232)

; PRUSART0=Power Reduction USART0

; PRADC  = Power Reduction ADC

ldi 	temp, (1<<SE|1<<SM1|1<<SM0)

; Power Save Mode aktivieren

out 	SMCR, temp			; in Sleep Mode Control Register

loop:

sleep					; Sleep-Modus einschalten

nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung

nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung

nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung			nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung 		nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung			nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung

nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung

nop					; Verzög. zur Clockstabilisierung

dec	count1			; counter um 1 verringern

cpi	count1, 0			; Abfrage ob counter = 0

brne	loop				; wenn nein Schleife fortsetzen

sbi  	PIND, 7	   	 	; PD7 invertieren

rcall	rs_init			; serielle Schnittst.initial.

rcall	lo				; Meldung senden

rcall	delay

ldi	count1, 21			; counter auf 21 setzen

rjmp 	loop				; Schleife fortführen

; Timer2 Interuptroutine

T2_OV:  	; Timer 2 Output Compare A Handler

in	SRegsave,SReg		; SReg einlesen

out  	SReg,SRegsave		; und zurückschreiben

reti            	           ; Interupt beenden

; Funktionskontrolle über RS-232 senden

lo:		ldi 	temp, $4F			; E3 laden    "OK"

mov	w, temp			; Daten in w übertragen

rcall rs_send			; Byte senden

ldi 	temp, $4B			; E4 laden

mov	w, temp			; Daten in w übertragen

rcall rs_send			; Byte senden

ldi 	temp, $03			; ETX laden

mov	w, temp			; Daten in w übertragen

rcall rs_send			; Byte senden

ret					; Rücksprung

; Serielle Schnittstelle initialisieren

rs_init:	ldi 	temp, 0x00			; 0x00, Baudrate DividerH

sts 	UBRR0H, temp		; in Register ablegen

ldi 	temp, (8000000/32/(16*1200))-1	; Baudrate DividerL

sts 	UBRR0L, temp		; in Register ablegen

; Set frame format

ldi 	temp, 0x3E		;(1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)|(3<<UPM00)

; RS-232 Datenformat

sts 	UCSR0C,temp			; z.B.: 8 databit, odd parity,

; 2 stopbits

ldi 	temp, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)

; Enable receiver and transmitter

sts 	UCSR0B, temp		; in Register ablegen

ret					; Rücksprung

; Verzoegerungsschleife

delay:	ldi 	temp3, $07			;

WGLOOP4:	ldi 	temp1, $70			;

WGLOOP2:	ldi 	temp2, $FF			;

WGLOOP3:	dec 	temp2				;

brne 	WGLOOP3			;

dec 	temp1				;

brne 	WGLOOP2			;

dec 	temp3				;

brne 	WGLOOP4			;

ret					; Rücksprung

; Unterprogramm: Sende Byte

rs_send:	lds 	temp2, UCSR0A		; USART Statusregister laden

sbrs	temp2, 5			; UDRE0 gesetzt ?

rjmp	rs_send			; wenn nein, warte

sts 	UDR0, w			; sende Byte

wait:		lds	temp, UCSR0A		; USART Statusregister laden

sbrs	temp, 6			; TCX0 gesetzt ?

rjmp	wait				; wenn nein, warte

ret					; Rücksprung