Grüßgott

Ich möchte ein 2*16 Zeichen Display mit einem HD44100H Controller ansteuern.

Aber was muss ich bei 30h tun?

Danke

8-Bit Datenbus

15ms warten, nachdem Betriebsspannung min.

+4,5V erreicht hat.



30h ins Steuerregister (RS=0) schreiben



4,1ms warten



30h ins Steuerregister (RS=0) schreiben



100µs warten



30h ins Steuerregister (RS=0) schreiben



ab hier vor jedem Zugriff das Busy-Flag prüfen



Befehl System Set (s.u.) ins Steuerregister

schreiben: bei einzeiligen Displays im allgemeinen

30h, bei mehrzeiligen 38h



Die Befehle Display on/off, Clear Display, Cursor

home und Entry mode set (s.u.) mit den

gewünschten Einstellungen schreiben