Diese Steuerung habe ich mir gebaut und programmiert damit die Übergardienen automatisch sich schließen und morgens sich wieder öffnen. Um die Steuerung unabhängig von Eingriffen und komfortable zu machen habe ich einige zusätzliche Funktionen mit implementiert.

Nach dem Start befindet sich die interne Uhr auf Null, mit einigen Defaultwerten für diverse Schaltzeiten. Bei angeschlossenem DCF77 Modul und guten Empfang stellt sich die Uhr innerhalb weniger Minuten (ca. 3min) selbst. Problematisch ist allerdings die Versorgung der Spannung aus Schaltnetzteilen. Ich habe einige gefunden, bei denen sich kein störungsfreier Empfang ermöglichen ließ. Zum Glück nicht bei allen.  Nach dem sich die Uhr gestellt hat läuft das programmierte Programm automatisch ab.

- Einschalten der Relais zum Schließen der Vorhänge, entsprechend des Sonnenunterganges. (Astrozeiten)

- Einschalten der Relais zum Öffnen der Vorhänge, abhängig vom Wochentag.

- Einschalten der Nachbeleuchtung nach dem Schließen der Vorhänge

- Ausschalten der Nachtbeleuchtung zur programmierten Zeit, Default 1:00 Uhr.

- Anzeige der Zeit und des Datums auf einem LCD-Display (8 x 2 Reihen).

- Menüfunktion mit zwei Tasten zum Ändern von Werten, wie wann das Nachtlicht sich ausschaltet.

- Stellfunktion der Uhr wenn kein DCF-Modul benutzt wird oder kein Empfang möglich ist.

Die beiden Relais steuern den Motor für den Seilzug mit Rechts- oder Linkslauf. Zum Kurzschlussschutz schaltet ein Relais die Spannung und das andere die Richtung und damit die Umpolung des Motors. Beim Schließen der Vorhänge wird der Motor für eine vordefinierte Zeitspanne von 41 Sekunden eingeschaltet und beim Öffnen für 48 Sekunden. Diese Zeitspannen lassen sich per Menü umprogrammieren und im internen EEPROM des ATmega speichern.

Zeitgleich nach dem Schließen der Vorhänge wird das Nachtlicht für 90 Sekunden zugeschaltet und jede Minute erneut für 90 Sekunden aktiviert. Erst nach Erreichen der vordefinierten Zeit von 1:00 Uhr (ebenfalls umprogrammierbar) erfolgt keine erneute Aktivierung und das Licht geht nach 90 Sekunden aus. Diese unübliche Vorgehensweise ist dem RF-Modul geschuldet. Um Leitungen zu vermeiden sendet das RFM02 jede Minute ein Kommando zum Einschalten für eine definierte Zeit. Empfangsfehler werden korrigiert durch erneutes Senden in der nachfolgenden Minute. Ohne RF-Modul wird der Impuls an einem Relais geschaltet. Solange der Einschaltimpuls jede Minute erneut gesendet wird ist das LED-Nachtlicht an. Zusätzlich wird noch die aktuelle Zeit per RFM gesendet. Es ist möglich auch zusätzliche Kommandos dem RF-Modul zu übergeben und an unterschiedliche Empfänger zu senden.

Aufbau der Programmierung:

Die interne Uhr läuft mit dem CTC1 und count compare match. Die 8 Mhz werden mit 50000 * 20, Vorteiler 8 geteilt und somit die Sekunden gezählt. Ein Angleichen ist notwendig, wenn die Zeit abweicht. In der Interuptroutine werden dann Stunde, Tag, Monat und Jahr weiter gezählt, entsprechend des Datums. Das Schaltjahr wird bis 2196 berücksichtigt  (eigentlich wird nur das Jahr 2200 und 2300 falsch gewertet).

DCF77: Mit dem CTC0 wird der Eingang mit dem Impulssignal aus dem Funkempfänger abgetastet. Es wird nach der maximalen Pause gesucht, welche am Ende der Minute gesendet wird. Immer wenn ein Low-Signal anliegt wird der Wert DCFcount um eins erhöht, solange bis High-Signal anliegt. Der Zählwert stellt die Low-Zeit dar. Ein Wert über 200 zeigt das Ende der Minute an. Ein Wert um 98 sagt aus, dass das davor gesendete Bit high war. Ein Wert um 112 sagt aus, dass das davor gesendete Bit low war. Diese Information wird zum dekodieren der Zeit- und Datumsinformation genutzt. Somit braucht man nicht zusätzlich die high Zeiten auswerten. Nach dem Finden des Synchronbits geht es auch gleich los mit der Dekodierung. Zur Fehlererkennung werden Parität und die Anzahl der Bits genutzt. Ist die Anzahl ungleich 59 ist die empfangende Information ungültig, ebenso bei unterschiedlicher Parität. Wenn der Empfang korrekt dekodiert wurde wird die interne Uhr synchronisiert. Im optimalen Fall jede Minute.

Menü: Das Menü stellt sich automatisch nach 120 Sekunden wieder auf die Standartanzeige, welche aus Uhrzeit und Datum mit Wochentag besteht, zurück. Das Jahr wird nur intern dargestellt und nur beim Stellen auf dem LCD angezeigt. Intern wird mit der Variablen MenuCount und einer case-Schleife die Auswahl der einzelnen Funktionen aufgerufen. Die Struktur besteht aus einer reinen Anzeige von Zeiten und Variablen, bzw. aus- und einschalten der Automatiken und einem zweiten Menü zum Setzen von Zeit, Datum und Schaltzeiten. Der größte Teil des Programmkodes wird für die Menüsteuerung verwendet.

Struktur: 	- Anzeige Zeit und Datum (default)

- Automatik on – off

- Licht an – aus

- Open Vorhänge

- Close Vorhänge

- automatische Öffnungszeit (abhängig vom Wochentag)

- automatische Schließungszeit (Astrozeit abhängig vom Datum)

- Anzeige Variablen:		Zählwert Low-Zeit DCF77

# für high Signal DCF77

empfangender Wert von DCF77

Timer bis Menü zurückgesetzt wird (120s)

- flags –Register: Erklärung im Programm

- SetMenu:	- setze Stunde

- setze Minute

- setze Monat

- setze Tag

- setze Jahr (default 2013)

- setze Wochentag (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) ER = ERROR

- Sekunden für Motor an Vorhang zu

- Sekunden für Motor an Vorhang auf

- Ausschaltzeit für Nachtlicht Stunde

- Ausschaltzeit für Nachtlicht Minute

- setzte Sommer- Winterzeit (MEZ-MESZ)

- speicher Daten in EEPROM (Motor sek. und Ausschaltzeit)

RFM02-Transmitter:

Jede Minute (wenn Nachtlicht eingeschaltet) wird ein Kommando mit Adresse, Kommando, Zeit und Datum gesendet. Nähere Erläuterungen  stehen in RFM02S.inc.

Nach langer Testphase konnte ich die eigentlich für 868 Mhz gedachten Module nur in den 434 Mhz Band zur Funktion überredet werden. Wahrscheinlich ein falsches Branding. Der Empfänger existiert zurzeit nur als Testmodul und wird noch nachgereicht.

Das LCD ist von pollin.de und wird dem Datenblatt entsprechend angesteuert.

Das ganze Programm ist eine erste funktionsfähige Version und bestimmt noch optimierungsfähig. Obwohl ich schon versuchte gleich sparsam mit Kode umzugehen 

Anschlüsse sind änderbar, stehen aber in der Definitionsdatei (.inc) Viel Spaß.