Timer0 :

Das nächste Programm sorgt dafür, daß die LED's an Port B im Abstand von ca. einer Sekunde

ein- und ausgeschaltet werden. Dazu wird ein von Timer0 ausgelöster Interrupt genutzt.

Zum Einsatz kommen folgende Register: SP, DDRB, TIMSK, TCNT0, TCCR0.

Der Timer wird eingeschaltet über Register TCCR0. Solange dort 000 in den untersten Bits

ist, tut sich garnichts (da der Timer ausgeschaltet ist). Wenn 101 in die untersten

Bits geschrieben wird, dann wird Timer0 gestartet mit einem Vorteiler von 1024. Das bedeutet,

daß Timer0 immer nach 1024 Quartz-Takten einen Zähler inkrementiert, der in dem Register

TCNT0 gehalten wird. Sobald dieses Register überfließt (also durch ein weiteres

Inkrementieren wieder auf 0000 0000 springt), wird der Interrupt ausgelöst.

Damit dieser Interrupt tatsächlich einen Interrupt-Handler startet, muß der Timer0

Interrupt explizit aktiviert werden (über Register TIMSK) und außerdem sind mit dem

Befehl "sei" generell Interrupts zu aktivieren.

Das Zählregister TCNT0 ist dabei vorbelegt mit dem Wert 256 - 244. Timer0 inkrementiert

also 244 mal, bevor er den Interrupt auslöst. Damit sind seit dem (Neu-)Starten des Timer

244 * 1024 Taktzyklen vergangen, also ca. 250 000 Taktzyklen. Bei einem 8MHz Quartz

sind das ca. 1/32 Sekunden. Damit die LED's im Abstand von ca. 1 Sekunde blinken, wird

im Interrupt-Handler ein weiterer Zähler geführt. Der sorgt dafür, daß nur nach jeweils

32 Interrupts die Bits umgedreht werden, die an PORTB die Lämpchen leuchten lassen.

Hier ein Programmbeispiel:

timer0.asm

.include "4433def.inc"  ;ggf. anpassen.

.def temp = r16

.def counter = r17

.def leds = r18

.equ start = 256 - 244 ;  bei 8 MHz entspricht das ca. 1/32 sec

.equ loops = 32;

rjmp reset           ; Reset Handler

reti					       ; IRQ0 Handler

reti					       ; IRQ1 Handler

reti                 ; Timer1 Capture Handler

reti                 ; Timer1 compare Handler

reti                 ; Timer1 Overflow Handler

rjmp timer0          ; Timer0 Overflow Handler

reti                 ; SPI Transfer Complete Handler

reti                 ; UART RX Complete Handler : RXCIE

reti                 ; UDR Empty Handler

reti                 ; UART TX Complete Handler

reti                 ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler

reti                 ; EEPROM Ready Handler

reti                 ; Analog Comparator Handler

reset:

ldi temp, RAMEND

out SP, temp	; set stack pointer

ldi temp, 0xFF

out DDRB, temp ; PORTB configured for output

ldi temp, 0xFF

out PORTB, leds ; LEDs ausschalten

ldi temp, 1<<TOIE0  ; 0000 0010

out TIMSK, temp  ; timer 0 interrupt ein

ldi temp, start

out TCNT0, temp ; Startwert des Timers

ldi temp, 0b00000101

out TCCR0, temp  ; ; Timer starten mit Vorteiler 1024

ldi counter, loops

ldi leds, 0xFF

sei ; interrupts generell aktivieren

main:

loop:

rjmp loop

;--------------------------------------------------

timer0:

dec counter

brne restart

ldi counter, loops

com leds

out PORTB, leds

restart:

ldi temp, start

out TCNT0, temp ; Timer fängt wieder von vorn an

reti

_____________________________________________________________________

Timer1 :

Das folgende Programm hat den gleichen Effekt, aber diesmal wird Timer1 genutzt,

dessen Zähler mit 16 Bit arbeitet und der damit bis zu 65536 mal inkrementieren kann bis

zum Auslösen des Interrupts. Konkret werden die beiden Zähl-Register TCNT1H und TCNT1L

vorbelegt mit insgesamt 65536 - 7812. Damit wird der Interrupt ausgelöst nach

7812 * 1024 Taktzyklen, also 7999488, was bei einem 8 MHz Quartz annähernd 1 Sekunde dauert.

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß in beiden Fällen (timer0.asm und timer1.asm)

die eigentliche Rechenleistung des MC weitgehend ungenutzt bleibt. Das Hauptprogramm macht

nichts, außer sich selbst mit einer Schleife zu beschäftigen. Der MC ist also für weitere

Aufgaben durchaus noch einsetzbar (Taster abfragen, Motoren steuern etc.).

main:

loop:

rjmp loop

Hier das Beispielprogramm:

timer1.asm

.include "4433def.inc"

.def temp = r16

.def leds = r17

.equ start = 65536 - 7812;   2 hoch 16 minus 7812

.equ highValue = high(start)

.equ lowValue  = low(start)

rjmp reset           ; Reset Handler

reti					       ; IRQ0 Handler

reti					       ;IRQ1 Handler

reti                 ; Timer1 Capture Handler

reti                 ; Timer1 compare Handler

rjmp timer1          ; Timer1 Overflow Handler

reti                 ; Timer0 Overflow Handler

reti                 ; SPI Transfer Complete Handler

reti                 ; UART RX Complete Handler : RXCIE

reti                 ; UDR Empty Handler

reti                 ; UART TX Complete Handler

reti                 ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler

reti                 ; EEPROM Ready Handler

reti                 ; Analog Comparator Handler

reset:

ldi temp, RAMEND

out SP, temp	; set stack pointer

ldi temp, 0xFF

out DDRB, temp ; PORTB configured for output

ldi leds, 0xFF

out PORTB, leds ; LEDs ausschalten

ldi temp, 1<<TOIE1  ; 1000 0000

out TIMSK, temp  ; Timer 1 interrupt ein

; Startwert des Timers einstellen:

ldi temp, highValue

out TCNT1H, temp

ldi temp, lowValue

out TCNT1L, temp

ldi temp, 0b00000101

out TCCR1B, temp  ; Timer 1 starten mit Vorteiler 1024

sei ; interrupts generell aktivieren

main:

loop:

rjmp loop

;--------------------------------------------------

timer1:

com leds

out PORTB, leds

; Startwert des Timers neu einstellen:

ldi temp, highValue

out TCNT1H, temp

ldi temp, lowValue

out TCNT1L, temp

reti

__________________________________________________________________________________