#ifndef _CONFIG_H_

#define _CONFIG_H_

//ETH_M32_EX (www.ulrichradig.de)

#define USE_ENC28J60	1

//Holger Buss (www.mikrocontroller.com) Mega32-Board

#define USE_RTL8019		0

//Konfiguration der PORTS (HEX)

//1=OUTPUT / 0=INPUT

#define OUTA 		0x07

#define OUTC 		0x06

#define OUTD 		0x00

//Achtung!!!! an PORTB ist der ENC

//nur ändern wenn man weiß was man macht!

//Watchdog timer for the ENC2860, resets the stack if timeout occurs

#define WTT 1200 //Watchdog timer in timer interrupt

//NTP refresh before stack timeout occurs...

#define NTP_REFRESH 1140

//Umrechnung von IP zu unsigned long

#define IP(a,b,c,d) ((unsigned long)(d)<<24)+((unsigned long)(c)<<16)+((unsigned long)(b)<<8)+a

//IP des Webservers und des Routers

#define MYIP		IP(192,168,2,99)

#define ROUTER_IP	IP(192,168,2,1)

//Netzwerkmaske

#define NETMASK		IP(255,255,255,0)

//Art-Net

#define USE_ARTNET   0

//DHCP-Server

#define USE_DHCP    0 //1 = DHCP Client on

//DNS-Server

#define USE_DNS     0 //1 = DNS Client on

#define DNS_IP      IP(192,168,0,1)

//IP des NTP-Servers z.B. Server 1.de.pool.ntp.org

#define USE_NTP		1 //1 = NTP Client on

#define NTP_IP		IP(77,37,6,59)

//Broadcast-Adresse für WOL

#define USE_WOL			0 //1 = WOL on

#define WOL_BCAST_IP	IP(192,168,0,255)

#define WOL_MAC 		{0x00,0x1A,0xA0,0x9C,0xC6,0x0A}

//MAC Adresse des Webservers

#define MYMAC1	0x00

#define MYMAC2	0x20

#define MYMAC3	0x18

#define MYMAC4	0xB1

#define MYMAC5	0x15

#define MYMAC6	0x6F

//Taktfrequenz

//#define F_CPU 20000000UL

#define F_CPU 16000000UL

//#define F_CPU 12000000UL

//#define F_CPU 14745600UL

//#define F_CPU 11059200UL

//Timertakt intern oder extern

#define EXTCLOCK 1 //0=Intern 1=Externer Uhrenquarz

//Baudrate der seriellen Schnittstelle

#define BAUDRATE 9600

//LCD Routinen mit einbinden

#define USE_SER_LCD		0

//LCD im 4Bit Mode oder seriell

#define USE_LCD_4Bit	0

//AD-Wandler benutzen?

#define USE_ADC			0

//Kamera mit einbinden

//Kamera arbeitet nur mit einem 14,7456Mhz Quarz!

#define USE_CAM			0

#define USE_SERVO		0

//In cam.c können weitere Parameter eingestellt werde

//z.B. Licht, Kompression usw.

//Auflösungen

//0 = 160x120 Pixel kürzer (zum testen OK ;-)

//1 = 320x240 Pixel ca. 10 Sek. bei einem Mega644

//2 = 640x480 Pixel länger (dauert zu lang!)

#define CAM_RESOLUTION	0

//Webserver mit Passwort? (0 == mit Passwort)

#define HTTP_AUTH_DEFAULT	0

//AUTH String "USERNAME:PASSWORT" max 14Zeichen

//für Username:Passwort

#define HTTP_AUTH_STRING "admin:uli1"

//#define HTTP_AUTH_STRING "user:pass"

//Email vesand benutzen? Konfiguration des

//Emailclient in der Sendmail.h

#define USE_MAIL        0

//Empfang von Wetterdaten auf der Console (über HTTP_GET)

#define GET_WEATHER     0

//Commandos und Ausgaben erfolgen über Telnet

#define CMD_TELNET      0

#endif //_CONFIG_H

Zuerst keine Verbindung. Weder zum Router noch zur Platine.

Danach direkte Verbindung zwischen Platine und PC. Die oben eingestellte IP 192.168.2.99 ist nicht zu finden