# Anleitung für WINAVR unter WINDOWS XP	 16.06.03

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&release_id=160550

http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

Installiere WINAVR  					z.B: E:\Winavr

Installiere WINAVR- AVRCOFFBETA

-> E:\Winavr  neuen Ordner für Projekte erstellen -> 	E:\Winavr\Projekte\Test

-> E:\Winavr\samples und kopiere makefile.cof in    	 E:\Winavr\Projekte\Test

Endung .cof von makefile.cof entfernen -> makefile

(-> E:\Winavr\ samples

öffne mit einem Editor die gcc2.bat :
@set PATH=e:\winavr\bin;e:\winavr\utils\bin     		  :diese Zeile mit einfügen

make.exe %1 >c:\tempfile 2>&1)

In E:\Winavr\pn\pn.exe starten

Unter Tools-> Options->Tools,  für Scheme  C/C++ wählen-> Add

Dann folgende Einstellungen vornehmen:

File->New ->C/C++

Leeres Blatt speichern unter

E:\Winavr\Projekte\Test\test.c

Öffne E:\Winavr\Projekte\Test\makefile

Ziele 33:

MCU = ATMEGA8        (z.B.)

Ziele 33:

TARGET  = test

Ziele 149:

DIRAVR = E:\Winavr

Dann schreiben wir ein kleines Programm

für den ersten Testlauf:

Dann auf Tools und go:

Dann sollte es so aussehen wie hier rechts->

Um das Programm simulieren zu können installieren wir AVR Studio 4.7.240.

Vor der Simulation muss noch die eben erzeugte test.elf Datei in die test.coff konvertiert werden:

In das Eingabeanforderungfenster ( Start-Zubehör-Eingabeanforderung) eingeben

-> E:\Winavr\Projekte\Test>make extcoff

Nun das eben erzeugte test.cof in AVR Studio öffnen:

Debug Platform: 	AVR Simulator

Device: 		Atmega8

Und fertig.