Protokolldatei des Logik-Compilers GalAsm,

Ver.1.5 (Linux) (26.Dec.1995) von V.Bosch

Bearbeitete Datei: 7bitz.eqn

Ziel PLD         : GAL20V8

Pinbelegung des PLDs:

====================

__________

--+   \__/   +--

Clk      -> | 1|          |24|       Vcc

==+          +==

D0       -> | 2|          |23|  <-   Carryin

==+          +==

D1       -> | 3|          |22|  =:>  Q0

==+          +==

D2       -> | 4|          |21|  =:>  Q1

==+          +==

D3       -> | 5|          |20|  =:>  Q2

==+          +==

D4       -> | 6|          |19|  =:>  Q3

==+          +==

D5       -> | 7|          |18|  =:>  Q4

==+          +==

D6       -> | 8|          |17|  =:>  Q5

==+          +==

Ld       -> | 9|          |16|  =:>  Q6

==+          +==

Clr      -> |10|          |15|   ->  Carryout

==+          +==

Nc1      X  |11|          |14|   X   Nc2

==+          +==

Gnd         |12|          |13|  <-   OE

--+__________+--

Legende:  ->: kombinatorischer Aus- bzw Eingang

=:>: sequentieller (registered) Ausgang

<->: kombinator. Aus- und Eingang (Tristate)

X : nicht benutzt, sollte auf Gnd gelegt werden

Architekturkontrollbits:

=======================

Syn   = 0

AC0   = 1

Q0      : AC1(1)=0, XOR(1)=1

Q1      : AC1(2)=0, XOR(2)=1

Q2      : AC1(3)=0, XOR(3)=1

Q3      : AC1(4)=0, XOR(4)=1

Q4      : AC1(5)=0, XOR(5)=1

Q5      : AC1(6)=0, XOR(6)=1

Q6      : AC1(7)=0, XOR(7)=1

Carryout: AC1(8)=1, XOR(8)=1

Konfiguration der OLMCs:

=======================

OLMC 1 (Pin 22):  Q0       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 2 (Pin 21):  Q1       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 3 (Pin 20):  Q2       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 4 (Pin 19):  Q3       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 5 (Pin 18):  Q4       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 6 (Pin 17):  Q5       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 7 (Pin 16):  Q6       seq.Ausg.,Freig.:/OE, r�ckgek.

OLMC 8 (Pin 15):  Carryout kombinat. Ausg.