2. Gegeben sei ein Koaxialkabel vom Typ RG58U mit einem Wellenwiderstand von ZL=50, das bei einer Frequenz von 100MHz eine Dämpfung von 11dB auf l=100m Länge hat. Dieses Kabel wird gemäß Bild 2 an eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand von RG=50 angeschlossen. Die Spannungsquelle hat eine Amplitude von U=6Vbei einer Frequenz von 100MHz.

2.1 Berechnen Sie die Spannungsamplitude der vorwärts ausbreitenden Welle bei x=0! (Falschwert Up|x=0=1V) (2P)

2.2 Bestimmen Sie die Dämpfungskonstante  ! (Falschwert =0,02/m)(2P)

2.3 Berechnen Sie die Spannungsamplitude der vorwärts ausbreitenden Welle bei x=l! (Falschwert Up|x=0=1V)(2P)

An der Stelle x=l wird eine Lastimpedanz Z2 angeschlossen, die aus einer Serienschaltung eines 100-Widerstands mit einem 20pF-Kondensator besteht.

2.4 Berechnen Sie die in der Lastimpedanz Z2 in Wärme umgesetzte Leistung PL !(4P)