Headerfile:

// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus

// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung

//

#ifndef LCD_H

#define LCD_H

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000

#endif

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen

// Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4

// Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen

// LCD DB0-DB7 <--> PORTA Bit PA0-PA7

#define  LCD_PORT			PORTA

#define  LCD_DDR			DDRA

#define  LCD_CTRL_PORT		PORTB

#define  LCD_CTRL_DDR	       DDRB

//LCD DB0 – DB7 <-->PORTA Bit PA0-PA7

#define LCD_DB	    PA0

#define LCD_DB1	    PA1

#define LCD_DB2	    PA2

#define LCD_DB3	    PA3

#define LCD_DB4	    PA4

#define LCD_DB5	    PA5

#define LCD_DB6	    PA6

#define LCD_DB7	    PA7

//LCD Steuersignale RS und EN am Control Port

// LCD RS <--> PORTB Bit PB2 (RS: 0 = Data, 1 Command)

#define LCD_RS        PB2

//  LCD EN      <-->  PORTC Bit PB0     (EN: 1-Impuls für Daten)

#define LCD_EN        PB0

#endif // LCD_PORTS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden)

#define LCD_BOOTUP_MS           15

#define LCD_ENABLE_US           20

#define LCD_WRITEDATA_US        46

#define LCD_COMMAND_US          42

#define LCD_SOFT_RESET_MS1      5

#define LCD_SOFT_RESET_MS2      1

#define LCD_SOFT_RESET_MS3      1

#define LCD_SET_4BITMODE_MS     5

#define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS    2

#define LCD_CURSOR_HOME_MS      2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Zeilendefinitionen des verwendeten LCD

// Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen

// Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden

#define LCD_DDADR_LINE1         0x00

#define LCD_DDADR_LINE2         0x40

#define LCD_DDADR_LINE3         0x10

#define LCD_DDADR_LINE4         0x50

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.

void lcd_init(void);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// LCD löschen

void lcd_clear(void);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte

void lcd_home(void);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Cursor an eine beliebige Position

void lcd_setcursor(uint8_t spalte, uint8_t zeile);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition

void lcd_data(uint8_t data);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition

void lcd_string(const char *data);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens.

// data muss auf ein Array[8] mit den Zeilencodes des zu definierenden Zeichens

// zeigen

void lcd_generatechar(uint8_t code, const uint8_t *data);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Ausgabe eines Kommandos an das LCD.

void lcd_command(uint8_t data);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// LCD Befehle und Argumente.

// Zur Verwendung in lcd_command

// Clear Display -------------- 0b00000001

#define LCD_CLEAR_DISPLAY       0x01

// Cursor Home ---------------- 0b0000001x

#define LCD_CURSOR_HOME         0x02

// Set Entry Mode ------------- 0b000001xx

#define LCD_SET_ENTRY           0x04

#define LCD_ENTRY_DECREASE      0x00

#define LCD_ENTRY_INCREASE      0x02

#define LCD_ENTRY_NOSHIFT       0x00

#define LCD_ENTRY_SHIFT         0x01

// Set Display ---------------- 0b00001xxx

#define LCD_SET_DISPLAY         0x08

#define LCD_DISPLAY_OFF         0x00

#define LCD_DISPLAY_ON          0x04

#define LCD_CURSOR_OFF          0x00

#define LCD_CURSOR_ON           0x02

#define LCD_BLINKING_OFF        0x00

#define LCD_BLINKING_ON         0x01

// Set Shift ------------------ 0b0001xxxx

#define LCD_SET_SHIFT           0x10

#define LCD_CURSOR_MOVE         0x00

#define LCD_DISPLAY_SHIFT       0x08

#define LCD_SHIFT_LEFT          0x00

#define LCD_SHIFT_RIGHT         0x04

// Set Function --------------- 0b001xxxxx

#define LCD_SET_FUNCTION        0x20

#define LCD_FUNCTION_4BIT       0x00

#define LCD_FUNCTION_8BIT       0x10

#define LCD_FUNCTION_1LINE      0x00

#define LCD_FUNCTION_2LINE      0x08

#define LCD_FUNCTION_5X7        0x00

#define LCD_FUNCTION_5X10       0x04

#define LCD_SOFT_RESET          0x30

// Set CG RAM Address --------- 0b01xxxxxx  (Character Generator RAM)

#define LCD_SET_CGADR           0x40

#define LCD_GC_CHAR0            0

#define LCD_GC_CHAR1            1

#define LCD_GC_CHAR2            2

#define LCD_GC_CHAR3            3

#define LCD_GC_CHAR4            4

#define LCD_GC_CHAR5            5

#define LCD_GC_CHAR6            6

#define LCD_GC_CHAR7            7

// Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx  (Display Data RAM)

#define LCD_SET_DDADR           0x80

#endif

Lcd.c-File

// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus

// http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780

// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung

//

// Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar

#include <avr/io.h>

#include "lcd.h"

#include <util/delay.h>

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Erzeugt einen Enable-Puls

static void lcd_enable(void)

{

LCD_CTRL_PORT |= (1 << LCD_EN); //Enable auf 1 setzen

_delay_us(LCD_ENABLE_US);	    //kurze Pause

LCD_CTRL_PORT &= ~(1 << LCD_EN);//Enable auf 0 setzen

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD

static void lcd_out(uint8_t data)

{

data &= 0xF0;

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB1)); //obere 4 Bit maskieren

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB2)); //Maske löschen

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB3));

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB4));

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB5));

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB6));

LCD_PORT &= ~(0xF0 >> (4 - LCD_DB7));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB1)); //Bits setezn

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB2));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB3));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB4));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB5));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB6));

LCD_PORT &= (data >> (4 - LCD_DB7));

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.

void lcd_init(void)

{

//verwendete Pins auf Ausgang schalten

LCD_DDR = 0xff;

LCD_PORT = 0x00;

LCD_CTRL_PORT = 0x00;

LCD_CTRL_DDR = 0xff;

// warten auf die Bereitschaft des LCD

_delay_ms(LCD_BOOTUP_MS);

// Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung

lcd_out(LCD_SOFT_RESET);

_delay_ms(LCD_SOFT_RESET_MS1);

lcd_enable();

_delay_ms(LCD_SOFT_RESET_MS2);

lcd_enable();

_delay_ms(LCD_SOFT_RESET_MS3);

// 4-bit Modus aktivieren

lcd_out(LCD_SET_FUNCTION |

LCD_FUNCTION_4BIT);

_delay_ms(LCD_SET_4BITMODE_MS);

// 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7

lcd_command(LCD_SET_FUNCTION |

LCD_FUNCTION_4BIT |

LCD_FUNCTION_2LINE |

LCD_FUNCTION_5X7);

// Display ein / Cursor aus / Blinken aus

lcd_command(LCD_SET_DISPLAY |

LCD_DISPLAY_ON |

LCD_CURSOR_OFF |

LCD_BLINKING_OFF);

// Cursor inkrement / kein Scrollen

lcd_command(LCD_SET_ENTRY |

LCD_ENTRY_INCREASE |

LCD_ENTRY_NOSHIFT);

lcd_clear();

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Sendet ein Datenbyte an das LCD

void lcd_data(uint8_t data)

{

LCD_CTRL_PORT |= ~(1 << LCD_RS); //RS auf 0 setzen

lcd_out(data);      //zuerst die oberen

lcd_out(data << 4); //dann die unteren

_delay_us(LCD_COMMAND_US);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Sendet einen Befehl an das LCD

void lcd_command(uint8_t data)

{

lcd_command(LCD_CLEAR_DISPLAY);

_delay_ms(LCD_CLEAR_DISPLAY_MS);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays

void lcd_clear(void)

{

lcd_command(LCD_CLEAR_DISPLAY);

_delay_ms(LCD_CLEAR_DISPLAY_MS);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Sendet den Befehl: Cursor Home

void lcd_home(void)

{

lcd_command(LCD_CURSOR_HOME);

_delay_ms(LCD_CURSOR_HOME_MS);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Setzt den Cursor in Spalte x (0..15) Zeile y (1..4)

void lcd_setcursor(uint8_t x, uint8_t y)

{

uint8_t data;

switch (y)

{

case 1:    // 1. Zeile

data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x;

break;

case 2:    // 2. Zeile

data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x;

break;

case 3:    // 3. Zeile

data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x;

break;

case 4:    // 4. Zeile

data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x;

break;

default:

return;                                   // für den Fall einer falschen Zeile

}

lcd_command(data);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Schreibt einen String auf das LCD

void lcd_string(const char *data)

{

while (*data != '\0')

lcd_data(*data++);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Schreibt ein Zeichen in den Character Generator RAM

void lcd_generatechar(uint8_t code, const uint8_t *data)

{

// Startposition des Zeichens einstellen

lcd_command(LCD_SET_CGADR | (code << 3));

// Bitmuster übertragen

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)

{

lcd_data(data[i]);

}

}

Hauptprogramm

#include <avr/io.h>

//

// Anpassungen im makefile:

//    ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen

//    lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen

//

#include <avr/io.h>

#include "lcd.h"

int main(void)

{

// Initialisierung des LCD

// Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken

// verschwunden sein

lcd_init();

// Text in einzelnen Zeichen ausgeben

lcd_data('T');

lcd_data('e');

lcd_data('s');

lcd_data('t');

// Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen

lcd_setcursor(0, 2);

// erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String

lcd_string("Hello World!");

while (1)

{

}

return 0;

}