Thermo-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | T11T12T13T141 | T21T22T23T241 | T31T32T33T341 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___0___ | _0..7_V | ____0.1°___ | ____1°_____ | ____10°____ | _Check_ | _Summe_ |

V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)

ThermoHygro-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | T11T12T13T141 | T21T22T23T241 | T31T32T33T341 | F11F12F13F141 | F21F22F23F241 | F31F32F33F341 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___1___ | _0..7_V | ____0.1°___ | ____1°_____ | ____10°____ | ____0.1%___ | ____1%_____ | ____10%____ | _Check_ | _Summe_ |

V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
F1..F3: 3 * 4Bit Feuchte (BCD)

Regen-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A301 | C11C12C13C141 | C21C22C23C241 | C31C32C33C341 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___2___ | _0..7_0 | ____LSN____ | ____MID____ | ____MSN____ | _Check_ | _Summe_ |

C1..C3: 12 Bit Zählerstand
Jedesmal, wenn die Wippe kippt, wird ein Impuls gezählt. Sollten Übertragungsprobleme auftreten, wird beim nächsten Senden trotzdem der korrekte Regenwert übertragen.

Wind-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | W11W12W13W141 | W21W22W23W241 | W31W32W33W341 | R11R12R13R141 | R21R22R23R241 | R31R32B1B21 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___3___ | _0..7_V | _0.1 km/h__ | ___1 km/h__ | __10 km/h__ | ____1°_____ | ____10°____ | _100°__B_ | _Check_ | _Summe_ |

V: 100 km/h Windgeschwindigkeit
W1..W3: 3 * 4Bit Windgeschwindigkeit (BCD)
R1..R3: 2½ * 4Bit Windrichtung (BCD)
B: Schwankungsbreite (0 = ±0°, 1 = ±22.5°, 2 = ±45°, 3 = ±67.5°)

ThermoHygroBaro-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | T11T12T13T141 | T21T22T23T241 | T31T32T33T341 | F11F12F13F141 | F21F22F23F241 | F31F32F33F341 | B11B12B13B141 | B21B22B23B241 | B31B32B33B341 | X1X2X3X41 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___4___ | _0..7_V | ____0.1°___ | ____1°_____ | ____10°____ | ____0.1%___ | ____1%_____ | ____10%____ | ____1 hPa__ | ___10 hPa__ | __100 hPa__ | _Summe1_ | _Check_ | _Summe_ |

V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
F1..F3: 3 * 4Bit Feuchte (BCD)
B1..B3: 3 * 4Bit Luftdruck (BCD) - 200 hPa. Da mit 3 BCD-Ziffern nur ein Bereich bis 999 hPa möglich ist, werden 200 hPa als Offset abgezogen, sodass ein Messbereich von 200 hPa bis 1199 hPa entsteht.
X1..X4: Summe der Nibble von Typ bis B3, unteren 4 Bit abschneiden und +3 hinzuaddieren.

Helligkeits-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A301 | L11L12L13L141 | L21L22L23L241 | L31L32L33L341 | M11M12M13M141 | N11N12N13N141 N21N22N23N241 N31N32N33N341 Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___5___ | _0..7_0 | ____1er____ | ____10er___ | ___100er___ | _Multiplikator__ | ____Null____ ____Null____ ____Null____ __Check__ | _Summe_ |

L1..L3: 3 * 4Bit Helligkeit [Lux] (BCD)
F1..F3: Multiplikator ( 0 = *1, 1 = *10, 2 = *100, 3 = *1000)

Strahlungsleistungs-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A301 | W11W12W13W141 | W21W22W23W241 | W31W32W33W341 | M11M12M13M141 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___6___ | _0..7_0 | ____1er ____ | ____10e r____ | ____100er ___ | _Multiplikator__ | __Check__ | _Summe_ |

L1..L3: 12 Bit Strahlungsleistung [1 Watt/m2]???
F1..F3: Multiplikator ( 0 = *1, 1 = *10, 2 = *100, 3 = *1000)

Kombi-Sensor:

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | T11T12T13T141 | T21T22T23T241 | T31T32T33T341 | F11F12F13F141 | F21F22F23F241 | W11W12W13W141 | W21W22W23W241 | W31W32W33W341 | C11C12C13C141 | C21C22C23C241 | C31C32C33C341 | Y1Y2Y3Y41 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___7___ | 1_R_0_V | ____0.1°___ | ____1°_____ | ____10°____ | ____1%_____ | ____10%____ | _0.1 km/h__ | ___1 km/h__ | __10 km/h__ | ___R_LSN___ | ___R_MID___ | ___R_MSN___ | __SUM1___ | _Check_ | _Summe_ |

R: Regen-Sofort (1 = Regen)
V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
W1..W3: 3 * 4Bit Windgeschwindigkeit (BCD)
C1..C3: 12 Bit Zählerstand des Regens
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
F1..F2: 2 * 4Bit Feuchte (BCD) 
Y1..Y4: Summe der Nibble von Typ bis C3, unteren 4 Bit abschneiden und +2 hinzuaddieren

Generell:

Check: 	alle Nibble beginnend mit dem Typ bis Check werden XOR-verknüpft
Summe: 	alle Nibble beginnend mit dem Typ bis Check werden aufsummiert, die unteren 4 Bit abgeschnitten und dazu +5 hinzuaddiert

ThermoHygro-Sensor (Eigenentwicklung):

| 00000001 | T1T2T3T41 | A1A2A3V1 | T11T12T13T141 | T21T22T23T241 | T31T32T33T341 | F11F12F13F141 | F21F22F23F241 | F31F32F33F341 | Q1Q2Q3Q41 | S1S2S3S41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Präambel | ___9___ | _0..7_V | ____0.1°___ | ____1°_____ | ____10°____ | ____0.1%___ | ____1%_____ | ____10%____ | _Check_ | _Summe_ |

V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
F1..F3: 3 * 4Bit Feuchte (BCD)