/***************************************************************************/

/*                                                                         */

/*                 Beschleunigungssensor mit 2 Achsen                      */

/*                                                                         */

/***************************************************************************/

// Einlesen und verarbeitete Ausgabe des Beschleunigungssensors in 2 Achsen

case B_MESSEN : // a

e = 0;		// Laufvariable für die Arrays löschen

r = 0;

printf ("Daten werden eingelesen \n");

//		TMOD = TMOD & 0x0F;		// Timer 1 Control-Register wird gelöscht

T2CON = 0x40;			// Timer 2 gestoppt, kein Reload, positive Flanke für CC0

// so wird erkannt wann der Impuls beginnt.

// Priorität der Interrupts festlegen

IP0 = IP0 || 0x03;		// Interrupt 1 und 3 auf

IP1 = IP1 || 0x03;		// höchste Priorität setzen

while (e <= 1000) //&& (r <= 1000) )

{

test_X = 0;		// Testvariablen ob die ISR schon

test_Y = 0; 	// durchgelaufen ist für verschiedene Achsen

test_T2= 0;

// Interrupt enable flags im IEN0 und IEN1

EAL = 1; 	// 	All interrupt are enabled

EX1 = 0;	// 	Disable Interrupt for T1

EX3 = 0; 	//	Disable Interrupt for CC0

EX4 = 0;	//	Disable Interrupt for CC1

ET1 = 0;	// 	Disable Interrupt for T1 overflow

ET2 = 0;	//	Disable Interrupt for T2 overflow

// Timer 1 Control Byte	(Timer 1 stoppen wird erst später benutzt)

TF1 = 0;	// Timer 1 overflow bit (deleted)

TR1 = 0;	// Timer 1 run bit (deleted)

IT1 = 0; 	// Interrupt positiv flankengetriggert

// Register der Timer löschen

TL1 = 0;	// Zählregister des Timers 1

TH1 = 0;	// löschen

TL2 = 0;	// Zählregister des Timers 2

TH2 = 0;	// löschen

// Register der Capture - Unit (CC0 & CC1) vom Timer 2 löschen

//		CRCL = 0;	// Capture-Register der

//		CRCH = 0;	// CC0 und der

//		CCL1 = 0;	// CC1 löschen

//		CCH1 = 0;

//

//Mit dem Timer 1 wird die Impulsbreite für die Y-Achse gemessen.

//

while (test_Y == 0)

{

IE1 = 0;

TMOD = TMOD | 0x90;

TR1 = 1;

EX1 = 1;

}

//

//	Timer 2 in "capture mode", bei CC1 wird die Zeit T2 für beide Achsen messen.

//

while (test_T2 == 0) 	// Prüfen ob ISR nicht durchlaufen wurde

{

if (IEX4 == 1)		// Wenn die positive Flanke erkannt wurde

{

IEX4 = 0;

CCEN  = 0x04;	// CC1 capture on rising edge

T2CON = 0x41;	// startet der Timer 2 in "capture mode" bei 1MHz

EX4 = 1;		// External interrupt enable for CC1

}

}

//

// Timer 2 in "capture mode", bei CC0 wird die Impulsbreite für die X-Achse gemessen

//

while (test_X == 0)

{

if (IEX3 == 1)

{

IEX3 = 0;

CCEN = 0x01;	// CC0 wird erst auf steigende Flanke gestellt

T2CON = 0x01;	// zur Impulserkennung und dann auf fallende um

EX3 = 1;		// den Impuls zu messen.

}

}

//

// Aus den Werten der beiden Achsen (T1_X und T1_Y) und der gemeinsamen Periodendauer

// T2 wird der Beschleunigungswert ausgerechnet.

//

X = T1_X;		// Dateikonvertierung in Gleitkommazahl

Y = T1_Y;		// für die Division

Z = T2;

// Nach dem folgendem Algorithmus wird der g-Wert berechnet

// für beide Achsen mit der gemeinsamen Periodendauer T2

ACC_ARRAY_X[e] =((X/Z)-0.5)/0.125;

ACC_ARRAY_Y[e] =((Y/Z)-0.5)/0.125;

//			printf ("T1_Y = %d \n", T1_Y);

//			printf ("T2 = %d \n", T2);

//			printf ("T1_X = %d \n", T1_X);

//			printf ("ACC_X[%d] = %f g \n",e, ACC_ARRAY_X[e]);

//			printf ("ACC_Y[%d] = %f g \n",e, ACC_ARRAY_Y[e]);

e = e + 1;			// Array-Variable um 1 erhöhen

printf ("%d \n",e);

}

while (r <= 1000)

{

//			printf ("ACC_X[%d] = %f g \n",r, ACC_ARRAY_X[r]);

printf ("ACC_Y[%d] = %f g \n",r, ACC_ARRAY_Y[r]);

r = r + 1;

}

printf("%c", B_MESSEN);

break;

/***************************************************************************/

/*                                                                         */

/*               Interrupt service routines for T1 und T2                  */

/*                                                                         */

/***************************************************************************/

void timer1_Int  (void) interrupt 2	// Y-Achse T1

{

// Diese ISR wird die Impulsbreite T1 (ms) für die Y-Achse aufnehmen

// und wird dann mit der Periodendauer T2 (die für X und Y gleich ist)

// als Algorithmus die Beschleunigung ausgeben.

TR1 = 0;	//	Timer 1 gestoppt

// Timer 1 Register einlesen und g-Wert ausrechnen für Y

T1_Y = TH1;

T1_Y = T1_Y << 8;

T1_Y = T1_Y | TL1;

// Timer 1 Register löschen und Interrupt Routine verlassen

//		TH1 = 0;			// Register mit Zählwert

//		TL1 = 0;			// von T1 löschen

test_Y = 1;

//		IE1 = 0;			// Interrupt flag löschen

EX1 = 0;

}

void timer2_CC0_Int  (void) interrupt 10 		// X-Achse T1

{

// Diese ISR wird die Impulsbreite für die X-Achse einlesen

// und zusammmen mit T2 den Beschlwert ausgeben

T2CON = 0x40;		//	Timer 2 stoppen

CCEN =  0x00;

// Register der CC0 einlesen und g-Wert ausrechnen für X

T1_X = CRCH;			// Wert aus den Registern der

T1_X = T1_X << 8;		// Capture-Unit auslesen

T1_X = T1_X | CRCL;

// Register von Timer 2 löschen

TL2 = 0;			// Zählregister des

TH2 = 0;			// Timers und der

// Register der CC1 löschen

CRCL = 0;			// Capture unit CC0

CRCH = 0;			// löschen

test_X = 1;		// ISR Laufvariable setzen

IEX3 = 0;

}

void timer2_CC1_Int  (void) interrupt 11		// X & Y-Achse T2

{

// Diese ISR wird die Periodendauer für die X und Y-Achse

// T2 einlesen und weiterverarbeiten

T2CON = 0x40;		//	Timer 2 stoppen

CCEN =  0x00;

// Register der CC1 einlesen und Periodendauer T2 speichern

T2 = CCH1;

T2 = T2 << 8;

T2 = T2 | CCL1;

// Register von Timer 2 löschen

TL2 = 0;

TH2 = 0;

// Register der CC1 löschen

CCL1 = 0;

CCH1 = 0;

test_T2 = 1; 		// Laufvariable setzen

IEX4 = 0;			// Interrupt flag löschen