Schritt : “ Sensorgleichung”

Man sucht nach dem Zusammenhang zwischen der zu messenden Größe M und der Messspannung U, also :

M = f ( U )

Die Sensorgleichung lässt sich mit der “ Zwei – Punkte – Formel “ ( Strahlensatz ) ermitteln, wenn zwischen M und U eine lineare Beziehung besteht und mindestens 2 Punkte bekannt sind.

M

M2

M

M1

U

U

U2

U1

M -  M1		U – U1

=

M2 – M1	           U2 – U1

Grundformel :

M2 – M1	         M2 – M1

M  = 		        * U  –  		      * U1 + M1

# U2 – U1               U2 – U1

Schritt : “ Wandlergleichung”

Man sucht den Zusammenhang zwischen der Messspannung U und dem Wandlerwert ADDAT, also :

U = f ( ADDAT )

Dieser Zusammenhang ist ausschließlich durch den AD – Wandler des 80C535 gegeben :

VAREF * F

16				     VAREF

### U =         	                      * ADDAT  +                              * B

- 16

U = gemessene Spannung

F = “ Fensterbreite”  ( 4...16,  größte Auflösung bei F = 4 )

B = “ Basis “  ( 0...12 )

B und F werden wie folgt in das DAPR – Register eingetragen :

Niederwertige 4 Bit :  B

Höherwertige  4 Bit :  B + F  ( 0000 entspricht 16 )

Bei VAREF = 5V gilt folgende Tabelle :

| B , F | U / V |
| --- | --- |
| 0 | 0.0000 |
| 1 | 0.3125 |
| 2 | 0.6250 |
| 3 | 0.9375 |
| 4 | 1.2500 |
| 5 | 1.5625 |
| 6 | 1.8750 |
| 7 | 2.1875 |
| 8 | 2.5000 |
| 9 | 2.8125 |
| 10 | 3.1250 |
| 11 | 3.4375 |
| 12 | 3.7500 |
| 13 | 4.0625 |
| 14 | 4.3750 |
| 15 | 4.6875 |
| 16 | 5.0000 (VAREF) |

Die Auswahl von B und F richtet sich nach dem Spannungshub des verwendeten Sensors.

Wird die maximale Auflösung verlangt, so muss die Messung ggf. in mehreren Bereichen mit den Basen B1, B2, ... Bn und den Fensterbreiten F1 =  F2  = ... =  Fn  =  4  erfolgen.

Der jeweils gültige Bereich muss in einer Vormessung ermittelt werden.

Am einfachsten wählt man dazu B = 0 und F = 16 .

Dabei ist es nicht notwendig die Spannung zu errechnen.

Als Auswahlkriterium kann direkt ADDAT verwendet werden.

Der momentane Messwert liegt im obersten Fenster, wenn :

ADDAT >=  ( 256 / 16 ) * Bn ist . Im nächst niedrigeren, wenn :

ADDAT >=  ( 256 / 16 ) * B (n-1) ist, usw..   Selbstverständlich kann die Abfrage auch von  “unten nach oben “ erfolgen.

3.Schritt : “ Systemgleichung “

Man erhält die Systemgleichung, indem man die Wandlergleichung in die zugehörige Sensorgleichung einsetzt.

## 2.3.2 Die  prinzipielle Temperatursensor – Schaltung

5 V

Rv = 1962 																																																			Rt1 = 1640     (0 C )								            	Rt2 = 2131     (35 C )

0 V

5V * Rt1	   5V  *  1640 

U1 = 		        =  		       =  2,276.. V

Rt1 + Rv	 1640 + 1962 

U2 = 		        =  		       =  2,603.. V

# 5V * Rt2             5V  *  2131 

Rt2 + Rv	 2131 + 1962 

Daraus folgt :

M1 =   0 C		U1 = 2,276.. V

M2 = 35 C		U2 = 2,603.. V

1.Schritt : Sensorgleichung

Nach der Grundformel von Seite 10 :

M2 – M1  	         M2 – M1

M  = 		        * U  –  		      * U1 +  M1

# U2 – U1                U2 – U1

35 C – 0 C	                         35 C – 0 C

M  =      	                            * U  –  	                                   * 2,276..V  +  0C

# 2,603..V –  2,276..V 	         2,603..V –  2,276..V

Sensorgleichung

C

M  = 107,0336391                 243,874 C

### V

2.Schritt : Wandlergleichung

Umgestellte Formel : (aufgelöst nach U3 und U4 mit 2 unterschiedlichen Temperaturen)

2,275995 V

M + 243,608   		      1

U = 				    			*  T  + U1

107,0336		            107,0336

0,009342857      z.B.-10C und + 40C

 U3  mit  -10C   =  2,182595 V

 U4  mit + 40C  =  2,649595 V

Den Wert B und F bekommt man aus der Tabelle von Seite 12.

B = 6    1,8750V ,weil U3 hat 2,182595 V und 1,8750V liegt unterhalb von 2.182595 V.

F = 3      ohne die 6 dafür 7,8,9,weil es von 1,8750V bis 2,8125V geht (errechnet = 2,649..V)

F= 3

VAREF * F

16                                          VAREF

### U =                             * ADDAT  +                              * B

256                                             16

5V * 3

16                                                 5V

U = 	                 * ADDAT  +                          * 6

256				         16

Wandlergleichung

Daraus folgt :

# U = 0,0036.. * ADDAT + 1,875

Schritt : Systemgleichung

T = 107,033.. * ( 0,0036.. * ADDAT + 1,875 ) – 243, 874

T = 107,033.. * 0,0036.. * ADDAT + 107,033.. * 1,875 – 243,874

T = 0,3853..   * ADDAT + 200,686 – 243,874

Systemgleichung

#### T = 0,3853.. * ADDAT  –  43,188

2.3.3 Die  prinzipielle Luftdrucksensor – Schaltung

1.Schritt : Sensorgleichung

Uout = UREF * ( 0,01059 * P – 0,152 )                          UREF = 5V

Uout = 0,05295  *  P  –  0,759

Umgestellt :

P = ( Uout  +  0,759 )  /  0,05295

P = 18,88574127  *  Uout  14,33427762     in kPa

Umgewandelt in hPa :

Sensorgleichung

P = 188,8574127 * Uout 143,3427762

2.Schritt : Wandlergleichung

Bei einem 10 Bit AD – Converter mit VREF =  5V errechnet sich die Spannung :

Uout = ( 5V / 1024 ) * ADDAT

Wandlergleichung

### Uout = 0,004882812 * ADDAT

3.Schritt : Systemgleichung

Da der AD – Converter im 80535 nur jeweils innerhalb eines “ Fensters” von 1,25V ein

10 Bit – Converter ist, gilt die Wandlergleichung nur innerhalb des unteren Fensters.

Bei den anderen 3 Fenstern muss zu ADDAT jeweils noch ein Sockel von 256, 512, bzw. 768 hinzuaddiert werden.

siehe Tabelle von Seite 12

- Fenster :

p =  188,8574127 ( 0,004882812 * ADDAT + 0,0000 ) + 143.3427762

p =  0,92215533 * ADDAT + 143,3427762

siehe Tabelle von Seite 12

- Fenster :

p =  188,8574127 ( 0,004882812 * ADDAT + 1,2500 ) + 143.3427762

p =  0,92215533 * ADDAT + 379,4145421

siehe Tabelle von Seite 12

- Fenster :

p =  188,8574127 ( 0,004882812 * ADDAT + 2,5000 ) + 143.3427762

p =  0,92215533 * ADDAT + 615,486308

siehe Tabelle von Seite 12

- Fenster :

p =  188,8574127 ( 0,004882812 * ADDAT + 3,7500 ) + 143.3427762

p =  0,92215533 * ADDAT + 851,5580738