#include 8051.h

.org 000h

scl                          .equ P3.5

sda                          .equ P3.7

PCF85941C_ADR               .equ 00000000b ;EEPROM 1        ;Festlegen der Adressen der einzelnen IC´s

PCF85942C_ADR               .equ 10000000b ;EEPROM 2

PCF85943C_ADR               .equ 01000000b ;EEPROM 3

PCF85944C_ADR               .equ 11000000b ;EEPROM 4

.org 0h

ajmp  start

start:

;I2C-Bus initialisieren

setb scl

setb sda

I2C_start:

;I2C-Bus starten

setb sda

setb scl

jnb sda, I2C_x40

jnb scl, I2C_x40

clr sda

nop

nop

clr scl

clr c

ajmp I2C_x41

I2C_x40:

setb c

I2C_x41:

ret

I2C_stop:

;I2C-Bus stoppen

clr sda

nop

nop

setb scl

nop

nop

nop

nop

setb sda

ret

I2C_shout:

push B                                       ;sendet ein Byte zum 24C512 beginnend mit dem

mov B, #8                                    ;niederwertigsten Bit

I2C_x42:

rlc a

mov sda, c

setb scl

nop

nop

nop

nop

clr scl

djnz B, I2C_x42

;erhalten des Acknowledge Bit vom Slave

setb sda

nop

setb scl

nop

nop

nop

nop

mov c, sda

clr scl

pop B

ret

I2C_shin:                                                ;Auslesen eines Byte aus dem 24C512 beginnend mit

;dem niederwertigsten  Bit

setB sda

push B

mov B, #8

I2C_x43:

nop

nop

setB scl

nop

nop

mov c, sda

rlc a

clr scl

djnz B, I2C_x43

pop B

ret

I2C_ack:    clr sda                                   ; Senden eines Low Acknowledge

nop

setb scl

nop

nop

nop

nop

clr scl

ret

I2C_nak:    setB sda

nop

setB scl

nop

nop

nop

nop

clr scl

ret

PCF85941C_put:                                      ;Senden eines Bytes in den Speicher hinein!

LCALL I2C_start

jc PCF85941C_put_err

PUSH ACC

mov a,#PCF85941C_ADR

LCALL I2C_shout

POP ACC

jc PCF85941C_put_err

LCALL I2C_stop

PCF85941C_put_err:

LCALL I2C_stop

RET

PCF85941C_get:                                      ;Lesen eines Bytes aus dem Speicher heraus!

LCALL I2C_start

jc PCF85941C_get_err

mov a,#PCF85941C_ADR

inc a

LCALL I2C_shout

jc PCF85941C_get_err

LCALL I2C_shin

LCALL I2C_nak

PCF85941C_get_err:

LCALL I2C_stop

RET

END

EOF