Beschreibung des CPLD Demoboards

Tabelle 1	Pinzuordung der Stiftleisten

| SV1 Pin | CPLD Pin |  | SV2 Pin | CPLD Pin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 |  | 1 | 1 |
| 2 | 26 |  | 2 | 2 |
| 3 | 27 |  | 3 | 3 |
| 4 | 28 |  | 4 | 4 |
| 5 | 29 |  | 5 | 7 |
| 6 | 33 |  | 6 | 8 |
| 7 | 34 |  | 7 | 9 |
| 8 | 35 |  | 8 | 11 |
| 9 | 36 |  | 9 | 12 |
| 10 | 37 |  | 10 | 13 |
| 11 | 38 |  | 11 | 14 |
| 12 | 39 |  | 12 | 18 |
| 13 | 40 |  | 13 | 19 |
| 14 | 42 |  | 14 | 20 |
| 15 | 43 |  | 15 | 24 |
| 16 | 44 |  | 16 | 22 |
| 17 | GND |  | 17 | GND |
| 18 | 3,3V |  | 18 | 3,3V |
| 19 | GND |  | 19 | GND |
| 20 | 3,3V |  | 20 | 3,3V |

Tabelle 2	Takteingänge

| CPLD Pin | # Name | Eingangssignal | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | GCK1 | CLK_XTAL | Takt vom Quarzoszillator; 3,6864 MHz |
| 6 | GCK2 | CLK_RC | Takt vom RC-Oszillator; 1..10 Hz |
| 7 | GCK3 | --- | Takteingang auf SV2 Pin5 verfügbar |