Dokumentation MP129

.OP

I. Programm-Codes:

P0      NOP 0                Keine Operationsausfrung

P1      U Operand...

P2      O Operand...

P3      U(

P4      O(

P5      )

P6      S Operand...

P7      R Operand...

P8      = Operand...

P9      UBD  Unbedingd 0/1 auch VKE abhngigkeit der L/T Bef.

P10     SE T...

P11     SA T...

P12     ZV Z...

P13     ZR Z...

P14     SZ...

P15     RZ...

P16     BE                    Baustein-Ende

P17     UN Operand...

P18     ON Operand...

P19     RES

P20     RES

P21     L KF 0-255            Konstande laden

P22     L KT 0-255.0-3        Timerwert laden

P23     L    EB/AB/MB/Z/T/SYS Bereich laden

P24     LC   EB/AB/MB/Z/T/SYS Bereich BCD codiert laden

P25     T    EB/AB/MB/Z/T/SYS In Bereich transferieren

P26     =F   Akku 1/Akku 2    Vergleich

P27     <F   Akku 1/Akku 2    Vergleich

P28     >F   Akku 1/Akku 2    Vergleich

P29     +F   Akku 1/Akku 2    Addition

P30     -F   Akku 1/Akku 2    Subtraktion

P31     SL   MW               Links-schieben eines MW(*2)

II.Speicher-Bereiche:

0-7     Registerbnke

8-15    Stack bei 4 Call`s

16      U( / O( Flag`s

17-19   Zeit-Hilfsregister

20      Akku 1

21      Akku 2

22      Flankenspeicher-Zeiten  0-7

23-30   Zeitwerte               0-7

31      Flankenspeicher-Zhler  0-7

32-39   Zhlerinhalt            0-7

40      High adress

41      low adress bei Sprung

42      high adress bei Sprung

43      Reserve System

44      Zeit-Ausgangs-Byte

45      Zhler-Ausgangs-Byte

46-53   PAE        8 Bytes

54-61   PAA        8 Bytes

62-93   Merker    32 Bytes nicht flchtig

94-125  Merker    32 Bytes flchtig

126 Res. fr Bus-Sys

127 Res. fr Bus-System

III.Register wrend des Zyklusablaufes

R0      Hilfsregister fr indirekte Adressierung

R1      Zeiger auf low SPS-Adresse

R2,R3   Hifsregister fr Logik und interne Schiebereien

R4      Akku 2

R5      Akku 1

R6      Zeitimpulse/System

R7      VKE               Bit 0 = aktuelle Klammerebene