lcd.h

void lcd_wait(int zeit);

void lcd_data(unsigned char temp1);

void lcd_command(unsigned char temp1);

void lcd_init(void);

void lcd_home(void);

lcd.c

#include "c51rd2.h"

#define CLEAR_DISPLAY 0x01

#define CURSOR_HOME   0x02

/*

LCD Anschluß:

P1_0 --> LCD D4

P1_1 --> LCD D5

P1_2 --> LCD D6

P1_3 --> LCD D7

P1_4 --> RS

P1_5 --> R/W  --> auf masse oder "0"

P1_6 --> E

P1_7

*/

//____________________________________LCD Wait_____________________________

void lcd_wait(int zeit)

{

int x,y=0;

for (x=0;x<=zeit;x++)

{

y=y+1;									// keine Funktion --> NOP

}

}

//______________________________lcd Enable ___________________________

// _____________________Initialisierung__________________________________

void lcd_init(void)

{

P1 = 0x03;       // 0b00000011

P1 = 0x03;

P1 = 0x03;

// 4bit-Modus einstellen

P1 = 0x02;       // 0b00000010

// 4Bit / 2 Zeilen / 5x8

lcd_command(0x28);  // 0b00101000

// Display ein / Cursor aus / kein Blinken

lcd_command(0x0C);  // 0b00001100

// inkrement / kein Scrollen

lcd_command(0x04);  // 0b00000100

}

/*

//_________________________________________Commando senden_______________

void lcd_command(unsigned char temp1)

{

unsigned char temp2 = temp1;

temp1 = temp1 >> 4;   // oberes Nibble holen

temp1 = temp1 & 0x0F; // maskieren

P1 = temp1;        // setzen

temp2 = temp2 & 0x0F; // unteres Nibble holen und maskieren

P1 = temp2;        // setzen

lcd_wait (50);

}

*/

//______________________________LCD-Daten___________________________

void lcd_data(unsigned char temp1)

{

unsigned char temp2 = temp1;

temp1 = temp1 >> 4;

temp1 = temp1 & 0x0F;

P1 = temp1|0b00010000;			// RS setzen und Wert

P1 = P1&0b11101111;				//RS zurücksetzen

temp2 = temp2 & 0x0F;

P1 = temp2|0b00010000;			// RS setzen und Wert

P1 = P1&0b11101111;				//RS zurücksetzen

lcd_wait(50);

}

// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays

void lcd_clear(void)

{

lcd_command(CLEAR_DISPLAY);

lcd_wait(100);

}

// Sendet den Befehl: Cursor Home

void lcd_home(void)

{

lcd_command(CURSOR_HOME);

lcd_wait(100);

}

test.c

#include "c51rd2.h"

#include <lcd.h>

void main(void)

{

lcd_command(0xcc);

}