| name | parameter | units | default | comment | example | area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS | saturation current | A | 1.0e-14 | Ergibt den vertikalen Versatz der Geraden bei I < 1mA[1] | 1n | * |
| N | emission coefficient |  | 1 | Ergibt die Steigung der Geraden bei I < 1mA[1] | 1.5 |  |
| Ikf |  |  |  | Falls du einen Bereich siehst, der die doppelte Steigung hat (hier ab 200µA)[1] | 200µ |  |
| RS | ohmic resistance | Ω | 0 | Ergibt die Rundung nach oben bei I > 1(10)mA[1] | 5 | * |
| TT | transit-time | sec | 0 |  | 0.1ns |  |
| CJO | zero-bias junction capacitance | F | 0 |  | 2pF | * |
| VJ | junction potential | V | 1 |  |  |  |
| M | grading coefficient |  | 0.5 | Für Kennlinie C(V). Default ist ok. |  |  |
| EG | activation energy | eV | 1.11 | Si: Default / Ge: 0.67 / Sbd: 0.69 Ergibt die mV/°C für die Flussspannung, z. B. -1.8mV/°C |  |  |
| XTI | saturation-current temp. exp |  | 3.0 | Jn: Default / Sbd: 2.0 |  |  |
| KF | flicker noise coefficient |  | 0 |  |  |  |
| AF | flicker noise exponent |  | 1 |  |  |  |
| FC | coefficient for forward-bais depletion capacitance formula |  | 0.5 |  |  |  |
| BV | reverse breakdown voltage | V | infinite |  |  |  |
| IBV | current at breakdown voltage | A | 1.0e-3 |  |  |  |
| TNOM | parameter measurement temperature | 0C | 27 |  |  |  |

[1] Logarithmische x-Achse

Berechnung von N und Is:

Zwei Messpunkte bei kleinen Strömen (1µA, 100µA)

Id1 = Is*e^(Ud1/(N*Ut))

Id2 = Is*e^(Ud2/(N*Ut))

Id1/Id2 = e^(Ud1/(N*Ut))/e^(Ud2/(N*Ut))

ln(Id1/Id2) = (Ud1/(N*Ut)) - (Ud2/(N*Ut))

ln(Id1/Id2) = (Ud1-Ud2)/(N*Ut))

N = (Ud1-Ud2)/(Ut*ln(Id1/Id2))

Ut = k*T/e | T=303K (27°C)

Nachdem du N hast:

Is = Id1/e^(Ud1/(N*Ut))