#include <mega128.h>
#include <delay.h>
// Подключение дисплея
#define DATA  PORTD
#define RS       PORTE.0
#define DC      PORTE.1
#define WR PORTE.2
// Определениецветов
#define black     0,0,0            // черный
#define red        255,0,0        // красный
#define green  0,255,0         // зеленый
#define blue     0,0,255         // синий
#define yellow  255,255,0     // жёлтый
#define cyan   0,255,255      // голубой
#define lilac     255,0,255     // сиреневый
#define white  255,255,255 // белый

voidSendCom (unsigned int com)    // отправка команд
{
DC = 0;
DATA = com;
WR = 0;
WR = 1;
}

voidSendDat (unsigned intdat)//отправка данных
{
DC = 1;
DATA = dat;
WR = 0;
WR = 1;
}

voidLCDinit ()//  инициализация дисплея
{
WR = 1;
RES = 0;
delay_ms(1);
RES = 1;
delay_ms(5);
SendCom(0x11);       // Выход дисплея из спячки
SendCom(0x29);       // Включение дисплея
delay_ms(1);
SendCom(0x36);
SendDat(0xC0);// Книжная ориентация дисплея
SendCom(0x3A);
SendDat(0b00000111); //  24 битныйрежим
}

voidLCDclear(char color_r, char color_g, char color_b)// Заливка дисплея
{
unsigned long int i;
SendCom(0x2A);                      // КомандаориетациипоХкоординате
SendDat(0);  SendDat(0);       // ДанныеначалаХкоординат (0)
SendDat(0);  SendDat(240);  // Данные конца   Х координат (240)
SendCom(0x2B);                    //Команда ориентации по Y координате
SendDat(0);  SendDat(0);     // Данные начала Y координат (0)
SendDat(1);  SendDat(65);   // Данные конца   Y координат (320)
SendCom(0x2C);                   //Команда записи в память дисплея
for (i=0;i<(320*240);i++) {SendDat(color_r);SendDat(color_g);SendDat(color_b);}     // RGB   Данные для записи в память дисплея
}
void main(void)
LCDinit();                //Инициализация дисплея
LCDclear(black);  // Заливка дисплея чёрным цветом