#ASSEMBLER <80C32X2>

;**************************************************************************

;Wieviel mal muß das Busyflag abgefragt werden? Dieses Program zählt die

;Anzahl der Abfragen bei der letzten LCD-Aktion und speichert das Maximum,

;um es in regelmässigen Abständen anzuzeigen. LCD16X1 an Port1. DB7-4 an

;P1.7-4. E, RW, RS an P1.3-1. P1.0 nicht angeschlossen.

;Resultat - bei 1,8432Mhz 18 Abfragen, bei 24Mhz 230 Abfragen.

;Assembler – HASM

;**************************************************************************

ACC EQU 0E0h

PAUSE EQU F0

MAXH EQU 50h

MAXL EQU 51h

org 0

sjmp L002

org 3

inc DPTR

reti

org 0bh

inc R7

cjne R7,#2,L000

sjmp _anzeige

L000            reti

org 1bh

clr PAUSE

reti

_anzeige        mov A,#58h

L001            cjne A,TH0,L001         ;Sekunde voll machen

clr TR0                 ;Stop Timer

mov 33h,MAXL

mov 32h,MAXH

mov 31h,#0

mov 30h,#0

acall _bintodec

mov A,#42h

acall _displadr

mov A,40h

acall _displram

mov A,41h

acall _displram

mov A,42h

acall _displram

mov A,43h

acall _displram

mov A,44h

acall _displram

mov A,45h

acall _displram

mov R7,#0               ;Reset Timer

mov TH0,#0

mov TL0,#0

setb TR0                ;Start Timer

reti

L002            orl IE,#10001010b       ;Enable All+Tim1+Tim0

orl TMOD,#1             ;Timer0 / 16Bit

mov SP,#60h

mov MAXH,#0             ;Z„hler fr Busyflagabfragen

mov MAXL,#0

acall _init_lcd

clr A

acall _displadr

mov DPTR,#L011

acall _displcon

mov A,#40h

acall _displadr

mov DPTR,#L012

acall _displcon

mov R7,#0

orl TCON,#00010001b     ;Start Timer0 / neg. Flanke

L003            orl PCON,#1

sjmp L003

_init_lcd       acall _pause

mov P1,#00111001b    ;Function set (8-bit Interface)

clr P1.3             ;Daten bernehmen (Enable-Pin)

acall _pause

mov P1,#00111001b    ;Function set w.o.

clr P1.3

acall _pause

mov P1,#00111001b    ;Function set w.o.

clr P1.3

acall _pause

mov P1,#00101001b    ;4-Bit Interface setzen

clr P1.3

acall _pause         ;****  bis hier groáe pause n”tig!

mov P1,#00101001b    ;4-Bit Interface setzen w.o. +

clr P1.3

mov P1,#10111001b    ;2-Zeilen Display+5X7 Zeichenfont

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#00001001b    ;Display on +

clr P1.3

mov P1,#11001001b    ;Cursor unsichtbar+Blinken aus

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#00001001b    ;Display l”schen

clr P1.3

mov P1,#00011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#00001001b    ;Entry mode set

clr P1.3

mov P1,#01101001b    ;nach rechts schreiben+nicht schieben

clr P1.3

acall _busy          ;Initialisierung erster Teil

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-0

clr P1.3

mov P1,#00001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#10101011b    ; „-Pnktchen

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-1

clr P1.3

mov P1,#00011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b    ; Leerzeile darunter

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-2

clr P1.3

mov P1,#00101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b    ; a-Punkte

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-3

clr P1.3

mov P1,#00111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-4

clr P1.3

mov P1,#01001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11111011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-5

clr P1.3

mov P1,#01011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-6

clr P1.3

mov P1,#01101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11111011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/0-7

clr P1.3

mov P1,#01111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-0

clr P1.3

mov P1,#10001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#10101011b    ; ”-Pnktchen

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-1

clr P1.3

mov P1,#10011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b    ; Leerzeile darunter

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-2

clr P1.3

mov P1,#10101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b    ; o-Punkte

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-3

clr P1.3

mov P1,#10111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-4

clr P1.3

mov P1,#11001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-5

clr P1.3

mov P1,#11011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-6

clr P1.3

mov P1,#11101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01001001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/1-7

clr P1.3

mov P1,#11111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-0

clr P1.3

mov P1,#00001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#10101011b    ; -Pnktchen

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-1

clr P1.3

mov P1,#00011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b    ; Leerzeile darunter

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-2

clr P1.3

mov P1,#00101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b    ; u-Punkte

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-3

clr P1.3

mov P1,#00111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-4

clr P1.3

mov P1,#01001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-5

clr P1.3

mov P1,#01011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00111011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-6

clr P1.3

mov P1,#01101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/2-7

clr P1.3

mov P1,#01111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-0

clr P1.3

mov P1,#10001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b    ; á

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-1

clr P1.3

mov P1,#10011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-2

clr P1.3

mov P1,#10101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-3

clr P1.3

mov P1,#10111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00011011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-4

clr P1.3

mov P1,#11001001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#11101011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-5

clr P1.3

mov P1,#11011001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-6

clr P1.3

mov P1,#11101001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11111011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#01011001b    ;CG-RAM-Adresse setzen/3-7

clr P1.3

mov P1,#11111001b

clr P1.3

acall _busy

mov P1,#11101011b    ;Daten ins CG-RAM schreiben

clr P1.3

mov P1,#00001011b

clr P1.3

acall _busy

ret                  ;Initialisierung Ende

_rethome        mov P1,#00001001b    ;Return home

clr P1.3

mov P1,#00111001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_displclr       mov P1,#00001001b    ;Display l”schen

clr P1.3

mov P1,#00011001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_disploff       mov P1,#00001001b    ;Display off

clr P1.3

mov P1,#10001001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_displon        mov P1,#00001001b    ;Display on

clr P1.3

mov P1,#11001001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_shiftre        mov P1,#00011001b    ;Display-Shift/rechts

clr P1.3

mov P1,#11111001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_shiftli        mov P1,#00011001b    ;Display-Shift/links

clr P1.3

mov P1,#10111001b

clr P1.3

acall _busy

ret

_displadr       push ACC

anl A,#01110000b

orl A,#10001001b   ;Bit7 immer gesetzt

mov P1,A

clr P1.3

pop ACC

swap A

anl A,#11110000b

orl A,#00001001b

mov P1,A

clr P1.3

acall _busy

ret

_displcon       clr A

L004            push ACC

movc A,@A+DPTR

push ACC

anl A,#11110000b

orl A,#00001011b

mov P1,A             ;Daten ins DD-RAM schreiben

clr P1.3

pop ACC

swap A

anl A,#11110000b

orl A,#00001011b

mov P1,A

clr P1.3

acall _busy

pop ACC

inc A

cjne A,#8,L004

ret

_displram       push ACC

anl A,#11110000b

orl A,#00001011b

mov P1,A

clr P1.3

pop ACC

swap A

anl A,#11110000b

orl A,#00001011b

mov P1,A

clr P1.3

acall _busy

ret

_pause          setb PAUSE

setb TR1

L005            jb PAUSE,L005

clr TR1

ret

_busy           inc AUXR1            ;Datapointer1/Z„hler Busyflagabfragen

mov DPTR,#0          ;Z„hler resetten

mov P1,#11110101b

L006            setb P1.3

nop

mov C,P1.7           ;Busy-Flag lesen

clr P1.3

nop

nop

setb P1.3

nop

nop

clr P1.3

inc DPTR             ;Anzahl Durchg„nge

jc L006

mov A,DPH            ;neues Maximum?

cjne A,MAXH,L008

mov A,DPL            ;DPH = MAXH

cjne A,MAXL,L007

dec AUXR1            ;DPL = MAXL

ret

L007            jc L009              ;DPL < MAXL

mov MAXL,A           ;DPL > MAXL

dec AUXR1

ret

L008            jc L009              ;DPH < MAXH

mov MAXH,A           ;DPH > MAXH

mov A,DPL

mov MAXL,A

L009            dec AUXR1            ;Datapointer0

ret

;30h-33h reserviert fr die 32bit-Variable

;34h-37h reserviert fr den Zwischenspeicher

;38h-3bh reserviert fr die Summanden - Milliarde ... Eins

;3ch-45h reserviert fr die Dezimalstellen

;alles im Big-Endian-Format(High-Byte zuerst)

_bintodec       mov R3,#3ch         ;Dezimalstellen-Ablage

mov R0,#33h         ;Einerkomplement bilden

mov A,@R0

cpl A

mov @R0,A

dec R0

mov A,@R0

cpl A

mov @R0,A

dec R0

mov A,@R0

cpl A

mov @R0,A

dec R0

mov A,@R0

cpl A

mov @R0,A

mov R0,#3bh         ;Milliarde

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#0cah

dec R0

mov @R0,#9ah

dec R0

mov @R0,#3bh

acall _add32         ;Addition/Anzahl Milliarden ermitteln

mov R0,#3bh         ;Hundert-Millionen

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#0e1h

dec R0

mov @R0,#0f5h

dec R0

mov @R0,#05h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Hundert-Millionen

mov R0,#3bh         ;Zehn-Millionen

mov @R0,#80h

dec R0

mov @R0,#96h

dec R0

mov @R0,#98h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehn-Millionen

mov R0,#3bh         ;Millionen

mov @R0,#40h

dec R0

mov @R0,#42h

dec R0

mov @R0,#0fh

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Millionen

mov R0,#3bh         ;Hundert-Tausend

mov @R0,#0a0h

dec R0

mov @R0,#86h

dec R0

mov @R0,#01h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Hundert-Tausender

mov R0,#3bh         ;Zehn-Tausend

mov @R0,#10h

dec R0

mov @R0,#27h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehn-Tausender

mov R0,#3bh         ;Tausend

mov @R0,#0e8h

dec R0

mov @R0,#03h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Tausender

mov R0,#3bh         ;Hundert

mov @R0,#64h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Hunderter

mov R0,#3bh         ;Zehn

mov @R0,#0ah

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Zehner

mov R0,#3bh         ;Einer

mov @R0,#01h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

dec R0

mov @R0,#00h

acall _add32         ;Addition/Anzahl Einer

ret

_add32          mov R2,#-1          ;Dezimal-Ziffer

L010            acall _save          ;alten Wert retten

mov R0,#33h

mov R1,#3bh

inc R2

mov A,@R0

add A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

addc A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

addc A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

addc A,@R1

mov @R0,A

jnc L010

acall _restore        ;alten Wert restaurieren

mov A,R3             ;Dezimalstellen-Ablage

mov R0,A

mov A,R2             ;Dezimal-Ziffer

add A,#30h           ;ASCII-formatieren

mov @R0,A            ;ablegen

inc R3

ret

_save           mov R0,#33h

mov R1,#37h

mov A,@R0

mov @R1,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

mov @R1,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

mov @R1,A

dec R0

dec R1

mov A,@R0

mov @R1,A

ret

_restore        mov R0,#33h

mov R1,#37h

mov A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R1

mov @R0,A

dec R0

dec R1

mov A,@R1

mov @R0,A

ret

L011            db "busyloop"

L012            db "s:      "

Quelle für Unterprogramm _busy(ohne Zähler)saved from url=(0057)http://home.comcast.net/~aa0zz/PICelmer/code/PEGen5-2.asm

Quelle sonst: Verfasser (Thomas Strauß) zur allgemeinen Verwendung