EsayCopy-Net

使用手冊

Version 1.3.32.26

引言

感謝您購買傳輸線產品，本手冊將說明如何使用軟體結合您所購買之EasyCopy-Net。

安全告示

請按照下述之方法正確的安裝軟體.讓產品與EasyCopy-Net軟體正確的結合。

警告    此為因使用不當可能會導致人員或產品的功能損壞的警告標示

警告

- 本內容未描述說明的範圍，請勿試圖拆卸產品或取下任何零件。

- 請勿將產品置入水中或任何的液體。如發生時，請迅速將產品自電腦取下；並聯絡您的經銷商或售服中心處理。

- 當您的手潮濕時，請勿作插拔動作，避免造成觸電。

- 請勿將產品靠近熱源或將產品暴露在高溫之下。

- 請勿將產品放置在電磁波強的區域，易造成產品或內部資料的損壞。

系統需求

為確保本產品功能能夠正確的動作，則必須符下述軟/硬體最基本條件。

- Computer Model		IBM PC/AT Compatible

- OS	Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Windows ME), Windows 2000, Windows XP

- Interface	USB

  - Windows 98 SE 無法支援驅動程式，必須安裝同產品所附上之驅動程式。

  - 大部份的作業系統都可使用原始的驅動程式。

  - 本安裝軟體僅適用於 Windows OS。

基本功能

- 安裝使用

傳輸線本身有兩個USB接頭。當您將產品兩端分別插入兩台電腦時，您可以在文件管理視窗看見 “卸除式硬碟 (EasyCopyNet) ” 的標示。同時，也可看見連結另一台電腦的文件管理視窗。

- 資料傳送

您可透過EasyCopy-Net應用軟體在兩個電腦之間做資料存取的動作。它的作業模式與一般硬碟相同。

- 拔去裝置

您可在您完成所有動作後將裝置移除。如果您的系統是Windows ME 和 Windows 2000請依照下述執行此程序。您可在電腦右下方找到如下圖的標示 “安全地移除硬體”

在 “安全地移除硬體” 點兩下；將會出現 “拔除或退出的裝置” 的視窗。在此視窗您可選擇你想要移除的裝置，然後點 “停止” 。作完此動作您就可以將裝置從電腦上拔除。

Windows 平台下使用軟體說明

安裝及卸除應用軟體

在Microsoft’s Windows ME, Windows 2000, and Windows XP中，不用安裝驅動程式和應用軟體。如果您是使用Windows 98se，首先請安裝附件中的驅動程式。

在Windows 98se安裝USB驅動程式

如果你要安裝應用程式至Windows OS，你必需是程式管理員(administrator)身份方可安裝。請從CD-ROM將 “EasyCopy-NetWin98Driver1.32.exe” 安裝在您的作業系統中。如果您是使用Windows 98 SE，在安裝完驅動程式後須作一次插/拔動作。

使用EasyCN.exe 程式:

警告    由於EasyCopyNet只可針對一台電腦的指令做傳送資料的動作。所以當兩台電腦同時安裝T-bird時，它將忽略其中的一台電腦所下的指令。

在您將傳輸線連接上兩台電腦時，在管理視窗中的 “卸除式磁碟” 標示點兩下。你將會看到 “EasyCN.exe” 程式及圖案。

在 “EasyCN.exe” 點兩下，則EasyCopyNet的管理視窗將會出現。

這個程式會透過傳輸線在兩台電腦上執行。此外，它可在兩台電腦傳遞訊息及傳送資料。

假使你只對一台電腦執行 “EasyCN.exe” 程式，則上述的管理視窗也會出現。但視窗裡只會看到 “本地主機 (Local Host)” 。

就電腦A與B而言，你可使用傳輸線連結兩台電腦。如果您從電腦A視窗，則可看到 “本地主機 (Local Host)”是指向電腦A；“遠端主機 (Remote Host)”是指向電腦B。如果您是從電腦B，則反之。

遠端 (B)

本地 (A)

本地 (B)

遠端(A)

當您在兩個系統執行了 “EasyCN.exe” ，此時將自動連結。如下圖

功能說明

- 功能選項

a.系統

    - 設定：設定本地主機唯讀式分享功能

    - 網路功能切換：從檔對拷功能切換到網路功能

    - 離開：關閉“EasyCN.exe”軟體

  - 編輯

    - 剪下(Ctrl + X)

    - 拷貝(Ctrl + C)

    - 貼上(Ctrl + V)

    - 刪除(Ctrl + D)

  - 檢視

    - 工具列 (T)：顯示/隱藏工具列

    - 狀態列 (S)：顯示/隱藏狀態列

    - 大圖示 (g)：在文件檢視區使用大圖示

    - 小圖示 (m)：在文件檢視區使用小圖示

    - 列表  (L)：在文件檢視區用列表模式顯示

    - 詳細 (D)：在文件檢視區顯示文件的詳細資訊

  - 視窗

    - 重疊顯示 (C)：重疊顯示視窗

    - 並排顯示  (T)：並排顯示視窗

    - 分割 (P)：分割視窗

    - 本地主機：設定本地主機為活動視窗

    - 遠端主機：設定遠端主機為活動視窗

  - 說明

    - 有關(A) EasyCopy-Net

使用者介面視窗界定

- 工具列 由左至右為 :

- 本地主機為USB 1.1模式 (Local Full Speed)：本地主機端的連接裝置為USB 1.1模式

- 本地主機為USB 2.0模式 (Local High Speed)：本地主機端的連接裝置為USB 2.0模式

- 遠端主機為USB 1.1模式 (Remote Full Speed)：遠端主機端的連接裝置為USB 1.1模式

- 遠端主機為USB 2.0模式 (Remote High Speed)：遠端主機端的連接裝置為USB 2.0模式

- 本地端為唯讀：本地主機端的連接裝置為唯讀狀態

- 資料傳送：資料傳送中

- 更新：更新文件夾內容

- 剪下：剪下選定項目

- 拷貝：拷貝選定項目

- 貼上：移動或拷貝選定項目

- 刪除：刪除選定項目

- 說明：版本說明

b.  本地主機：可在我的電腦顯示本地主機文件系統，支援多項選擇功能，如拖曳方式執行拷貝、刪除、產生新文件等操作，並且支援電腦網路瀏覽。

  - 根目錄 (左視窗)

  - 子目錄 (右視窗)

註 : 在進行上傳資料至Remote端時，Remote端的唯讀來 (Read Only) 狀態需先解除始可上傳.,下載資料則不受限制。

c.  遠端主機：可顯示遠端主機文件系統，並且支援多項選擇功能，如拖曳方式執行拷貝、刪除、產生新文件等操作，並且支援電腦網路瀏覽。

- 根目錄 (左視窗)

- 子目錄 (右視窗)

d  滑鼠右鍵功能表

- 剪下：只可在本地端執行

- 拷貝

- 貼上

- 删除

- 打開：只可在本地主機端的文件夾視窗執行

- 重新命名：兩端都可執行此功能

- 產生新目錄：兩端都可執行此功能

操作

你可在你想要執行指令的項目按滑鼠的右鍵。此時，你將看到功能選項，你可在此選項中選取想執行的功能。

- 拷貝作業

  - 遠端連結

  - 打開遠端文件夾

  - 選取遠端拷貝文件

  - 選擇本地目的地

    - 拷貝進度訊息

  - 本地目的文件夾已更新

Remote (遠端)端將能夠確定是否資料仍在傳送。

- 删除確認

- 選定項目

- 執行删除功能

- 確認訊息

- [確定] 或 [取消]鍵

- 上傳作業

  - 遠端連結 (請確定遠端主機是否為唯讀狀態，需先將遠端主機唯讀狀態先行解除)

  - 開啟本地文件夾

  - 選擇本地拷貝項目

  - 選擇遠端為拷貝的目的地

  - 拷貝進度訊息

  - 遠端目的文件夾已更新

- 唯讀：本地唯讀防護狀態，可防止遠端執行 “刪除”, “上傳” …作業。

點選“系統”功能表的 “設定”

將出現下列訊息，你可句選 “唯讀式分享” 然後執行 [OK]。

當設定完成，你可看到工具列上不同的顯示，表示已解除唯讀狀態。

如果遠端主機為唯讀狀態時，當本地主機欲對遠端主機執行 “删除” 作業，則會顯示下列訊息

表示無法執行指令。

网络功能

组网模型:

Windows 2000 或Windows xp

（网络拓朴）

這條線即可以點對點傳輸文件，也可以組建局域網。

如果Computer A電腦有路由功能，那麼Computer B就可以通過它去訪問網際網路。

Win XP 和Win 2000本身就具有軟路由的功能。

如果Computer A電腦的作業系統是Win XP 或Win 2000，那麼通過EasyCopy-Net軟體作一些簡單的設置，就可以讓Computer B通過Computer A去訪問網際網路。

以下就是怎麼樣去用EasyCopy-Net軟體來設置網路功能的步驟。

請單擊功能表“系統”“網路功能切換”，你就可以從文件對拷的狀態轉換為網路功能。

a. 開始開啟網路功能

在Windows 98se/windows me下.

請單擊 “是”來重新開機，系統將會自動去發現一個新的網卡，並自動安裝它的驅動，安裝完成，你可以在“裝置管理員”—>“網路配接卡”看到一塊虛擬網卡“OUSB Virtual Network Adapter”。

至此，轉換完成。

在Windows 2000 或Windows xp下。

單擊 “否”，就完成網路功能的轉換。

如果單擊“是”，在Windows 2000下，程式會自動顯示共用上網際網路的幫助檔，在Windows 2000下，要手動去設置各項網路參數。

如果單擊“是”，在Windows XP下，會出現如下視窗

只有Windows 2000和Windows XP才有共用網際網路的功能。

如果要上網際網路，就必須要以Windows 2000或Windows xp作伺服器

請將線從電腦的USB 埠撥掉，然後再插入相同的USB埠。這條線的另一端USB埠可以不用撥掉。

接著軟體會去尋找本機上的網卡，並顯示出來

請在左邊視窗選擇連接網際網路的網卡，在右邊視窗選擇這條線的虛擬網卡，然後單擊“設置”，開始配置共用網際網路。

配置完成，請將線從電腦的USB 埠撥掉，然後再插入相同的USB埠。這條線的另一端USB埠可以不用撥掉。

配置完成之後，在系統狀態欄右下角出現一個圖示，如果你用滑鼠右鍵單擊它，你將會看到以下的右鍵菜單。

1.轉換到Easy Copy-Net ：從網路功能切換到點對點文件對拷功能

2.設置網路共用設置：配置這台電腦共用網際網路服務，讓其他電腦能夠通過它訪問網際網路

怎麼樣從其他的作業系統去訪問Windows 2000及Windows xp

前言：所有電腦的工作組要設置一樣。

- Windows 2000（所有電腦都必須要安裝NetBEUI協議）

先在Windows 2000中為其他作業系統建立一個用戶名，可以不設置密碼，共用其中一個磁片或印表機；在別的作業系統也要建立一個相同的用戶名，兩台電腦用相同的用戶名登陸各自的作業系統，就可以互相訪問

- Windows xp（所有電腦都必須要安裝NetBEUI協議）

先在Windows xp中為其他作業系統建立一個用戶名，可以不設置密碼，共用其中一個磁片或印表機；還要在“開始”—>“控制面板”—> “管理工具”—> “本地安全設置”—>“本地策略”—>“用戶權利指派”將“拒絕從網路訪問這台電腦”中的Geust用戶刪除。 在別的作業系統也要建立一個相同的用戶名，兩台電腦用相同的用戶名登陸各自的作業系統，就可以互相訪問

NetBEUI:（Windows xp）

這個協定一般都放在系統安裝盤E:\VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI文件夾下麵

（E:光碟的盤符）

NetBEUI (NBF) 是一個不可路由的協議，適用於小規模的網路。Microsoft Windows 不再支援此協定。如果產品支援人員提示您安裝此協議作為臨時解決方法，請按照下面的指示進行。

在 Windows XP 和 Windows 2002 上安裝 NetBEUI 協議的方法。

* 複製 nbf.sys 到 Windows\SYSTEM32\DRIVERS\ 目錄

* 複製 netnbf.inf 到 Windows\INF\ 目錄

* 打開網路連接屬性，單擊 "安裝..." 按鈕來安裝 NetBEUI 協定

另：如果你的作業系統已經升級為SP2補丁，那麼就算你按照以上的步驟去做了，在局域網中，你也是看不到Windows xp的電腦及共用的檔；你必須要在“開始”—>“運行”中輸入對方電腦的IP位址（對方電腦必須已經設置了IP位址），才能訪問對方電腦