.include "m8def.inc"

.def temp  = r16

.def temp1 = r17

.def temp2 = r18

.org 0x0000

rjmp    main                ; Reset Handler

.org OVF0addr

rjmp    multiplex

;

;********************************************************************

; Die Multiplexfunktion

;

; Aufgabe dieser Funktion ist es, bei jedem Durchlauf eine andere Stelle

; der 7-Segmentanzeige zu aktivieren und das dort vorgesehene Muster

; auszugeben

; Die Funktion wird regelmässig in einem Timer Interrupt aufgerufen

;

multiplex:

push    temp               ; Alle verwendeten Register sichern

push    temp1

in      temp, SREG

push    temp

push    ZL

push    ZH

ldi     temp1, 0            ; Die 7 Segment ausschalten

out     PORTC, temp1

; Das Muster für die nächste Stelle ausgeben

; Dazu zunächst mal berechnen, welches Segment als

; nächstest ausgegeben werden muss

ldi     ZL, LOW( Segment0 )

ldi     ZH, HIGH( Segment0 )

lds     temp, NextSegment

add     ZL, temp

adc     ZH, temp1

ld      temp, Z             ; das entsprechende Muster holen und ausgeben

out     PORTD, temp

lds     temp1, NextDigit    ; Und die betreffende Stelle einschalten

out     PORTC, temp1

lds     temp, NextSegment

inc     temp

lsl     temp1               ; beim nächsten Interrupt kommt reihum die

cpi     temp1, $10          ; nächste Stelle dran.

brne    multi1

ldi     temp, 0

ldi     temp1, $01

multi1:

sts     NextSegment, temp

sts     NextDigit, temp1

pop     ZH                  ; die gesicherten Register wiederherstellen

pop     ZL

pop     temp

out     SREG, temp

pop     temp1

pop     temp

reti

;

;************************************************************************

; 16 Bit-Zahl aus dem Registerpaar temp (=low), temp1 (=high) ausgeben

; die Zahl muss kleiner als 10000 sein, da die Zehntausenderstelle

; nicht berücksichtigt wird.

; Werden mehr als 4 7-Segmentanzeigen eingesetzt, dann muss dies

; natürlich auch hier berücksichtigt werden

;

out_number:

push    temp

push    temp1

ldi     temp2, -1            ; Die Tausenderstelle bestimmen

_out_tausend:

inc     temp2

subi    temp, low(1000)      ; -1000

sbci    temp1, high(1000)

brcc    _out_tausend

ldi     ZL, low(2*Codes)     ; fuer diese Ziffer das Codemuster fuer

ldi     ZH, high(2*Codes)    ; die Anzeige in der Codetabelle nachschlagen

add     ZL, temp2

lpm

sts     Segment3, r0         ; und dieses Muster im SRAM ablegen

; die OvI Routine sorgt dann duer die Anzeige

ldi     temp2, 10

_out_hundert:                           ; die Hunderterstelle bestimmen

dec     temp2

subi    temp, low(-100)      ; +100

sbci    temp1, high(-100)

brcs    _out_hundert

ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wieder in der Codetabelle das entsprechende

ldi     ZH, high(2*Codes)    ; Muster nachschlagen

add     ZL, temp2

lpm

sts     Segment2, r0         ; und im SRAM hinterlassen

ldi     temp2, -1

_out_zehn:                              ; die Zehnerstelle bestimmen

inc     temp2

subi    temp, low(10)        ; -10

sbci    temp1, high(10)

brcc    _out_zehn

ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wie gehabt: Die Ziffer in der Codetabelle

ldi     ZH, high(2*Codes)    ; aufsuchen

add     ZL, temp2

lpm

sts     Segment1, r0         ; und entsprechend im SRAM ablegen

_out_einer:                             ; bleiben noch die Einer

subi    temp, low(-10)       ;-10

sbci    temp1, high(-10)

ldi     ZL, low(2*Codes)     ; ... Codetabelle

ldi     ZH, high(2*Codes)

add     ZL, temp

lpm

sts     Segment0, r0         ; und ans SRAm ausgeben

pop     temp1

pop     temp

ret

;

;**************************************************************************

;

main:

ldi     temp, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren

out     SPL, temp

ldi     temp, HIGH(RAMEND)

out     SPH, temp

;                                     die Segmenttreiber initialisieren

ldi     temp, $FF

out     DDRD, temp

;                                     die Treiber für die einzelnen Stellen

ldi     temp, $0F

out     DDRC, temp

;                                     initialisieren der Steuerung für die

;                                     Interrupt Routine

ldi     temp, 1

sts     NextDigit, temp

ldi     temp, 0

sts     NextSegment, temp

ldi     temp, ( 1 << CS01 ) | ( 1 << CS00 )

out     TCCR0, temp

ldi     temp, 1 << TOIE0

out     TIMSK, temp

sei

ldi     temp, 0

ldi     temp1, 0

loop:

inc     temp

brne    _loop

inc     temp1

_loop:

call    out_number

cpi     temp, low( 4000 )

brne    wait

cpi     temp1, high( 4000 )

brne    wait

ldi     temp, 0

ldi     temp1, 0

wait:      ldi     r21, 1

wait0:     ldi     r22, 0

wait1:     ldi     r23, 0

wait2:     dec     r23

brne    wait2

dec     r22

brne    wait1

dec     r21

brne    wait0

rjmp    loop

Codes:

.db  0b11000000, 0b11111001     ; 0: a, b, c, d, e, f

; 1: b, c

.db  0b10100100, 0b10110000     ; 2: a, b, d, e, g

; 3: a, b, c, d, g

.db  0b10011001, 0b10010010     ; 4: b, c, f, g

; 5: a, c, d, f, g

.db  0b10000010, 0b11111000     ; 6: a, c, d, e, f, g

; 7: a, b, c

.db  0b10000000, 0b10010000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g

; 9: a, b, c, d, f, g

.DSEG

NextDigit:   .byte 1         ; Bitmuster für die Aktivierung des nächsten Segments

NextSegment: .byte 1         ; Nummer des nächsten aktiven Segments

Segment0:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 0

Segment1:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 1

Segment2:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 2

Segment3:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 3