Programm Ablauf

Wenn  Start vom Spektrumanalyzer ( Port PD2  Interupt ansteigende Flanke )

Setze Interupt, und springe in Interuptroutine

Setzte Port PB7  für Sweep anzuhalten auf log 0

Setze Port  PB1  für Oszillatorauswahl für 1 Oszillator auf Log 0

Setze Port PB4    für Tor auf log 1

Starte Counter 1 und Counter2  mit deiner Routine auf Port PB0,PB2,PB3

Setze Port PB4  für Tor auf Log 0

Setze Port PA2 für Counter1 auf Log 1

Lese Counter1 ( Referenztakt ) und lege sie in ein Speicher1

Setze Port  PA2 für auf Counter2 auf Log 0

Lese Counter2 ( Signaltakt ) und lege sie in Speicher2

Resete  Port PB3 Counter 1 und Counter2

Setze Port PB1    für Oszillatorauswahl für 2. Oszillator auf Log 0

Setze Port  PB4   für Tor auf log 1

Starte Counter1 und Counter 2  mit deiner Routine auf Port PB0,PB2,PB3

Setze Port  PB4  für Tor auf Log 0

Setze Port PA2 für Counter1 auf Log 1

Lese Counter1 ( Referenztakt ) und lege sie in ein Speicher1

Setze Port  PA2 für auf Counter2 auf Log 0

Lese Counter2 ( Signaltakt ) und lege sie in Speicher2

Resete  PB3 Counter 1 und Counter 2

Setze Port für Sweep anzuhalten auf log 1

Springe ins Hauptprogramm

Hauptprogramm

Berechne die Frequenzen nach folgender Formel

1 Lokal = (10MHz*Speicher1/ Speicher2)*256

2 Lokal = ( 10MHz*Speicher3/Speicher4)*64

Frequenz = Lokal1 + Lokal2

Ausgabe der Frequenz ins Display

Portbelegung für Spektrumanalyzerschnittstelle

200MHz  100MHz  50MHz  20MHz

PA3 Span 2exp0               Log 0     	    1                0             1            0

PA4 Span 2exp1               Log 0            1                1             0            0

PA5 Span 2exp2               Log 0            1                1             1            1

PA6 Span 2exp3               Log 0            1                1             1            1

PA7  Span =< 200KHz  = Log 1           0                0             0             0

PC6 Bereich 1,5-3,5GHz   Log 1        sind Port PC6 undPC7 log 0 dann Bereich 0-2GHz.

PC7 Bereich 2,5-4,5GHz   Log1

Diese Ports sind alle Eingänge bekommen Information vom Spektrumanalyzer

PB7 Sweep Unterbrechung wenn Port auf Log 0 gesetzt wird. Ist ein Ausgang. Hält Sweep an

PD2 Triggerimpuls Eingang  Messung wird gestartet wenn Log 1

Dies soll nur eine Hilfe sein für den Controller zu programmieren.

Viel Spass