Beispiel für eine Initialisierung mit 4-Bit Interface:

| Power On |  |
| --- | --- |
| mindestens 15 ms warten | auf das Ende des internen Reset warten |
| RS; R/W; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 0; 0; 0; 0; 1; 1; -; -; -; -. | Interface auf 8-Bit setzen |
| mindestens 4,1 ms warten |  |
| RS; R/W; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 0; 0; 0; 0; 1; 1; -; -; -; -. | Interface auf 8-Bit setzen |
| wenigstens 100 µs warten |  |
| RS; R/W; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 0; 0; 0; 0; 1; 1; -; -; -; -. | Interface auf 8-Bit setzen |
| RS; R/W; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 0; 0; 0; 0; 1; 0; -; -; -; -. | Interface auf 4-Bit setzen |
| RS; R/W; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 0; 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; N(1); F(0); -; -. 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; I/D(1); S(0). 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0; 0. | 2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix Display aus Display löschen Kursor nach rechts wandernd, kein Display shift Display ein |
| fertig |  |