|  | USB(Universal Seriell Bus) | Attiny45 | V24/RS232 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating voltage in V | 5V | 2,7 bis 5,5V | Alle RS232 Leitungen (mit Ausnahme der Masseleitung) arbeiten mit den Spannungspegeln : +12V (für eine logische'0') & -12V (für eine logische '1') (Erlaubt sind jeweils 5V..15V.) Der Datenempfänger erwartet eine Spannung von : - über +3V für eine 0 - unter -3V für eine 1. Für die Steuerleitungen (Handshakeleitungen) bedeutet : ON einen hohen Pegel (+5V .. +15V) OFF einen negativen Pagel (-5V ... -15V). |
| Strom- versorgung: | Ein USB-Port bringt Leistung von max 500 mA Modus max; Stromaufnahme. nicht konfiguriert; 100mA. konfiguriert; bis zu 500mA. Suspend-Modus; 2.5mA. | Low Power Consumption – Active Mode: 1 MHz, 1.8V: 300 μA – Power-down Mode:0.1μA at 1.8V | Alle Ausgänge sind kurzschlussfest und liefern 10- 20mA |
| Leitungen | USB Pinout USB definiert einen einheitlichen Steckverbinder mit 4 Pins . Pin Nr; Name; Signal. 1; VBus Rot; 5V. 2; D- (weiß); Data – Datenleitung. 3; D+ grün; Data + Datenleitung. 4; GND Schwarz; Masse). -2Pins für die serielle Datenübertragung . -2Pins für die Bereitstellung der Betriebsspannung (5V) und der Masse | Attiny • I/O – 6 Programmable I/OLines – 8-pin PDIP, 8-pin SOIC & 20-pad QFN/MLF Alle der I / O Pins verwendet werden | RS232-Pins Signal; 9-Pole. Sendedaten (TxD); 3. Empfangsdaten (RxD); 2. Request to Send (RTS); 7. Clear to Send (CTS); 8. Data Set Ready (DSR); 6. Masse (GND); 5. Data Carrier Detect(DCD); 1. Ring Indicator (RI); 9. Data Terminal Ready (DTR; 4. Die RS232-Übertragung besteht im einfachsten Fall aus 3 Leitungen: 1-TXD-Leitung zum Senden der Daten vom PC zu einer Baugruppe 2- RXD-Leitung zum Empfangen der Daten von einer Baugruppe 3- der Masse-Leitung. -Daneben können noch Handshake-Leitungen benutzt werden, auf die aber beim Betrieb mit Mikrocontrollern häufig verzichtet wird. |
| Geschwindigkeit inMBit/s | USB unterstützt 3 Busgeschwindigkeit : 1- High-Speed mit 480 MBit/s 2- Full-Speed mit 12 MBit /s 3- Low-Speed mit 1,5 MBit/s | Attiny45 0 - 10 MHz : ( 2.7 - 5.5V) 0 - 20 MHz : ( 4.5 - 5.5V) | RS232 20 kbps (115 kbps) (bit/s oder englisch bps) |

http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS232

USB- Leitungszustände

| Full Speed D+ D- | Low Speed D+ D- | Treiber | Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| High low | Low High | Passiv | Idle |
| High low | Low High | aktiv | J |
| Low high | High Low | aktiv | K |
| Low low | Low Low | aktiv | SE0 |

Ereigniss 		Abkürzung 			Leitungszustand

Start of Packet 	SOP 				Übergang Idle ! K

End of Packet 	EOP 				2 Takte SE0, 1 Takt Idle

Reset 			RST 				mehr als 2.5μsSE0